Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Ensemble pour l'amélioration continue

Direction Recherche et Ingénierie  de Formation

Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (ISTA)

| Module 07 | NOTIONS DE RESISTANCE DES MATERIAUX |
| --- | --- |

Secteur :       BTP

Spécialité : TECHNICIEN SPECIALISE GROS OEUVRE

Niveau : 1er Année Technicien specialise

|  |  |
| --- | --- |

| Réalise par : | ABDELOUAHID EL ATMIOUI Ingénieur .Bât.Genie civil |
| --- | --- |

## I.S.T.A LAAYOUNE

Spécialité : TS GROS ŒUVRE

Niveau : TECHNICIEN SPECIALISE

1èmeAnnée /Année Scolaire 2007-2008

Ce cours est réalisé pour répondre aux besoins suivants :

| PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU - Déterminer les forces et les moments - . Déterminer les caractéristiques géométriques des sections - Calculer les contraintes correspondantes aux différentes sollicitations simples | CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE - Connaissance parfaite des caractéristiques d’une force - Calcul exact du moment d’une force par rapport à un point - Connaissance parfaite des différentes charges et appuis usuels - Connaissance parfaite des conditions analytiques d’équilibre statique et calcul exact des réactions d’appuis - Calcul exact du centre de gravité - Calcul exact du moment d’inertie par rapport aux axes neutres - Calcul exact des contraintes de traction et de compression - Calcul exact des contraintes de flambage - Calcul exact des contraintes de flexion |
| --- | --- |

Introduction

La résistance des matériaux : est une branche de la mécanique des milieux continus adaptée aux déformations des structures (machines — génie mécanique — ou bâtiments — génie civil).

Cette science permet de ramener la loi de comportement global d'une structure (relation entre sollicitations-forces ou couple- et déplacements) à une loi de comportement locale des matériaux (relation entre contraintes et déformations). L'objectif étant le dimensionnement de la structure suivant un critère de résistance ou de déplacement admissible.

Selon l'intensité de la contrainte, il y a d'abord déformation élastique (lorsque la sollicitation disparaît, le matériau reprend sa forme et sa position initiale) puis déformation plastique (lorsque la sollicitation disparaît, une certaine déformation subsiste) et enfin rupture lorsque les limites intrinsèques du matériau sont dépassées.

Historiquement : le Premier cours de Résistance des Matériaux donné par August Wöhler à l'Université de Göttingen en 1842.

Le calcul de RDM est valide dans un domaine limité par les hypothèses suivantes :

La matière est :

- élastique (pas de plastification),

- linéaire (pas de non-linéarité),

- homogène (pas de variation de comportement dans le matériau),

- isotrope (pas de variation de comportement suivant la direction).

Le problème est :

- iso-statique (pièce en équilibre cinématique),

- en petits déplacements (pas de grand déplacement),

- quasi-statique (pas d'effet dynamique),

- quasi-isotherme (pas de changement de température).

| # Sommaire | Page |
| --- | --- |
| # Introduction # ¢1 : Charges Combinaison d’actions Définitions Les actions mécaniques ou charges. # ¢2 : ETUDE DES LIAISONS Présentation Effort Transmissible Par Une Liaison Nombre d’inconnues induites par les liaisons Exemples de différents types d’appuis de poutre # ¢3 : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE Hypothèses Notion d’action mécanique de liaison extérieure et intérieure à un système donne : Enoncé du principe Fondamental de la statique (P.F.S): Cas particuliers : Résolution d'un problème de statique : Méthode De Résolution Des Problèmes De Statique Le Degré Hyperstatique Equilibre D’un Système Réticulé # ¢4 : Caractéristiques des sessions Centre De Gravite Moment Statique Moment quadratique Moment quadratique polaire # ¢5 : RDM : Généralités But de la RDM. Hypothèses de la RDM. Notion de contrainte. Répartition uniforme des contraintes (sur une section) # ¢6 : Traction simple et compression simple Définitions. Essai de traction Coefficient de Poisson : u # ¢7 : Cisaillement simple Définitions. Contrainte de cisaillement (En cisaillement simple). Equation de déformation Calcul pratique # ¢8 : Effort Normal N, Effort Tranchant V, Moment Fléchissant M Généralités Diagramme de N(x), V(x), M(x) Méthode de détermination. # ¢9 : Contraintes des poutres fléchies Hypothèses. Contraintes normales  (dues à M(x). Déformations. Contraintes de cisaillement longitudinal (dues à V(x)) # ¢10 : Flexion composée Définition Exemples Contraintes normales  Contraintes Tangentielles Excentricité de charge # ¢11 : Les flèches Définition Formulaire Utilisation # ¢12 : Poutre continue en BETON ARME Généralité Méthode forfaitaire. Art b.6.2,21 page 149 Méthode CAQUOT Méthode CAQUOT minorée. Contrôle de béton # Conclusion Bibliographique ……………………………………………………………… - Aide mémoire Résistance des matériaux - Cours de résistance des matériaux - Mécanique - Matériau - Statique du solide - Mécanique statique | 03 05 08 12 20 26 28 31 33 37 41 44 46 56 |

# ¢1 : Décente de charges Combinaison d’actions

## Définitions

### Buts de la Mécanique:

- Etudier l'équilibre des solides (statique) ou le mouvement (dynamique)

- Déterminer un état de contrainte et un état de déformation en tout point de la matière (R.d.M)

### Définition du solide en statique.

En statique, un solide est un corps :

Homogène : la masse est répartie de façon homogène sur tout le volume.

Géométriquement parfait : les défauts de forme ne sont pas pris en compte dans la schématisation du solide.

Indéformable : on ne tient pas compte des déformations du solide soumis à un effort.

Isotrope : le solide a les mêmes caractéristiques mécaniques dans toutes les directions.

### Principe des actions mutuelles

Pour deux solides 0 et 1 en contact, l’action exercée par le solide 0 sur le solide 1 est égale et opposée à l’action exercée par le solide 1 sur le solide 0.

## Les actions mécaniques ou charges.

Les actions mécaniques représentent les efforts exercés sur des solides ou entre solides. Ces actions mécaniques sont schématisées ou modélisées par des forces et des moments.

Il existe deux types d’actions mécaniques :

Les actions à distance

Les actions de contact

### Les actions mécaniques à distance

On se limitera au poids d’un solide (effet de la gravité).

Le poids est représenté par un vecteur P :

Point d’application : centre de gravité G

P

Direction : verticale

Sens : vers le bas

Intensité : P = Mg  (N)

M : masse en Kg

g = 9,81 m/s² : accélération de la pesanteur

ou attraction terrestre

Dans le domaine du Génie Civil, on prendra :

- pour un solide en surface (plancher) : le poids surfacique (relatif à une surface) N/m²

- pour un solide en longueur (poutre) : le poids linéaire (relatif à une longueur) N/m

Exemple :

Déterminer le poids surfacique d’un plancher de 18 cm d’épaisseur.

Déterminer le poids linéaire d’une poutre de section 50x20 cm.

Données : Poids volumique du béton armé 25 kN/m3

### Les actions mécaniques de contact

##### Actions de contact ponctuelles (charges concentrées)

Si deux solides sont en contact en un point ou sur une très petite surface, l’action de contact est représentée par un vecteur force dont le point d’application est le point de contact.

1

2

F2/1

Exemple : Appui d’une poutre sur une poutre.

Unité : N

##### Actions de contact linéiques (charges réparties)

Si deux solides sont en contact suivant une ligne, l’action est schématisée par un vecteur force q appliqué sur toute la ligne de contact.

Exemple : Cloison sur plancher.

q

Unité : N/ml

##### Actions de contact ou charges réparties sur une surface

Exemple : Vent sur mur.

schématiquement

Vent

# ¢2 : ETUDE DES LIAISONS

## PRESENTATION

Dans le bâtiment, les liaisons entre solides se ramènent à trois familles principales :

Appui simple, articulation ou pivot et encastrement.

Chaque famille peut supporter ou transmettre des efforts différents.

## EFFORT TRANSMISSIBLE PAR UNE LIAISON

L’action exercée par les surfaces de liaison des solides (0 et 1) en contact est schématisée par une résultante S (coordonnées Sx et Sy ) et un moment éventuel M.

| Type de liaison | Actions de contact entre 0 et 1 | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Appui simple (1 inconnue) |  |  |
| Articulation ou Pivot (2 inconnues) |  |  |
| Encastrement (3 inconnues) |  |  |

Plus généralement

Suivant la nature de la liaison entre deux solides, les six coordonnées Sx, Sy, ........Mz, du torseur peuvent être nulles ou non. (Mouvements possibles ou non).

 L’ensemble des coordonnées non nulles caractérisent l’effort transmissible par la liaison. (Par conséquent une coordonnée nulle signifie que le mouvement correspondant et libre entre les deux solides)

 Le nombre de degré de liberté correspond au nombre des composantes nulles du torseur associé.

Remarque :

- La somme des efforts transmissibles et des degrés de liberté est égale à 6 dans l’espace et à 3 dimensions dans le plan (nombre de coordonnées du torseur).

- Si le nombre d’efforts transmissibles, le nombre des degrés de liberté.

- Les efforts transmissibles par une liaison correspondent généralement aux actions cherchées en statique = nombre d’inconnues de statique.

| Liaisons | Schéma | Mvt. relatifs de liberté | Torseur des interactions | Exemples dans le bâtiment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encastrement |  | 0 Translation 0 Rotation  0 °d de liberté | Sx Mx Sy My Sz Mz |  |
| Articulation (pivot) |  | 0 Translation 1 Rotation  1 °d de liberté | Sx 0 Sy My Sz Mz |  |
| Appui simple (ponctuel) (suivant z) |  | 2 Translations 3 Rotations  5 °d de liberté | 0 0 0 0 Sz 0 |  |
| Appui plan |  | 2 Translations 1 Rotation  3 °d de liberté | 0 Mx 0 My Sz 0 |  |

## Nombre d’inconnues induites par les liaisons

##### Dans l’espace :

Appui simple  1 inconnue : Sz.

Intensité de Sz inconnue

direction connue  au plan de contact.

Articulation  5 inconnues

Encastrement   6 inconnues

##### Dans le plan :

Appui simple  1 inconnue : Sz.

Intensité de Sz inconnue

direction connue  au plan de contact.

Articulation  2 inconnues : direction et intensité de S (= Sx, Sy) (Mz = 0)

Encastrement   3 inconnues : direction et intensité de S (= Sx, Sy) et intensité de Mz

## Exemples de différents types d’appuis de poutre

# ¢3 : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE

## Hypothèses

Tous les corps étudiés sont indéformables.

Les coordonnées d'un point quelconque sont constantes.

Les supports des forces sont invariables.

## But :

On veut déterminer les actions extérieures agissant sur un système, dans le but ultérieur d’appliquer la R.d.M.

Un système étant composé d’un solide unique ou d’un ensemble de solides.

## Notion d’action mécanique de liaison extérieure et intérieure à un système donné :

Généralités :

- A chaque liaison s’exercent des actions mécaniques (Forces et moments) dites de liaison, correspondant à l’action d’une barre sur une autre (plus généralement d’un système sur un autre au niveau de cette liaison).

- Ces actions mécaniques sont dites :

Extérieures au système lorsqu’elles remplacent l’action d’une liaison que l’on vient de couper pour isoler ce système.

Intérieures au système quand la liaison n’a pas été coupée.

Exemple :

Soit le système (potence) modélisé ci-dessous composé de plusieurs solides (CE=3 ; CA=1 ; BD=2)

Cette potence est scellée (Encastrée) dans le sol.

A

B

C

D

E

3

2

1

F

Donnez :

a/ Au moins 2 actions extérieures au système Potence (1+2+3)

b/ Au moins 2 actions intérieures au système Potence (1+2+3)

c/ Au moins 3 actions extérieures au système 1

b/ Au moins 2 actions intérieures au système 1+3

## Enoncé du principe Fondamental de la statique (P.F.S):

Pour qu'un solide soit en équilibre (statique) il faut qu'il ne subisse aucun déplacement :

Pas de translation (dans n'importe quelle direction).

Pas de rotation

Donc un solide indéformable en équilibre sous l’action de n forces extérieures (F1,F2,….,Fn) reste en équilibre si :

la somme vectorielle S de toutes les forces extérieures est nulle (pas de translation)

Fext = F1 +F2+ …..+Fn =0

En projection sur x et y : 2équations

Fx = F1x+F2x+…….+Fnx=0    (1)

Fy = F1y+F2y+……..+Fny=0   (2)

Le moment résultant MI en n’importe quel point I de toutes les forces extérieures est nul (Pas de rotation).

MI(Fext) = MI(F1)+ MI(F2)+.......+ MI(Fn) =0   (3)

Dans le plan :

1/  F(x) = 0

2/  F(y) = 0

3/  M(z) = 0

3 équations de la statique  3 inconnues.

Dans l'espace :

1/  F(x) = 0			4/  M(x) = 0

2/  F(y) = 0			5/  M(y) = 0

3/  F(z) = 0			6/  M(z) = 0

6 équations de la statique  6 inconnues.

## Cas particuliers :

Solide soumis à l'action de 2 forces

Un solide soumis à 2 forces est en équilibre si les 2 forces sont directement opposées :

Solide soumis à l'action de 3 forces (dans le plan:)

Un solide soumis à 3 forces est en équilibre si:

Les 3 forces sont concourantes.

La dynamique des forces est fermée.

## Résolution d'un problème de statique :

Pour résoudre un problème de statique : 3 étapes sont nécessaires

### Etablir le schéma mécanique

Un schéma mécanique est un schéma modélisé (simplifié) de la structure sur lequel seules apparaissent les forces extérieures agissant directement sur le système.

Méthodologie :

##### Modéliser le système :

Consiste à simplifier le dessin du système (gain de temps) tout en  gardant statiquement équivalent :

- Garder la forme générale du solide (ou les solides) et le représenter par sa fibre moyenne.

- Schématiser les différentes liaisons (voir chap.II)

##### Isoler le système matériel à étudier :

- "couper "au niveau des liaisons du système à étudier avec l’extérieur

- remplacer les liaisons coupées par les actions mécaniques associées.

##### Ajouter les actions extérieures :

- représenter les actions extérieures (charges d'exploitation, charges permanentes) par des vecteurs forces (charges ponctuelles, charges réparties) ou des vecteurs moments.

- indiquer toutes les cotes nécessaires.

### Faire le bilan

- Faire le bilan des inconnues (I)

- Faire le bilan des équations possibles (E) dans notre exemple :

si I  E résoluble.

I  E non résoluble.

### Appliquer le principe fondamental de statique :

Dans le plan :

3 équations pour 3 inconnues (en général : actions de contact). Le système est dit isostatique.

Résoudre le système d'équations

Rappels et Remarques :

a/ Actions extérieures (à un système) : Actions directement appliquées sur le système (dont poids) et actions des liaisons coupées

b/ Les coupures devront être choisies de façon à faire apparaître les actions recherchées ( choix de l’élément à isoler).

c/ Intérêt des systèmes soumis à 2 forces.

Le seul intérêt (non négligeable) d’un élément soumis à deux forces est de donner la direction des forces (puisque opposées) qui se traduit par une équation supplémentaire dans la résolution de la statique de la forme : .

Exemple :



Dans notre exemple.

g   charge permanente : poids propre.

q  charge d'exploitation : poids des personnes.

F  charge d'exploitation horizontale.

## METHODE DE RESOLUTION DES PROBLEMES DE STATIQUE

OBJECTIF DU PROBLEME: Déterminer complètement les actions mécaniques exercées sur un solide appartenant à un ensemble de solides donnés.

Modaliser le système, en le schématisant et en modalisant les différentes liaisons entre les éléments

Isoler un solide et établir son schéma mécanique C’est réaliser ces deux étapes

Extraire le solide de l'ensemble, en coupant au niveau des liaisons avec les autres éléments. Dessiner le solide seul dans la même position graphique.

Remplacer toutes les liaisons coupées par le système de forces associées.

Ajouter les actions à distance (poids, charges sur l’élément).

Faire le BILAN de toutes les actions inconnues agissant sur le solide. et le BILAN des équations possibles

TEST

Déterminer d'autres éléments ( en isolant d’autres solides ) et en faisant intervenir le PRINCIPE des actions mutuelles. Exemple : éléments biarticulés Résoudre graphiquement ou analytiquement. (Choisir la méthode la plus performante) en appliquant le P.F.S. a partir des éléments Choisir 'a la méthode du bilan précédent la plus performante La Résolution est-elle possible à partir du bilan précédent NON OUI

RESULTATS : Le problème est terminé lorsque toutes les actions agissant sur le solide sont entièrement connues.

## Le Degré Hyperstatique

Un solide, ou un ensemble de solides, qui possède des appuis ou des liaisons surabondantes par rapport à ce qui est strictement nécessaire au maintien de l’équilibre, est dit statiquement indéterminable ou hyperstatique.

Pour ce cas, les actions exercées ne peuvent pas être déterminées à partir des seules équations de la statique.

Rappel :

Le PFS nous permet d’obtenir 3 équations :

Fext =0

En projection sur x et y             2 équations

3 équations

M(Fext)=0                         1 équation

notation :	Ne : nombre d’équations fournies par le PFS

Ni : Nombre d’inconnues

Degré Hyperstatique DH : Ni -Ne

Exemple :

La poutre (ABC) est en appui sur trois articulations fixes A, B et C qui donnent au total six inconnues statiques : Ax, Ay ,Bx ,By, Cx, Cy .On ne dispose que de trois équations pour la résolution, le système est dit hyperstatique d’ordre 3 (6-3 = 3).

Remarque :

Le calcul du degré hyperstatique est indépendant du chargement

3 cas sont envisagés :

si Ne=Ni : la structure est isostatique. La résolution du problème est possible par les équations de la statique.

si Ne>Ni : la structure est hypostatique. Elle n’est pas en équilibre et donc instable.

si Ne<Ni : La structure est hyperstatique. Elle possède des appuis ou des liaisons surabondantes par rapport à ce qui est strictement nécessaire au maintien de l’équilibre. Les équations de la statique ne suffisent pas pour la résolution du problème.

## EQUILIBRE D’UN SYSTEME RETICULE

## Définition

On appelle système réticulé ou treillis, une structure formée d’un assemblage de barres rectilignes reliées entre elles par des articulations. Ces liaisons sont appelées des nœuds.

Exemples de systèmes réticulés

Détail d’un nœud :

### Objectifs.

Déterminer les efforts exercés dans les barres, en vue de leur dimensionnement, au moyen d’hypothèses simplificatrices.

### Hypothèses simplificatrices :

- On considère les barres rectilignes et indéformables,

- Les efforts exercés sur la structure sont appliqués uniquement sur les nœuds,( pas de charges sur les barres).

- On néglige le poids des barres,

Remarque :

Une barre articulée à ses deux extrémités est appelée biellette et n’est soumise qu’à de l’effort normal.

Les barres sont par conséquent soumises à de la traction ou de la compression.

Barre en compression :

Barre en traction :

### Détermination du degré hyperstatique.

Relation entre le nombre de barres b et le nombre de nœuds n :  b = 2n-3

Si b < 2n-3 : la structure n’est pas rigide, elle est hypostatique.

Si b = 2n-3 : la structure est en équilibre, elle est isostatique et la résolution est possible avec le principe fondamental de la statique.

Si b > 2n-3 : la structure est hyperstatique, il y a des contraintes internes (des barres surabondantes).

## Méthode des nœuds

Principe de la méthode :

Déterminer les actions de liaisons dans les barres d’une structure réticulée en étudiant l’équilibre de chaque nœud.

Remarque :

Chaque nœud étudié ne doit pas avoir plus de 2 « barres inconnues ».

Si la barre pousse le nœud, elle est en compression

Si la barre tire le nœud, elle est en traction

## Méthode de RITTER

Principe de la méthode :

1/Après avoir déterminé les actions de liaison entre le treillis et son support (réactions d’appuis)

2/ Pour déterminer les forces dans une ou plusieurs barres il suffit de la couper (pour faire apparaître la force cherchée) .

3/ Continuer la coupure de façon à couper le treillis en deux

4/ Etudier l’équilibre d’un morceau pour déterminer les efforts dans les barres

Remarque :

Lors de la coupure du treillis il ne doit pas avoir plus de 3 « barres inconnues » coupées.

## Applications

### systeme reticule

Soit la structure ci-dessous :

Vérifier que la résolution du problème est possible.

Calculer les actions de liaisons avec l’extérieur

Equilibre des différents nœuds

Conclusion : tableau récapitulatif

| Barres | Effort | Type d’effort |
| --- | --- | --- |
| AB |  |  |
| AC |  |  |
| BD |  |  |
| BC |  |  |
| CD |  |  |

# ¢4 : Caractéristiques des sessions

## CENTRE DE GRAVITE

### Définitions

Points matériels : points qui ont une masse donc un poids (P = m.g)

Poids : force d’attraction terrestre qui est constante et toujours orientée vers le bas suivant une verticale

Centre de gravité : point particulier où l’on peut concentrer la masse (ou poids) de tous les points matériels constituant le système de façon que le système reste équivalent statiquement parlant.

Remarque :

Pour les pièces ayant une épaisseur constante, le poids est proportionnel à la surface P = k S.

 Centre de gravité de section

XG=i→1nSi.xii→1nSi                                                                        YG=i→1nSi.yii→1nSi

### Centre de gravité de formes simples

| FORMULAIRE |  |
| --- | --- |
| CENTRE DE GRAVITE |  |
| G est au milieu (intersection des diagonales) | G est au centre du cercle |
| G est à l’intersection des médianes |  |

### Méthode pour déterminer un centre de gravité d’une section complexe

Décomposer la section complexe en surface simple dont on connaît la surface et la position du centre de gravité (carré, rectangle, triangle, cercle, demi-cercle)

Mettre les axes Ox, Oy  (attention aux signes x,y)

Appliquer la formule du barycentre sur chaque surface pour obtenir le centre de gravité de la section totale.

Présenter les résultats dans un tableau

| Surface élémentaire | xGi | yGi | Si | xGi Si | yGi Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totaux 	 Si = 	 xGi Si = 		 yGi Si =

 Formule  du barycentre

Remarque :

Lors de la décomposition il peut être plus rapide de prendre une surface plus grande à laquelle on déduit une autre surface pour avoir la surface réelle de l’élément.

 Dans ce cas S à déduire sera comptée négativement.

## MOMENT STATIQUE

### Hypothèse

Soit une section S appartenant à un plan x.o.y soumise à des contraintes  proportionnelles à x ( = k.x).

S1

S3

S2

x1

x2

x3

o

x

1

2

3

y

1 = k.x1

2 = k.x2

3 = k.x3

avec

S

S1

S3

S2

x1

x2

x3

o

z

x

f1

f2

f3

y

f1 = k.x1.S1

f2 = k.x2.S2

f3 = k.x3.S3

avec

Remarque : Si l’axe oy traverse S, les f sont de sens contraire de part et d’autre de oy.

z

y

x

z

y

f1

f3

S

o

x

f2

### Problème

On veut déterminer l’intensité de la résultante R des f qui sera appelé :

= Moment statique de S/oy (oy appartenant au plan de S)

R = f1 + f2 + f3….

= k.x1.S1 + k.x2.S2 + k.x3.S3 +….

=  k.x.S                                                           Si S0  R = kx.ds

### Définition du Moment statique

Moment statique de S/oy        Ay = x.ds                 Moment statique de S/ox       Ax = y.ds

Exemple : Calculer le moment statique d’un rectangle /base en fonction de b et h.

b

h

x

y

### Propriété du Moment statique

a / On sait que  XG =s

 Ay = XG x S

 Ax = YG x S

b / Si oy passe par G  XG= 0   Ay = 0

c / Unité : L3 ( m3, cm3 …) et Signe de Ax ou Ay : Quelconque.

## Moment quadratique

### Hypothèse

Même hypothèse que pour le moment statique.

### Problème

On veut déterminer le moment résultant/oy. = Moment quadratique de S/oy (oy appartenant au plan de S)

  Mtr/oy = f1.x1 + f2.x2 + f3.x3 + …..

= 1.S1.x1 + 2.S2.x2 + 3.S3 x3 +….

= k.x1.S1.x1 + k.x2.S2 x2 + k.x3.S3 x3+….

= k.x1².S1 + k.x2².S2 + k.x3².S3 +….

Mtr/oy = k  x².ds

= k x2.ds

### Définition du Moment quadratique

Moment quadratique de S/oy         Iy = xalignl2.ds

Moment quadratique de S/ox         Ix = y2.ds

### Unité  : L4 ( m4, cm4…..)

Exercice : Déterminer le moment quadratique d’un rectangle

1/base (ox) en fonction de b et h

2/médiatrice (Gx’)en fonction de b et h

b

h

x

y

x’

G

## Changement de coordonnées (th d’Huygens)

M

y

x

x’

y

H

d

G

Problème

Connaissant Ix’ on veut déterminer Ix ; Or Ix = y2.ds

Soit le point M à l’abscisse y

 Ix  = HM2.ds = (y+d)2.ds

Ix = (y2.+2.y.d+d2)dsSigne de Ax ou Ay : Quelconque.

Ix = y2.ds+2dy.ds+ d²ds

 Ix  = Ix’ + 2dy.ds+ Sd²

= Ay/Gx’= 0

 Théorème d’HUYGENS

Ix  = Ix’ + Sd²

S : Aire de la section

d : Distance entre les 2 axes

N.B : Le théorème d’Huygens permet de déterminer le moment quadratique d’une surface par rapport à un axe quelconque, en partant uniquement d’un axe passant par G dont on connaît le moment quadratique, et en y ajoutant le terme Sd² (les 2 axes étant //).

## Moment quadratique polaire

### Hypothèses

Soit une section S appartenant à un plan x.o.y soumise à des contraintes tangentielles  avec :

S1

S3

S2

x

2

3

o

ft1

ft2

ft3

y

S

2

1

et

a/ proportionnelles à x (= k.x).

ft = .S

1 = k.1

2 = k. 2

3 = k. 3

b/ perpendiculaire au rayon issu de oz.

a/ ou ft dans le même sens de rotation/ oz ( cas de la torsion).

### Problème

On veut déterminer le moment résultant des ft/oz. = Moment quadratique polaire de S/oz (S appartenant au plan xoy)

  Mtr/oz = f1. 1 + f2. 2 + f3. 3 + …..

= k. 1.S1. 1 + k. 2.S2 2 + k. 3.S3 3+….

= k. 1².S1 + k. 2².S2 + k. 3².S3 +….

Mtr/oy = k   ².s = k ρ2.ds

### Définition du Moment polaire

Moment quadratique polaire de S/oz :  Ip = ρalignl2.ds    Unité : L4 ( m4, cm4…..)

### Propriété :

² = x² + y²       :    Ip = (xalignl2+yalignl2).ds=xalignl2.ds+yalignl2.ds

Le moment quadratique polaire est la somme des moments quadratiques/ 2 axes perpendiculaires

Ip = Ix + Iy

# ¢5 : RDM : Généralités

## But de la RDM.

La résistance des matériaux se propose d'étudier la déformation et la limite de résistance d'un solide (structure) soumis à un système de forces extérieures.

Concrètement :

Contrainte :

Flèche :

## Hypothèses de la RDM.

1) Les matériaux sont : 	homogènes (texture du matériau continue et identique)

isotropes  (mêmes propriétés mécaniques dans toutes les 					directions)

2) Les solides étudiés sont en forme de poutre.

Solide engendré par une aire plane (s) dont le centre de gravité décrit une droite ou une faible courbe G0G1, le plan de (S) restant normal à cette courbe.

* On étudie essentiellement les poutres droites possédant un plan de symétrie.

3) Navier Bernouilli :

Les sections planes perpendiculaires à la ligne moyenne restent planes après déformation et perpendiculaires.

4) Loi de Hooke : les déformations sont faibles, progressives et réversibles

 Domaine élastique

 Relation linéaire entre contraintes et déformations

5) Principe de St Venant : les effets sont indépendants du mode de liaison, mais uniquement fonction des sollicitations en se plaçant suffisamment loin de ces liaisons.

## Notion de contrainte.

* Soit un solide en équilibre sous l'action de forces extérieures :

* Coupons le solide suivant une section (S).

* Isolons le tronçon (1) située à gauche et établissons son schéma mécanique :

Bilan des forces appliquées

 Forces extérieures (F1, F2, F3)

 Actions de contact de (2)  (1) en tous points de S

* Sur chaque élément de surface (s) sur S agit une force

F (de direction quelconque en générale)

Composantes d'une contrainte.

F : à 2 composantes

 Composante normale perpendiculaire à (S) : Fn

 Composante tangentielle dans le plan (S) : Ft

L'ensemble des forces F est:

a) des forces intérieures lorsque l'on étudie le solide en entier

b) des forces extérieures lorsque l'on étudie un tronçon de solide.

Définitions

On appelle contrainte normale :  =   	(traction, compression)

On appelle contrainte tangentielle :   =    (cisaillement) Unités en Pascal et MégaPascal MPa

## Répartition uniforme des contraintes (sur une section)

Soit une section fictive soumise à des contraintes  et 

Hypothèse : Répartition uniforme des contraintes  sur S (traction ou compression).

Problème : Résultante des forces normales fn sur S (Intensité ; position).

### Intensité de F (résultante des fn)

Sur chaque élément de surface s agit une force normale fn.

or     fn1 =  x s1 ; fn2 =  x s2  et  fn // oz    F // oz

 F =  ( s1 + s2 + .............) =  S       F =  S

### Point d'application de F

Méthode : Système équivalent (  Mt identique)  Mt/ox(F) =  Mt/ox(fn)

 F . yG = fn1 . y1 + fn2 . y2 .

.S.yG =  .si.yi

yG=1Sy.ds

xG=1Sx.ds

Si  Mt/oy(F)

# ¢6 : Traction simple et compression simple

## Définitions.

Un solide est sollicité :

En traction simple lorsqu'il est soumis à deux forces directement opposées situées sur la ligne moyenne et qui tendent à l'allonger.

En compression simple lorsqu'il est soumis à deux forces directement opposées situées sur la ligne moyenne et qui tendent à le raccourcir

## Essai de traction

On soumet une éprouvette cylindrique de dimensions normalisées à un essai de traction. On enregistre les déformations en fonction de la force N ( N augmentant progressivement jusqu’à obtenir la rupture de l’éprouvette).

Etude du graphe :

N : effort de traction

DL : allongement de l'éprouvette.

L : longueur de l'éprouvette.

### Etude de la Zone élastique OA.

Les allongements sont proportionnels aux efforts de traction.

N = k DL

Limite élastique :   avec S section de l'éprouvette.

Les fournisseurs d'acier garantissent cette valeur ; exemple : FeE 500 Þfe =  500 MPa

L’allongement de l’éprouvette DL est proportionnel à sa longueur initiale Lo

DL : allongement de l’éprouvette

Lo : longueur initiale

 définit un allongement relatif

Contraintes.

Pour faire apparaître les contraintes dans l’éprouvette il faut couper celle-ci (à une abscisse x)

Par application du principe de Bernouilli ( x et donc  constant pour toutes les fibres)

et de la Loi de Hooke  = k DL ou  = k

  : identique pour toutes les fibres   est uniformément répartie sur la section S

### Diagramme contrainte - déformation:

Puisque  et  : on peut tracer le diagramme de l’essai en fonction de  et  (diagramme homothétique au précédent)

 Loi de Hooke .

On peut remarquer que dans la zone élastique les contraintes sont bien proportionnelles aux déformations :



 = .tan  si on pose E = tan

 = .E

E : module de Young ou module d'élasticité longitudinal

E : est une constante pour un matériau donné ; par exemple : E = 2  MPa pour l'acier

Zone plastique AC.

Lorsque l'on atteint cette zone on constate un allongement appréciable de l’éprouvette sans que l’effort augmente beaucoup.

En déchargeant l'éprouvette on constate qu'il reste un allongement permanent de l'éprouvette De (déformation rémanente).

Résistance à la rupture Rr :

### Calculs pratiques :

Compte tenu des hypothèse de la RDM (Bernoulli ) la contrainte dans les matériaux devra toujours être inférieure à contrainte admissible fixée réglementairement, notée σ (contrainte normale admissible)

Exemple :

σ= fe = 240 MPa ( pour un un acier FeE 240 suivant  le CM 66)

σ= fsu = 500/1.15 (pour un acier FeE 500 suivant le BAEL 93 à l’ELU)

σ= σbc = 0.6 fc28 (pour le béton comprimée, suivant le BAEL 93 à l’ELS)

##### Vérification d’une section

Données :

N : Effort de traction ou de compression, en N.

S : Aire de la section sollicitée, en m².

σ : Contrainte admissible du matériau.

On doit vérifier que la contrainte normale   σ

##### Détermination d’une section

Données :

N : Effort de traction ou de compression, en N.    σ : Contrainte admissible du matériau.

On veut déterminer la section nécessaire et suffisante de façon à ce l’élément « résiste » :

Donc faire en sorte que :   σ  σ=NS  σ    S  Nσ

##### Calcul d’allongement ou de raccourcissement:

Données :

N : Effort de traction ou de compression, en N.

S : Aire de la section sollicitée, en m².

Lo: Longueur initiale de l’élément.

E : Module d'élasticité longitudinal

1/σ=NS

2/ ε=σE

3/ DL =.Lo

 = .E

Ou  DL=N.LoE.S

σ=NS

##### Remarque :

Les formules précédentes sont valables pour les pièces tendues et les pièces comprimées, dites courtes (pour les pièces comprimées « longues », le calcul sera mené au flambement).

## Coefficient de Poisson : u

Il existe un rapport constant entre la déformation transversale  et l'allongement longitudinal .

= - u   (r  quand L )  u = coefficient de poisson (caractéristique du matériau)

Problème : déterminer la variation relative de volume en fonction de la variation relative de longueur

V = .r² L            Valeur de u ; Cas limite  = 0.5  dV = 0  ( caoutchouc)

Cas général : compris entre 0.25 et 0.3.

# ¢7 : Cisaillement simple

## Définitions.

Un solide est sollicité en cisaillement  simple lorsqu'il est soumis à deux forces directement opposées agissant de part et d’autre d’une même section

Remarques :

- Une telle disposition étant très théorique, les cas de cisaillement simple sont très rares et s’accompagne souvent de flexion et de compression.

- On admet toutefois qu’il y a cisaillement simple dans les cas suivant :

Découpage d’une tôle

Assemblage au moyen de rivets ou de boulons de 2 pièces minces soumises à un effort de traction simple

## Contrainte de cisaillement ( En cisaillement simple).

On admettra dans un but de simplification que les contraintes de cisaillement ( parallèles à la section S) sont uniformément réparties sur la section cisaillée ( ce qui est  faux en réalité, car cela dépend de la forme de la section)



 : contrainte moyenne de cisaillement

T : effort tranchant

S : section cisaillée



Contrainte limite de cisaillement pour de l’acier

Elle est fonction de fe de l’acier :

## Equation de déformation

Le cisaillement entraîne le décrochement de la section droite ab par glissement par rapport à sa voisine a’b’

La déformation unitaire est ici une déformation angulaire i = = tan

Or  est petit  tan =   (en radian)

 = G 

En appliquant la loi de Hooke dans cas on a :

G : Module d’élasticité transversal

 : Déformation unitaire en radian

 : Contrainte de cisaillement

Par l’élasticité on peut démontrer que G=E21+υ

## Calcul pratique

##### Vérification d’une section

Données :

N : Effort de traction ou de compression, en N.

S : Aire de la section cisaillée, en m².

τ : Contrainte admissible de cisaillement du matériau.

On doit vérifier que la contrainte de cisaillement τ=NS  τ

##### Détermination d’une section

Données :

N : Effort de traction ou de compression, en N.

τ : Contrainte admissible de cisaillement du matériau.

On veut déterminer la section nécessaire et suffisante de façon à ce l’élément « résiste » :

Donc faire en sorte que :   τ  τ=NS  τ    S  Nτ

# ¢8 : Effort Normal N, Effort Tranchant V, Moment Fléchissant M

## Généralités

### Forme de poutre.

Voir définition dans le chapitre R D M.

### Nature des charges.

##### Charges ponctuelles (concentrées) :

Charges appliquées en un point.

##### Charges uniformément réparties : (q/ml ou g, v etc. ).

Sur chaque segment de même longueur agit la même charge.

Ex :	- Poutre de section constante soumise à son poids propre

- Poutre sous un plancher B.A.

Unité : q s’exprime en N/ml = le taux de charge.

 Diagramme de charge rectangulaire.

Charges réparties quelconques:

sur x  f

Intensité locale de la charge

 q(x) =  (fonction de x).

##### Equivalence vectorielle des charges réparties :

Sur x : charge f = q(x) . x (= aire hachurée)

 Charge totale = aire totale du diagramme des charges.

 Position de la résultante = au Cdg du diagramme.

### Eléments de réduction des forces extérieures.

- Soit une poutre isostatique

- Si on coupe en S est qu’on isole le morceau de gauche (enlève le morceau de droite).

 Il est nécessaire de rétablir l’équilibre de ce morceau en appliquant sur S les efforts suivants :

N : Effort suivant la ligne moyenne

V : Effort perpendiculaire à la ligne moyenne.

M : Moment autour de z.

 N, V, M, remplacent les actions à droite de la coupure.

 On peut dire aussi que les actions à gauche de la coupure + N, V, M = 0

Définition :

N =  projections / ox des forces à gauche de S

Ou  - projections / ox des forces à droite de S.

V =  projections / oy des forces à gauche de S

Ou  - projections / oy des forces à droite de S.

M =  - Moments / oz au cdg de S des forces à gauche de S.

Ou   Moments / oz au cdg de S des forces à droite de S.

Remarque :

N, V, M, sont fonction de x (position de la coupure)  Diagramme N(x), V(x) et M(x) le long de la poutre.

Cas particuliers :

1/ N  0	V = 0		M = 0  (Traction, compression simple)

2/ N = 0	V = 0		M  0  (                     )

3/ N = 0	V  0		M = 0  (                     )

4/ N = 0	V  0		M  0  (                     )

5/ N  0	V  0		M  0  (                     )

### Relations entre V, M et q

* Soit un tronçon de poutre définie ci-dessous :

 Equilibre du tronçon :

  proj/oy = 0

V - q(x).dx - V -dV = 0

dV = q(x).dx

 q(x) =

  Mt/oz = 0

M - V.dx + q(x) - M -dM = 0

- V.dx = dM

 V = 0  extremum de M

 +  

### Allure des diagrammes

|  | Charge concentrée | Charge uniformément répartie | Charge triangulaire p(x) = p.x |
| --- | --- | --- | --- |
| V(x) |  |  |  |
| M(x) |  |  |  |

Remarque :

dM = -Vdx 

  

  

 M0 = aire à droite de S de l’effort tranchant. + M1

## Diagramme de N(x), V(x), M(x) Méthode de détermination.

### La statique est supposée terminée :

 Schéma mécanique réel ( ne pas concentrer les charges réparties ).

Exemple :

### Si N(x)  0 ( Flexion composée)

 Dans un premier temps : Faire 2 schémas mécaniques

 Un en ne prenant que les projections  à la ligne moyenne de la poutre et les couples ( F(y), Mt)



 Un en ne prenant que les projections // à la ligne moyenne (F(x).

F(x)



### Définir les zones pour chaque schéma 1 et 2

 Donne une équation et donc une allure différente dans chaque zone.

Remarque :

Changement de zone quand :

pour N(x) :	- Changement de taux de charge en compression ou traction

- Rencontre une force normale à la poutre.

pour V(x) : 	- Changement de taux de charge  à la ligne moyenne

- Rencontre une force  à la poutre.

pour M(x) : 	- Changement de zone de V(x)

- Rencontre un moment appliquée à la poutre.

### Tracé

| Avec équations | Sans équations |
| --- | --- |

Exemple de résultats

# ¢9 : Contraintes des poutres fléchies

Hypothèses.

Poutre comportant un plan de symétrie vertical.

Lignes d'action des forces dans ce plan de symétrie

Poutre en flexion simple (N=0 ; V0 ; M0)

## Contraintes normales  (dues à M(x).

Soit la poutre suivante reposant sur deux appuis simples et soumise à la flexion.

Etudions la section (S) :

dx

S

 Isoler un petit tronçon de longueur dx.

D'après Navier Bernoulli les sections droites restent planes pendant la déformation.

On constate donc une rotation de la section (S) autour de G.

Les allongements ou les raccourcissements sont proportionnels à l'ordonnée y de la fibre correspondante.

Prenons une fibre ab’// ligne moyenne

 bb’= x  = -y d (x <0 qd. d >0

En appliquant la Loi de Hooke :	 =  E:

On déduit que les contraintes normales  sont proportionnelles aux déformations

 : Déformation

E : module de Young ou module d'élasticité longitudinal.

  =  E =   =  E =     est proportionnelle à y

## Déformations.

Hypothèses : On néglige l’influence de V

La section S étant en équilibre :

Les forces élémentaires exercées sur la section (S) (forces de liaisons) doivent équilibrer le moment fléchissant M.

 Calcul du moment résultant .des efforts sur S :

=  = - M

df =  ds	et    = k y

  = 		=    =   -E. = - E.  = - M



Expression de  (Contrainte normale).

 Contrainte de flexion : (y) =

Avec : (y) = contrainte normale à l’ordonnée y et l’abscisse x de la poutre.

y ordonnée du point de calcul de .

M(x) Moment fléchissant à l’abscisse du point de calcul

Contraintes Extrêmes

Pour obtenir les contraintes normales extrêmes sollicitant une poutre donnée, il suffit de « prendre » les moments extrêmes ( Mmax) et les ordonnées extrêmes de la section.

Fibre sup ..... sup =

Fibre inf ..... inf =

Utilisation de l’expression

a/ Vérification d’une section donnée :

Données: 	Mf maxi ; I/GZ ; ad

 Calcul de  et vérifie  < ad

b/ Choix d’un profilé du commerce :

Données: 	Mf maxi ; ad

On veut :  =   ad

Posons v = y

  =  

avec  = caractéristique du profilé (dans un tableau)

Remarque : quand le profilé est symétrique

Exercice : Etablir la formule de (max) pour une section rectangulaire pleine en fonction de b et h.

## Contraintes de cisaillement longitudinal (dues à V(x))

Mise en évidence :

Soit un empilage de planches (ou autre) reposant sur deux appuis simples et soumises à de la flexion.

déformation



















On remarque que les planches glissent  les unes sur les autres ce qui implique des contraintes  au plan de glissement 
( contraintes tangentielles )

Expression de :

Soit le tronçon de poutre de longueur dx. Sur ce tronçon étudions la portion inférieure représentée par des hachures. L'équilibre de ce morceau de tronçon nous permet d'écrire :

+  +  = 0 	si on peut considérer sur dx que  est constant

=  	si en  le moment fléchissant est égal

en  le moment fléchissant est égal

  =   	  =        =

=   -  =

or  = Moment statique de So par rapport à Gz

=  	=      sachant que l'effort tranchant V =

=

: Contrainte de cisaillement longitudinal au niveau de la corde (coupure fictive)

V : effort tranchant

/Gz : moment statique /Gz de la portion de section située au-delà de y

: Inertie totale de la section / Gz

b : est la largeur de la coupure fictive.

# ¢10 : Flexion composée

## Définition

Un élément est soumis à de la flexion composée, si étant sollicité en flexion simple il est soumis en plus à un effort normal.

Flexion composée  (N0 ; V0 ; M0)

p

Exemples

Arbalétrier  d’une ferme

p

Poutre inclinée

p

Poteau de portique

Etc…

## Contraintes normales 

Puisque l’élément en flexion composé est soumis à M(x) et à N(x) les contraintes  auront deux origines

f (due à M(x)) =−M.yIGZ (diagramme triangulaire)

N (due à N(x)) =NS  (diagramme rectangulaire)

En appliquant le principe de superposition on peut écrire :

 =NS−M.yIGZ

Le diagramme des contraintes  ( ou de Navier) sur une section donnée pourra être défini en additionnant les diagrammes de f et N

Allures possibles du diagramme

| Valeurs relatives de f et N | Diagramme du à N(x) : N (+) | Diagramme du à M(x) : f (+ en haut) | Diagramme Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| σN>σf | l.m | l.m | l.m |
| σN = σf |  |  |  |
| σN<σf |  |  |  |

Remarque (fibre neutre, ligne moyenne)

Exercice

Soit une section d’une poutre en bois de hauteur h = 50 cm et de largeur b = 10 cm soumis à un moment fléchissant = 5 kN.m et à un effort normal N = 50 kN

1/ Tracer le diagramme de Navier sur cette section ( précisez les valeurs extrêmes

2/ Déterminer e (distance entre la fibre neutre et la ligne moyenne en fonction de N, I/GZ, M et S

3/ En déduire la valeur de e.

## Contraintes Tangentielles

Les contraintes tangentielles n’étant engendrées que par la flexion (V(x))

=

	Comme en flexion simple

e

N

G

h

## Excentricité de charge

Soit une pièce soumise uniquement à un effort

normal N non appliqué

au C.d.G de la section, mais excentré d’une valeur e.

Remarque : pour faire la RdM il faut déterminer les éléments de réduction des charges au CdG de la section (transférer les actions en  G).

n

e

Réduction en G



N

M =N.e

Conclusion : Une pièce comprimée ou tendue par une force non appliquée au CdG de sa section, est sollicitée en flexion composée, (N et M = N.e)

Problème : Déterminer dans le cas ci dessus l’excentricité maxi e en fonction de h de façon qu’aucune des fibres du poteau ne soit tendue.

Solution : Il faut σN>σf  NSM.yIGZ avec y = h/2 et I/GZ = bh312

NSM.h2.bh312NS6Mbh2. or M = Ne  Nbh6Nebh2. e  h6 (Noyau central)

## Remarque

On ne peut déterminer une poutre en flexion composée (2 inconnues I/V et S pour une équation :  σ). On ne peut donc que la vérifier.

En pratique : choisir le profilé en flexion simple (néglige N(x)) puis vérifier en flexion composée.

# ¢11 : Les flèches

## Définition

La flèche d’une poutre fléchie est la longueur du déplacement de sa ligne moyenne par rapport à sa position théorique (droite) sous l’effet des charges qui lui sont appliquées

P

flèche

déformée

## Formulaire

Les équations de V(x) (noté T ici) et de M(x)

L’équation de la déformée ( fonction des appuis et des charges)

Les valeurs particulières de V(x), M(x) et la flèche (F max, …)

## Utilisation

### Vérification d’un profilé.

Ici les caractéristiques de la poutre ainsi que son chargement sont connus

Il suffit de vérifier que la flèche maxi reste inférieure à une flèche limite ou flèche admissible

Exemple : L/200 =portée/200)

Exercice

Questions (si p = 5 kN/m et L = 5 m)

a/ Déterminer le profilé à la résistance (σ)

b/ Déterminer sa flèche maxi. ( E = 2.1 105¨Mpa)

A

p N/ml

L

### Détermination d’un profilé à la flèche.

Choisir le profilé nécessaire et suffisant pour satisfaire la condition de flèche imposée.

1/ Données

Formulaire des flèches

Schéma mécanique de la poutre

Tableau de profilé

Flèche admissible

2/ Méthode

Ecrire que la flèche (fonction de I/GZ )  flèche admissible

 Sort I/GZ de l'inéquation choix du profilé (dans le tableau)

Exercice

Question (si p = 5 kN/m et P = 10 kN et =5 m)

En utilisant le principe de superposition, déterminer le profilé nécessaire et suffisant pour que la flèche maxi reste inférieur à L/200

b/ Déterminer sa flèche maxi. ( E = 2.1 105¨Mpa)

A

p N/ml

L

P

### Résoudre un problème hyperstatique

1/ Données

Formulaire des flèches

Schéma mécanique de la poutre : hyper de degré 1

2/ Méthode

Décomposer le schéma mécanique en 2 schémas isostatiques dont l’un des deux fait apparaître une réaction d’appui.

Puis écrire que la somme des flèches au niveau de cet appui = 0 ; ce qui constitue une équation supplémentaire. (permet de déterminer la réaction d’appui)

Exercice

Déterminer RB pour le schéma mécanique suivant

B

A

p N/ml

L

# ¢12 : Poutre continue en BETON ARME

## Généralité

On a remarqué qu’en utilisant les méthodes de R.D.M (Méthodes des forces ; Théorème des trois moments) pour les poutres continues en B.A, les résultats obtenus ne coïncidaient pas avec la réalité.

En particulier les moments sur appuis sont surestimés. Cela vient du fait que les méthodes de R.D.M

Ne tiennent pas compte de la variation d’inertie de la poutre en béton ( inertie différente en travée et sur appui )

Ne tient pas compte du caractère fluant du béton.

Est trop parfaite puisqu’elle tient compte des charges situées sur des travées éloignées de la travée considérée, alors que le béton amorti rapidement les effets.

Par conséquent pour les poutres en B.A il existe 2 méthodes

Méthode forfaitaire Méthode Caquot

Remarques

Calculs envisagés à l’ELU ou à l’ELS.

Ne concerne que les poutres associées à un plancher ou dalles calculées en flexion dans un seul sens.

## Méthode forfaitaire. Art b.6.2,21 page 149

### Domaine d'utilisation. artB.6.2,210

a) Applicable aux planchers à charges d'exploitation modérée: QB soit G : charges permanentes

Il faut	 QB  2G

Ou

QB  5 kN/m2

b) Travées ayant même inertie.

c) Les portées successives sont dans un rapport compris entre 0,8 et 1,25.

d) Fissuration peu nuisible.

Ces quatre conditions sont impératives  pour utiliser cette méthode forfaitaire définie ci- après.

### Principe de la méthode. artB.6.2,211

Principe de la méthode basé sur le phénomène d’adaptation des poutres en B.A

On évalue les moments maxi sur appuis et en travées en fonction du moment de flexion maxi Mo de la travée iso associée (avec le même chargement). Les moments correspondent à une fraction de Mo

Mt = kt x Mo 		Mt moment en travée

Ma = ka x Mo 	Ma moment sur appui

Les coefficients kt et ka sont choisis forfaitairement dans les plages définies au 2.3

Démonstration

Soit la poutre sur appuis simples

P

Ao

M0 = PL/4 A0

Soit la même poutre encastrée à chaque extrémité avec uniquement des aciers inférieurs

Ao

P

Après fissuration :  Cas 1

Encore Mo  A0

P

Soit encore la même poutre encastrée à chaque extrémité mais avec uniquement des aciers en chapeau

Après fissuration :

P/2

P/2

+

M max= P/2 x L/2 =PL/4 = Mo  A0

Conclusion

Quelle que soit la position des aciers pour une poutre bi-encastrée, la section d’acier nécessaire est la même et correspond à la section obtenue pour une poutre iso.

Il suffira donc de répartir cette section Ao (légèrement majorée par sécurité) dans la poutre de façon à éviter les fissures.

### P

Aw

Ae

At

Avec : At+Aw+Ae2≥Ao

Or A est proportionnelle à M 

Avec une sécurité Mt+Mw+Me2≥k.Mo

### Détermination des moments en travées et sur appuis

Annexes E page 231

Notation des moments en valeurs absolues

Mw: moment de flexion sur l'appui de gauche (à l'Ouest)

Me: moment de flexion sur l'appui de droite (à Est)

Mt: moment de flexion maximal dans la travée

Mo: moment de flexion maximal dans la travée iso associée

Mo=pl28Mo = pour une charge uniformément répartie

Les valeurs de Mt, Mw, et Me doivent vérifier les conditions suivantes :

Mt+Mw+Me2≥max(1,05;1+0,3α).Mo

α=QBG+QB		QB : charge d'exploitation non pondérée

G : charge permanente non pondérée

Mt≥(1+0,3α)2.Mopour une travée intermédiaire

Mt≥(1,2+0,3α)2.Mopour une travée de rive

Les moments sur appuis intermédiaires ne sont pas inférieurs à:

-pour une poutre à deux travées

. -pour une poutre à plus de  deux travées

De part et d’autre de chaque appui intermédiaire, on retient la plus grande valeur des moments sur appuis (gauche ou droite).

### Evaluation des efforts tranchants

- Soit en calculant les efforts tranchants en tenant compte des moments sur appuis.

- Soit en appliquant une pondération forfaitaire.

### Longueur des chapeaux et arrêts des barres inférieures du second lit.

Cas général: on trace les courbes enveloppes et l'on détermine l'épure d'arrêt des barres ( décalage de 0,9 d + longueur d'ancrage ).

Toutefois si QB  G et si les charges sont uniformément réparties on peut adopter la disposition suivante :

avec	 L' = Max (L14;L24;Ls) 	si travée de rive

L' = Max -(L15;L25;Ls)	 si travée intermédiaire

L " = Max ((L'2;Ls) 		Ls : longueur de scellement

## Méthode CAQUOT

### Domaine d'application. art B.6.2,220

S'applique aux poutres, poutrelles, associées à des planchers de constructions industrielles, c'est à dire à charges d'exploitation relativement élevées.

QB > 2G ou QB > 5 kN/m2

### Principe de la méthode. artB.6.2,221

Méthode de continuité simplifiée due à Albert CAQUOT :

Cette méthode est dérivée du théorème des trois moments, mais avec certains ajustements, propre aux poutres en B.A.(cf. : Généralités)

Elle permet donc de déterminer les moments sur chaque appui, en ne considérant, notamment, que les deux travées adjacentes et leur chargement.

### Méthode Caquot.

Annexe E2

Appliquée poutres à moments d'inertie égaux dans les différentes travées et non solidaires des poteaux. Annexe E2,2

Moment sur appui

Moment sur appui A pour des charges uniformément réparties. (l = Cte )

MA=pw×L'w3+pe×L'e38.5(L'w+L'e)		I= Cte

avec L' = L si c'est une travée de rive

avec L' = 0,8 L dans les autres cas.

Moment sur appui A pour des charges ponctuelles. ( l = Cte )

Kw et Ke sont lus sur un tableau pour une valeur de -et -voir BAEL Annexe E.2.2, 1

MA=Kw×Pw×L'w2L'w+L'e+Ke×Pe×L'e2L'w+L'e

Kw et Ke sont lus dans un tableau pour une valeur de aL'w et bL'e voir BAEL Annexe E.2.2,1

### Courbes enveloppes des M(x) art B.6.2,3 et art B.6.1,21

##### Cas de charge

Pour construire la courbe enveloppe des moments ou même déterminer les moments extrêmes, il est nécessaire de considérer 3 cas de charge différents :

Cas 1

1.35g +1.5q

 Moments maxis sur appui.

 Section des aciers sur appuis

Cas 2

1.35g +1.5q(travées impaires)

 Moments maxis pour les travées impaires.

 Section des aciers dans les travées impaires.

1.35g +1.5q(travées paires)

 Moments maxis pour les travées paires.

Section des aciers dans les travées paires.

Cas 3

g +1.5 q(travées impaires)

 Moments maxis pour les travées impaires

Longueurs des chapeaux dans les travées paires

g +1.5q(travées paires)

 Moments maxis pour les travées paires

Longueurs des chapeaux dans les travées impaires

##### Résultat

Cas 3

Cas 2

Cas 1

0.8h

0.8h

0.8h

0.8h

Courbe enveloppe décalée de 0.8h

##### Tracé d’une courbe enveloppe

On peut envisager deux Méthodes

Méthode théorique (équation de M(x) et calculette )

p

Mw

Me

M(x) =-(Mw-RA.x + p.x2/2)  Avec  RA = pL/2 - Mw−MeL

 M(x) =−Mw−Mw−MeL.x+pL2.x−px22

 M(x) =−px22+(pL2−Mw−MeL).x−Mw  (équation à rentrer dans la calculette)

!

Les Moments ont un signe.

Méthode graphique’

L’étude d’une travée d’une poutre continue peut se décomposer en 2 cas de base :

Moment sur appuis seuls

Chargement iso

Mt =

+

Ligne de fermeture

 Tracer sur la travée considérée la ligne de fermeture à partir des moments sur appui

puis le moment iso seul et enfin faire l’addition des deux diagrammes

M2

M1

Cas d’une charge uniformément répartie

Cas d’une charge ponctuelle

M2

M1

Remarque : pour tracer la parabole correspondant au cas iso d’une charge uniformément répartie, il suffit de calculer les valeurs des moments tous les 0.1L

Or M(x) = pl/2.x-px2/2

M(0.1L) =p2(0.1L2−0.01L2)=0.09L2p=0.36pL28=0.36Mo

M(0.2L)=						0.64Mo

M(0.3L)=						0.84Mo

M(0.4L)=						0.96Mo

##### Détermination de Mmax

Précis

Or M(x) =-(Mw-RA.x + p.x2/2)

!

Et M est maxi quand V(x) =0

Or V(x) =-RA +px/2 	 Avec  RA = pL/2 - Mw−MeL signe des moments

X(o)  =RAp (valeur à rentrer dans l’expression de M(x))

### Calcul de Vu max (Effort Tranchant) Annexe E.2.2,3

##### Expression de V

p

M2

M3

A

B

A

B

p

M3

A

B

M2

A

B

Les efforts tranchants d'appui sont calculés par la méthode générale aux poutres continues en faisant état des moments de continuité.

Isolons une travée d’une poutre continue

V(A-B) = -RA

V(A-B) = -(RAiso +M3L-M2L)

V(A-B) = -RAiso -M3−M2L

V(B-A) = RB

V(B-A) = RAiso - M3−M2L

Formule  générale	V(x) = Viso -M3−M2L

avec Viso effort tranchant de la poutre isostatique

##### Cas à considérer

Pour obtenir  l’effort tranchant sur chaque appui il suffit de charger au maximum les travées adjacentes à celui-ci :

Appui de rive

1.35g +1.5q

(travées de rive)

Appui intermédiaire

1.35g +1.5q :

de part et d’autre de l’appui considéré

Etc..

## Méthode CAQUOT minorée.

Dans le cas où l'une des trois conditions complémentaires à celle du chargement ne serait pas satisfaite, on doit appliquer la méthode CAQUOT et il est admissible de minorer les moments sur appuis dus aux seules charges permanentes par un coefficient compris entre 1 et 2/3 ; les valeurs des moments en travée sont majorées en conséquence

## Contrôle de béton

Méthode Forfaitaire et méthode Caquot .

### DONNEES

Soit la poutre continue définie ci-dessous

La fissuration est jugée peu préjudiciable.

### QUESTIONS

I/ Méthode forfaitaire

1/ MtA étant estimé à 0.4 Mo, déterminer tous les moments minimaux réglementaires sur appuis et en travée en utilisant la méthode forfaitaire.

2/ En déduire l'allure du diagramme de M(x) en précisant les valeurs particulières.

II/ Méthode Caquot

1/ En ne considérant que les cas de charge donnant les moments maximaux en travée, déterminer ces moments.

2/ Tracer pour ces cas de charge, et de façon précise, le diagramme de M(x) pour les travées AB et CD.

# Conclusion

On utilise la résistance des matériaux avant tout pour concevoir les éléments de construction et vérifier leur résistance et leur déformation. Quelques rapides calculs peuvent être menés facilement si on se limite à la poutre à plan moyen, c'est-à-dire un objet de grande longueur par rapport à sa section et doté d'un plan de symétrie (plan moyen). On applique alors à ces poutres, les différentes sollicitations tels que :

| Type | Commentaire | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Traction | Allongement longitudinal, on tire de chaque côté | Câble de remorquage |
| Compression | Raccourcissement, on appuie de chaque côté | noyau d'une tour en absence de vent |
| Cisaillement | Glissement relatif des sections | tectonique des plaques |
| Torsion | Rotation par glissement relatif des sections droites | arbre de transmission d'un moteur |
| Flexion simple | Fléchissement sans allongement des fibres contenues dans le plan moyen | planche de plongeoir |
| Flexion pure ou circulaire | Fléchissement sans effort tranchant dans certaines zones | partie de poutre entre deux charges concentrées |