Sommaire

Liste des figures…………………………………….…………………………………………………………………………….….5

Introduction générale …..………………………………………………….………………………………………………...…7

Chapitre 1 : Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leurs criticités………………..8

1. Historique :	9

2. Principe : …	9

3. Les types d’AMDEC : …...	9

3.1. Définitions des différents types d’AMDEC :…	10

3.2. Choix du type d’AMDEC :	10

3.3. Les aspects de l’AMDEC sécurité :…	10

3.3.1. Qualitative :	10

3.3.2. Quantitative :	11

4. Principe de l’analyse :…	11

4.1. Étape 1 : Initialisation de l’étude :	11

4.2. Étape 2 : Décomposition fonctionnelle du système étudié :	12

4.3. Étape 3 : Analyse AMDEC du système :	12

4.3.1. Analyse des mécanismes de défaillances :	13

4.3.1.1. Modes de défaillance :	13

4.3.1.2. Cause de défaillance :	14

4.3.1.3. Effet de défaillance :	15

4.3.2. Evaluation de la criticité :	15

4.3.3. Les critères de cotation :	15

4.3.4. Proposition d’actions correctives :	17

4.4. Étape 4 : Synthèse de l’étude :	17

4.4.1. La grille AMDEC :	17

4.4.2. Hiérarchisation des défaillances :	18

5. Les avantages et les inconvénients de l’AMDEC :…	19

5.1. Avantages :	19

5.2. Inconvénients :	19

6. Conclusion :	19

Chapitre 2: Système automatisé..……………….…..……………………………….…………………………………..21

1. Définition	22

2. Fonction globale d’un système automatisé :…	22

2.1. Matière d’œuvre :	22

2.2. La valeur ajoutée :	22

2.3. L’environnement et le contexte :	22

3. Objectif d’un système automatisé	23

4. Organisation d’un système automatisé :…	23

4.1. La partie commande :	24

4.1.1. Les interfaces d'entrées :	25

4.1.2. Les interfaces de sorties :	25

4.1.3. L’unité de traitement :	25

4.2. La partie opérative :	25

4.2.1. Les capteurs :…	26

4.2.1.1. Principales caractéristiques des capteurs :	26

4.2.1.2. Classification des capteurs :	27

4.2.1.3. Choix d'un capteur :	28

4.2.1.4. Différents types des capteurs	28

4.2.1.4.1.	Capteurs à fuite :	28

4.2.1.4.2.	Capteur capacitif :	29

4.2.1.4.3.	Capteur inductif :	30

4.2.1.4.4.	Capteur optique	31

4.2.2. Les actionneurs : …	32

4.2.2.1. Les vérins	32

4.2.2.1.1.	Rôle	32

4.2.2.1.2.	Description	33

4.2.2.1.3.	Domaine d'application	33

4.2.2.1.4.	Fonctionnement (principes)	33

4.2.2.2. Moteur pas à pas :	35

4.2.2.3. Moteur à courant continue :	36

4.2.3. Les pré-actionneurs :	36

4.2.3.1. Contacteur :	37

4.2.3.2. Distributeur :	37

4.2.3.3. Variateur de vitesse :	38

4.2.3.4. Démarreur	39

Chapitre 3: Etude AMDEC du broyeur ..……….…….… ……………………………………………………………..40

1. Introduction : …	41

2. Le Ciment : …	41

2.1. Définition du ciment :	41

2.2. Production de ciment dans l’usine de Gabes :	42

3. Etude AMDEC	47

3.1. Broyeur :	47

3.2. La grille AMDEC du broyeur :	49

3.2.1. Fonctionnement du broyeur	49

3.2.2. Les principaux composants de la machine	49

3.2.3. Analyse des défaillances	52

3.3. La loi de Pareto	58

3.3.1. Principe	58

3.3.2. La méthode	58

3.3.3. Application de la méthode au système étudié	59

3.3.3.1. Tableau de criticité	59

3.3.3.2. Courbe ABC	60

3.4. Elaboration d’un plan de maintenance	61

Conclusion générale …………………………………………………………………………………………………………….62

Bibliographie …...………………………………………………………………………………………………………………….63

Annexes…………….………………………………………………………………………………………………………………….64

Annexes supplémentaires …………………………………………………………………………………………………….97

Liste des figures

Figure 1.1:Décomposition fonctionnelle du système…………….…………………………………………………..12

Figure 1.2:Analyse de l'AMDEC du système …………………….……………………………………………………....13

Figure 1.3:Les différents modes génériques de défaillance……………………………………………………….14

Figure 1.4:Les différents domaines de cause de défaillance ……………………...................................14

Figure 1.5:Histogramme de hiérarchisation de la criticité ………………………..………………………………18

Figure 2.1:Différentes parties d'un système automatisé ………….……………………………………………….24

Figure 2.2:Classification des capteurs…………..…………………………………...........................................27

Figure 2.3:capteur à fuite...……………………………………………………………………………………………………….29

Figure 2.4:capteur capacitif…………………………….............................................................................30

Figure 2.5:capteur inductif..……………………………………………………………………………………………………...31

Figure 2.6:capteur optique………..……………………………………………………………………………………………..32

Figure 2.7:les principaux composants du vérin ..……………………………………………………………………….33

Figure 2.8:principale de font du vérin simple effet…..………………..……………………………………………..34

Figure 2.9:principale de font du vérin double effet……………………………………………………………………35

Figure 2.10:moteur à courant continue….…………………………….…………………………………………………..36

Figure 2.11:contacteur………………………………………………………………………………………………………………37

Figure 2.12:différents types de distributeurs …………………………………………………………………………...38

Figure 2.13:variateur de vitesse………………………………………………………………………………………………..38

Figure 2.14:démarreur………………..…..……………………………………………………………………………………….39

Figure 3.1:schéma du constituants du ciment...…………………………………………………………………….….41

Figure 3.2:schéma simplifié du processus de la fabrication du ciment………………………………………42

Figure 3.3:exploitation de matières primaires……..……………………………………………………………………43

Figure 3.4:concasseur HAZEMAGAP7………………………………………………………………………………………..43

Figure 3.5:phase de l’alimentation………………..…………..………………………………………………………….….44

Figure 3.6:silo de stockage et homogénéisation…….………………………..……………………………………….44

Figure 3.7: refroidissements planétaires.......................................................................................45

Figure 3.8:le broge de clinker……………………………………………………………………………………………………45

Figure 3.9:les silos de stockage de ciments et chaux…….…………………………………………………………..46

Figure 3.10:remplissages des sacs…...……………………………………………………………………………………….46

Figure 3.11:manche de chargement……………………………….…………………………………………………………47

Figure 3.12:broyeur à boulets à deux chambres……………………………………………………………………….48

Figure 3.13:principaux composants du broyeur………………………………………………………………………..49

Liste des tableaux

Tableau 1: Grille AMDEC………………………………………..…………….…………………………………………………..18

Tableau 2: Grille AMDEC du broyeur……….. …………………….……………………………………………………....53

Tableau 3: Grille AMDEC du broyeur……….. …………………….……………………………………………………....54

Tableau 4: Grille AMDEC du broyeur……….. …………………….……………………………………………………....55

Tableau 5: Grille AMDEC du broyeur……….. …………………….……………………………………………………....56

Tableau 6: Grille AMDEC du broyeur……….. …………………….……………………………………………………....57

Tableau 7: Tableau de criticité…………………..…………………….……………………………………………………....59

Tableau 8: Plan de maintenance………………….………………….……………………………………………………....61

Introduction générale

Ce rapport vise à présenter le projet de fin d’études intitulé « étude d’analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leurs criticités d’un système automatisé ». Ce projet s’inscrit dans le cursus de la troisième année d’études pour l’obtention du diplôme universitaire de Technologie (DUT) en électromécanique entre l’institut supérieur de Sciences Appliqués et de Technologie de Gabès et la société de ciment de Gabès.

Ce projet consiste à analyser un système automatisé en appliquant une étude qui s’appelle l’étude d’AMDEC (analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leurs criticités).

Ce projet se base sur le broyeur ciment comme un exemple pour analyser l’étude AMDEC. Cette dernière a pour rôle la détection des pannes les plus critiques et de chercher des solutions efficaces pour minimiser ces pannes.

Chapitre 1 :

Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leurs criticités

# Historique

Développée   dans   le   secteur   aéronautique   aux États Unis durant les années soixante, la méthode a pris son essor en Europe au cours des années soixante-dix dans les secteurs automobile, chimique et nucléaire.

Initialement,   la   méthode   était   appelée :

- AMDE : Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets.

- AMDEC : Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité.

# Principe

L’analyse commence par la définition précise des fonctions de la machine et l’identification de tous les modes de défaillances qui s’expriment par la manière dont un équipement vient à ne plus remplir sa fonction. Puis est effectuée une décomposition organique des fonctions pour distinguer les éléments impliqués dans les défaillances fonctionnelles. L’élaboration de la liste des causes est réalisée par une AMDEC simplifiée (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité).

La pratique de l’AMDEC s’intensifie de jour en jour dans tous les secteurs industriels [1]. Méthodes particulièrement efficace pour l’analyse prévisionnelle de la fiabilité des produits elle progresse à grand pas dans l’industrie mécanique notamment pour l’optimisation de la fiabilité des équipements de production, pour la prise en compte de leur maintenabilité dés la conception et pour la maîtrise de la disponibilité opérationnelle des machines en exploitation.

# Les types d’AMDEC

Selon les objectifs visés plusieurs types de l’AMDEC sont utilisés lors de phases successives de développement d’un produit [1] :

- AMDEC produit

- AMDEC moyen de production (ou système)

- AMDEC processus

- AMDEC sécurité

## Définitions des différents types d’AMDEC

- PRODUIT : Analyse de la Conception d’un produit pour améliorer sa QUALITE et sa FIABILITE.

- MOYEN DE PRODUCTION (ou système) : Analyse de la Conception et /ou de l’Exploitation des Équipements de Production pour améliorer leur DISPONIBILITE.

- PROCESSUS : Analyse des opérations de Production pour améliorer la QUALITE de FABRICATION du produit.

- SECURITE : Analyse des défaillances et des risques prévisionnels sur un équipement pour améliorer la SECURITE et la FIABILITE. [1]

## Choix du type d’AMDEC

L’étude AMDEC permet de prévoir les causes des pannes. Dans le cadre de ce projet le type d’AMDEC choisi est l’AMDEC sécurité :

- But : Étudier et maîtriser les risques de défaillance d’un produit, procès ou moyen de production.

- Principe : recenser  les  risques  potentiels  d’erreur(ou  les  modes  de  défaillance)  et évaluer  les effets puis analyser les causes.

## Les aspects de l’AMDEC sécurité

### Qualitative

Parmi les différents aspects qualitatifs de l’AMDEC sécurité on peut citer les aspects suivants : [2]

- Découpage Fonctionnel

- Analyse des Modes de Défaillances

- Analyse des Causes

- Analyse des Effets

### Quantitative

Parmi les différents aspects quantitatifs de l’AMDEC sécurité on peut citer les aspects suivants : [2]

- Cotation de paramètres (Fréquence d’apparition, Gravité ….)

- Calcul de la criticité à partir de ces paramètres

- Mesure des résultats

# Principe de l’analyse

L’emploi des AMDEC crée une ossature qu’il convient de compléter et d’outiller. Pour cela une analyse plus fine de la pertinence des informations est nécessaire. Le groupe AMDEC est tenu à maîtriser la machine et à mettre à jour et à s’assurer de la validité de toutes les informations utiles à l’étude. Il appartient à s’appuyer sur le retour d’expérience de tous les opérateurs de tous les services de cycle de fabrication du produit, qui peuvent apporter une valeur ajoutée à l’analyse.

La démarche pratique de l’AMDEC se décompose des 4 étapes suivantes : [2]

## Étape 1 : Initialisation de l’étude

- Définir le système à étudier : L ’AMDEC peut être effectuée sur un organe, un sous ensemble, une pièce, une fonction, une caractéristique,…

- Définir les objectifs à atteindre :

- Type d’AMDEC : produit, processus ou moyen.

- Objectifs : réduction des pannes, améliorer la sécurité, améliorer la qualité, réduire les coûts,...

- Constituer le Groupe de Travail :

- Groupe pluridisciplinaire de 5 à 10 personnes.

- Constitué d’un animateur (compétent en AMDEC et neutre sur le sujet), un secrétaire pour rédiger les rapports des réunions et des participants compétents et venant de différents services (qualité, production, maintenance, bureau d’études,...)

- Établir le Planning des réunions en respectant les délais imposés pour l’étude.

- Définir les supports de travail (Grilles, tableaux de saisie...)

## Étape 2 : Décomposition fonctionnelle du système étudié

- Analyse fonctionnelle externe et interne.

- Inventaire des fonctions de service.

- Inventaire des fonctions élémentaires.

- Pour une AMDEC moyen de production : découpage arborescent du système en plusieurs niveaux dont le niveau le plus bas représente les éléments.

Figure 1.1: Décomposition fonctionnelle du système

## Étape 3 : Analyse AMDEC du système

A partir de l'analyse fonctionnelle, la démarche consiste à effectuer les phases suivantes :

- Analyse des mécanismes de défaillances.

- Evaluation de la CRITICITE.

- Proposition d’ACTIONS CORRECTIVES (réduction des effets par la maintenance préventive, détection préventive, maintenance méliorative, calcul de la nouvelle criticité après action).

Figure 1.2 : Analyse de l’AMDEC du système

### Analyse des mécanismes de défaillances

#### Modes de défaillance

Le mode de défaillance est la forme observable du dysfonctionnement d’un produit ou d’une opération du système étudié. Il sert de base de travail dans l'élaboration d'une AMDEC. Un mode de défaillance doit répondre aux caractéristiques. Il est relatif à la fonction étudiée qu’il décrit la manière dont le système ne remplit plus sa fonctionné. Il s'exprime en termes physiques précis (court-circuit…). On distingue 5 modes génériques de défaillance :

- perte de la fonction.

- fonctionnement intempestif.

- démarrage impossible.

- arrêt impossible.

- fonctionnement dégradé.

Figure 1.3 : Les différents modes génériques de défaillance

#### Cause de défaillance

La cause de la défaillance est une anomalie initiale susceptible de conduire au MODE DE DEFAILLANCE. Elle s'exprime en termes d'écart par rapport à la norme.

Elle se répartit dans les domaines suivants (par exemple) :

- Les hommes.

- Le milieu.

- La documentation.

- L'organisation.

- La technique.

Figure 1.4 : Les différents domaines de cause de défaillance

#### Effet de défaillance

Cet effet concrétise la conséquence d’une défaillance. Il est relatif à un mode de défaillance et dépend du type d'AMDEC réalisé de mécontentement, sécurité des opérateurs et arrêt du flux de production.

### Evaluation de la criticité

L’évaluation de la criticité de chaque combinaison cause, mode, effet se fait par des critères de cotation :

- La fréquence d’apparition de la défaillance.

- La gravité de la défaillance.

- La probabilité de non-détection de la défaillance.

La valeur de la criticité est calculée par le produit des niveaux atteint par les critères de cotation.

C=F.G.N

### Les critères de cotation

Fréquence d’occurrence

| Fréquence d’occurrence |  | Définition |
| --- | --- | --- |
| Très faible | 1 | Défaillance rare : moins d’une défaillance par an |
| Faible | 2 | Défaillance possible : moins d’une défaillance par trimestre |
| Moyenne | 3 | Défaillance fréquente : moins d’une défaillance par mois |
| Forte | 4 | Défaillance très fréquente : moins d’une défaillance par semaine |

Niveau de gravité

| Niveau de gravité |  | Définition |
| --- | --- | --- |
| Mineure | 1 | Défaillance mineure : arrêt de production<2min Aucune dégradation notable |
| Significative | 2 | Défaillance significative : arrêt de production de 2min à 20min, remis en état de courte durée ou petite réparation, déclanchement du produit |
| Moyenne | 3 | Défaillance moyenne : arrêt de production de 20min à 60min, changement matériel défectueux nécessaire |
| Majeure | 4 | Défaillance majeure : arrêt de production de 1h à 2h, intervention importante sur le sous-ensemble production des pièces non conformes non détectées |
| Catastrophique | 5 | Défaillance catastrophique : arrêt de production>2h, intervention lourde nécessite des moyens couteux, problèmes de sécurité du personnel |

Probabilité de non détection

| Niveau de non détection |  | Définition |
| --- | --- | --- |
| Détection évidente | 1 | Défaillance détectable à 100% Détection certaine de la défaillance Signe évident d’une dégradation Dispositif de détection automatique (alarme) |
| Détection possible | 2 | Défaillance détectable Signe de la défaillance facilement détectable mais nécessite une action particulière (visite…) |
| Détection improbable | 3 | Défaillance facilement détectable Signe de la défaillance difficilement détectable peu exploitable ou nécessitant une action ou des moyens complexes (démontages…) |
| Détection impossible | 4 | Défaillance indétectable Aucun signe de défaillance |

### Proposition d’actions correctives

La maintenance devient préventive et contribue à améliorer la fiabilité des équipements et la qualité des produits. Cette maintenance préventive se traduit par la définition de plans d’actions et d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces en voie de dégradation afin d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de certains ensembles.

Ces actions préventives étaient dans un premier temps effectuées de façon systématique selon des calendriers prédéfinis. Elles permettaient d’anticiper les pannes, mais au prix d’un alourdissement importants des coûts de maintenance. Grâce à l’évolution des méthodes de diagnostic et de contrôle, une nouvelle maintenance commence à voir le jour. Elle utilise des techniques de prévisions de pannes comme l’analyse des vibrations ou des huiles. Cette maintenance dite " préventive conditionnelle " permet de remplacer des pièces juste avant leur rupture. Le choix entre les différents aspects de la maintenance se fait principalement au regard des coûts économiques, mais aussi des aptitudes et compétences du personnel de maintenance, et de la position concurrentielle sur le marché.

## Étape 4 : Synthèse de l’étude

### La grille AMDEC

La grille AMDEC typique comprend 7 colonnes :

- Nom de l'élément.

- Fonction.

- Mode de défaillance.

- Effets.

- Causes.

- Cotation de la criticité.

- Action corrective.

Cette grille peut aussi contenir d’autres colonnes pour le suivi des actions et la réévaluation de la criticité.

| Elément | Fonction | Mode | Effet | Causes | F | G | D | C | Solutions correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 1 : Grille AMDEC

### Hiérarchisation des défaillances

La hiérarchisation de la criticité peut être formalisée sous forme d'un histogramme.  Le seuil de criticité est déterminé par le groupe de travail. Ce seuil est la limite au delà de laquelle des actions correctives et préventives doivent être menées. On pourra aussi établir une liste des points critiques. Après la mise en évidence des risques de défaillances critiques, il est impératif que des actions correctives ou préventives soient entreprises. Une diminution de la criticité pourra être obtenue en jouant sur un (ou plusieurs) terme(s) du produit G*F*D.

Figure 1.5 : Histogramme de hiérarchisation de la criticité

# Les avantages et les inconvénients de l’AMDEC

## Avantages

La maîtrise des risques à l’aide de la méthode AMDEC permet de mener des actions préventives, c’est à dire de résoudre les problèmes avant que ceux-ci ne se présentent. Si cette méthode est suivie tout au long du cycle de vie du produit, la production en sera améliorée et débarrassée de problèmes majeurs.

## Inconvénients

En général, un brainstorming avec plusieurs personnes impliquées de la conception à la livraison du produit est nécessaire. Pour cela, il faut donc qu’une équipe puisse se mettre d’accord sur les modes de défaillance étudiés. Cette méthode est, de ce fait, lourde à mettre en place. [2]

# Conclusion

Bien que simple, la méthode s'accompagne d'une lourdeur certaine et la réalisation exige un travail souvent important et fastidieux. Une des difficultés est dans l'optimisation de l'effort entre le coût de l'analyse AMDEC (dépendant de la profondeur de l'analyse) et le coût de l'amélioration à apporter.

La solution pour surmonter le volume des entités à étudier est de conduire des AMDEC fonctionnelles. Cette approche permet de détecter les fonctions les plus critiques et de limiter ensuite l'AMDEC « physique » aux composants qui réalisent tout ou partie de ces fonctions.

La cohérence entre d'une part la gestion des AMDEC et des améliorations préconisées et d'autre part, les différentes versions du système est l'une des autres principales difficultés à résoudre.

Aussi, la méthode n'est pas bien adaptée aux projets en temps réel car elle ne permet pas de bien appréhender l'aspect temporel des scénarios. Néanmoins l'AMDEC fournit :

- Une autre vision du système,

- Des supports de réflexion, de décision et d'amélioration,

- Des informations à gérer au niveau des études de sûreté de fonctionnement et des actions à entreprendre. [2]

Chapitre 2 :

Système automatisé

# Définition

Un système automatisé est un ensemble de constituants conçu pour effectuer un certain nombre de tâches. Le processus est l'ensemble ordonné des tâches effectuées par le système. On appelle tâche un ensemble d'opérations regroupées selon un critère fonctionnel. Chaque tâche confère une partie de la valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Au cours du processus, le système agit sur une (ou plusieurs) matière d'œuvre : il lui confère ainsi une valeur ajoutée. Toute l'énergie nécessaire à la transformation du produit est fournie par une source extérieure; le constituant automate dirige la succession des opérations. L'homme surveille le système et peut dialoguer avec lui par l'intermédiaire du pupitre.

# Fonction globale d’un système automatisé

La fonction globale de tout système automatisé est de conférer une valeur ajoutée à un ensemble des matières d’œuvre dans un environnement ou contexte donné. [3]

## Matière d’œuvre

Une matière d’œuvre peut se présenter sous plusieurs formes par exemple : un produit, de l’énergie, de l’information, des êtres humains.

## La valeur ajoutée

C’est une valeur supplémentaire apportée à la matière d’œuvre entrante par l’activité du système.

## L’environnement et le contexte

Il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du système qui influx sur la qualité de la valeur ajoutée.

# Objectif d’un système automatisé

Face aux défis économiques auxquels l’industrie est confrontée, la mutation de l’appareil productif s’avère nécessaire : automatiser devient indispensable pour obtenir une compétitivité des produits fabriqués.

Les raisons d’automatiser les productions industrielles sont multiples :

- Suppression des travaux pénibles ou fastidieux.

- Economie de main d’œuvre.

- Recherche d’une constance dans la qualité.

- Augmentation de production avec des investissements limités.

- Economies de matière ou d’énergie.

- Création d’une adaptabilité de l’outil de production aux produits nouveaux (flexibilité).

- Allégement des taches physiques non valorisantes pour l’homme.

# Organisation d’un système automatisé

D’une façon générale, un système automatisé peut se décomposer en deux parties qui coopèrent : l’une est dite partie opérative et l’autre partie commande.

La partie commande est « le cerveau », le module de traitement ou qui analyse les informations données par les capteurs et qui envoie des consignes opératives aux pré actionneurs en fonction des données.

La partie opérative « la machine », le module de dialogue ou qui permet une communication entre le milieu extérieur et le système éventuellement par le module traitement.

Les relations entre les deux parties d’un système consistent en des échanges d’informations. [4]

## La partie commande

La partie commande est un automatisme qui élabore en sortie des ordres destinés au processus et des signaux de visualisation en fonction des comptes rendus venant du processus et des consignes qu’il reçoit en entrée. En d’autres termes, c’est l’ensemble des moyens de traitement de l’information qui assurent le pilotage et la coordination des taches du processus souhaité.

La partie commande traite des informations, dialogue avec le milieu extérieur et d’autres parties commandes et coordonne les actions de la partie opérative.  Cette partie est essentiellement composée de deux modules :

- le module de traitement pour traiter les informations ; captées par la partie opératives.

- le module de dialogue pour dialoguer avec le milieu extérieur.

La partie commande se décompose de trois ensembles sont les interfaces d’entrées, les interfaces de sorties et l'unité de traitement.

Figure 2.1 : Différentes parties d’un système automatisé

### Les interfaces d'entrées

Les interfaces d'entrées transforment les informations issues des capteurs placés sur la partie opérative ou dans la partie dialogue en informations de nature et d'amplitude compatibles avec les caractéristiques technologiques de l'automate.

### Les interfaces de sorties

Les interfaces de sorties transforment les informations élaborées par l'unité de traitement en information de nature et d'amplitude compatible avec les caractéristiques technologiques des pré-actionneurs d'une part, des visualisations et avertisseurs d'autre part.

### L’unité de traitement

L'unité de traitement élabore les ordres destinés aux actionneurs en fonction des informations reçues des différents capteurs et du fonctionnement à réaliser.

La partie commande peut être représentée dans un système automatisé soit par un automate programmable industrielle ou par un PC.

## La partie opérative

Cette partie traite la matière d’œuvre entrante afin d’apporter la valeur ajoutée à la matière d’œuvre sortante, l’ensemble électromécanique constitue la partie opérative.

La partie opérative se compose de trois ensembles :

- les capteurs.

- les actionneurs.

- les pré-actionneurs.

### Les capteurs

Les capteurs sont des composants de la chaîne d'acquisition qui se compose essentiellement des détecteurs qui permettent d’acquérir et de transmettre les informations à la partie commande dans la chaîne fonctionnelle qui représente une unité élémentaire de conception et d’étude d’un système automatisé.

Les capteurs prélèvent une information sur le comportement de la partie opérative et la transforment en une information exploitable par la partie commande. Une information est une grandeur abstraite qui précise un événement particulier parmi un ensemble d'événements possibles. Pour pouvoir être traitée, cette information sera portée par un support physique (énergie), on parlera alors de signal. Les signaux sont généralement de nature électrique ou pneumatique.

On peut caractériser les capteurs selon deux critères :

- en fonction de la grandeur mesurée; on parle alors de capteur de position, de température, de vitesse, de force, de pression, etc.;

- en fonction du caractère de l'information délivrée; on parle alors de capteurs logiques appelés aussi capteurs tout ou rien (TOR), de capteurs analogiques ou numériques.

On peut alors classer les capteurs en deux catégories, les capteurs à contact qui nécessitent un contact direct avec l'objet à détecter et les capteurs de proximité. Chaque catégorie peut être subdivisée en trois catégories de capteurs : les capteurs mécaniques, électriques, pneumatiques. [5]

#### Principales caractéristiques des capteurs

- L'étendue de la mesure : c'est la différence entre le plus petit signal détecté et le plus grand perceptible sans risque de destruction pour le capteur.

- La sensibilité : c'est la plus petite variation d'une grandeur physique que peut détecter un capteur.

- La rapidité : c'est le temps de réaction d'un capteur entre la variation de la grandeur physique qu'il mesure et l'instant où l'information prise en compte par la partie commande.

- La précision : c'est la capabilité de répétabilité d'une information position, d'une vitesse,...

#### Classification des capteurs

Détecter une information logique

Avec contact mécanique

Sans contact (proximité)

A sortie électrique

A sortie pneumatique

A sortie pneumatique

A sortie électrique

Détecteur électrique

de position à action mécanique

Détecteur pneumatique

de position à action mécanique

Détecteur électrique de proximité :

- inductifs

- capacitifs

- magnétiques

Détecteur pneumatique de proximité :

- à seuil de pression (chute de pression)

- fluidique

Figure 2.2 : Classification des capteurs

#### Choix d'un capteur

Tous les capteurs dont les fonctionnements ont été décrits précédemment présentent deux parties distinctes. Une première partie qui a pour rôle de détecter un événement et une deuxième partie qui a pour rôle de traduire événement en un signal compréhensible d'une manière ou d'une autre par une partie PC. Pour choisir correctement un capteur, il faudra définir tout d'abord :

- le type événement à détecter.

- la nature d’événement.

- la grandeur de l'événement.

- l'environnement de l'événement.

En fonction de ces paramètres on pourra effectuer un ou plusieurs choix pour un type de détection. D'autres éléments peuvent permettre de cibler précisément le capteur à utiliser :

- ses performances.

- son encombrement.

- sa fiabilité (MTBF : Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement).

- la nature du signal délivré par le capteur (électrique, pneumatique).

- son prix...

#### Différents types des capteurs

##### Capteurs à fuite

Les capteurs à fuite sont des capteurs de contact. Le contact avec l'objet à détecter peut se faire soit par une tige souple soit par une bille.

Pour pouvoir fonctionner correctement, ces capteurs doivent être couplés avec un relais pour capteur à fuite. Le capteur est alimenté en pression par le relais. L'air peut alors s'échapper de ce capteur par un orifice prévu à cet effet. Lorsque la bille ou la lame souple est déplacée dans son logement, elle obture l'orifice d'évacuation d'air et le relais pour capteur à fuite se déclenche et émet un signal à la pression industrielle.

Avantages

- Très bonne tenue à l’environnement industriel.

- Durée de vie indépendante du nombre de manœuvres.

- Détection à une petite distance.

Utilisations

Lorsque la bille ou la lame souple est déplacée dans son logement, elle obture l'orifice d'évacuation d'air et le relais pour capteur à fuite se déclenche et émet un signal à la pression industrielle.

Exemple

Figure 2.3 : Capteur à fuite

##### Capteur capacitif

Les capteurs capacitifs sont des capteurs de proximité qui permettent de détecter des objets métalliques ou isolants. Lorsqu'un objet entre dans le champ de détection des électrodes sensibles du capteur, il provoque des oscillations en modifiant la capacité de couplage du condensateur.

Avantages

- Pas de contact physique avec l’objet détecté. Pas d’usure ; possibilité de détecter des objets fragiles, fraîchement peints…

- Détecteur statique, pas de pièces en mouvement.

- Durée de vie indépendante du nombre de manœuvres.

- Produit entièrement en capsulé dans la résine donc étanche.

- Très bonne tenue à l’environnement industriel : atmosphère polluante.

Utilisations

- Contrôle de remplissage de liquides dans des flacons ou des cuves.

- Détection de la présence de matériaux pulvérulents dans des trémies.

- Les domaines d'utilisation les plus significatifs se rencontrent dans l'agro-alimentaire, la chimie, la transformation des matières plastiques, le bois, les matériaux de construction, etc.

Exemple

Figure 2.4 : Capteur capacitif

##### Capteur inductif

Les capteurs inductifs produisent à l'extrémité leur tête de détection un champ magnétique oscillant. Ce champ est généré par une self et une capacité montée en parallèle. Lorsqu'un objet métallique pénètre dans ce champ, il y a perturbation de ce champ puis atténuation du champ oscillant. Cette variation est exploitée par un amplificateur qui délivre un signal de sortie, le capteur commute.

Avantages

- Pas de contact physique avec l’objet détecté.

- détection d'objets de toutes formes et de matériaux de toutes natures.

- détection à très grande distance.

- sortie statique pour la rapidité de réponse ou sortie à relais pour la commutation de charges.

- généralement en lumière infrarouge invisible, indépendante des conditions d'environnement.

- Détections Tout objet dépend de l'opacité et de la réflexion de l'objet.

Utilisations

- détection d'objets et de produits dans la manutention et le convoyage.

- détection de pièces dans les secteurs de la robotique.

- Détection de personnes, de véhicules ou d'animaux dans les secteurs des ascenseurs et du bâtiment en général, etc.

Exemple

Figure 2.5 : Capteur inductif

##### Capteur optique

Un capteur photoélectrique est un capteur de proximité. Il se compose d'un émetteur de lumière associé à un récepteur. La détection d'un objet se fait par coupure ou variation d'un faisceau lumineux. Le signal est amplifié pour être exploité par la partie commande.

Avantages

- Pas de contact physique avec l’objet détecté.

- détection d'objets de toutes formes et de matériaux de toutes natures.

- détection à très grande distance.

- sortie statique pour la rapidité de réponse ou sortie à relais pour la commutation de charges.

- généralement en lumière infrarouge invisible, indépendante des conditions d'environnement.

Utilisations

Détection d'objets et de produits dans la manutention et le convoyage, détection de pièces dans les secteurs de la robotique, détection de personnes, de véhicules ou d'animaux dans les secteurs des ascenseurs et du bâtiment en général, etc.

Exemple

Figure 2.6 : Capteur optique

### Les actionneurs

Un actionneur est un objet technique qui convertit une énergie d’entrée en une énergie de sortie utilisable pour obtenir une action définie.

L’énergie d’entrée est le plus souvent de type électrique, hydraulique ou pneumatique, l’énergie de sortie est de type en général mécanique mais aussi thermique, lumineuse ou sonore. [4]

#### Les vérins

##### Rôle

Le vérin est l'élément moteur des systèmes hydrauliques, car nous pouvons dire que c'est la fin du parcours du circuit hydraulique. 
Le vérin à pour rôle de transformer l'énergie hydraulique reçue en énergie mécanique comme par exemple le levage des bennes de camion, les trains d'atterrissage des avions, les monte-charges, les presses hydrauliques...la liste est très longue.

##### Description

D'une manière générale un vérin est composé principalement de :

- un corps.

- un piston.

- une tige.

- des orifices d'entrée et de sortie du fluide.

Figure 2.7 : Les principaux composants du vérin

##### Domaine d'application

Le domaine d'application des vérins est très vaste, des machines-outils aux engins des travaux publics, des presses hydrauliques aux monte-charges, de l'aéronautique à la construction navale, presque tous les systèmes nécessitant de gros efforts font intervenir les vérins par le système hydraulique.

##### Fonctionnement (principes)

Nous allons aborder les deux modes de fonctionnement :

- Cas du vérin simple effet

Un vérin simple effet ne travaille que dans un seul sens (en tirant ou en poussant), ce qui veut dire que le fluide hydraulique n'agit que dans un coté et le retour se fait généralement par un ressort ou soit par la charge. Il est "alimenté" par un distributeur (celui du 3/2) qu'on a vu auparavant.

| Le fluide hydraulique qui est envoyé sous pression pousse le piston qui fait sortir la tige qui lui est solidaire. Le ressort est ainsi comprimé, et tant que la pression est toujours maintenue, la tige reste en position « sortie ». | Mais dès lors qu’on annule la pression (fin de travail) grâce au distributeur qu’on a vu avant, le ressort se détend et fait reculer le piston qui à son tour renvoi le fluide sans pression dans le réservoir. |
| --- | --- |

Figure 2.8 : Principe de fonctionnement du vérin simple effet

- Cas du vérin double effet

Un vérin double effet est un vérin qui travaille dans les deux sens (en poussant et en tirant), c'est à dire que le fluide hydraulique est envoyé sous pression de part et d'autre du piston en fonction du travail voulu (sortie-rentrée de tige). Il est "alimenté" par un distributeur (celui de 4/2) qu'on a vu auparavant.

| Le fluide hydraulique qui est envoyé sous pression dans la chambre 1 (grâce au distributeur) pousse le piston qui fait sortir la tige qui lui est solidaire, au même moment le fluide de la chambre 2 est évacué sans pression vers le réservoir. | Le phénomène s’inverse ici, le fluide de la chambre 2 est sous pression toujours grâce au distributeur et fait rentrer la tige en agissant toujours sur le piston, le fluide de la chambre 1 est alors envoyé sans pression dans le réservoir. |
| --- | --- |

Figure 2.9 : Principe de fonctionnement du vérin double effet

#### Moteur pas à pas

Ils permettent d’assurer un positionnement précis, sans boucle d’asservissement (asservissement en boucle ouverte).

Un moteur pas à pas transforme une impulsion électrique en une énergie mécanique permettant le déplacement angulaire du rotor, appelé " pas ". On distingue 3 familles : aimants permanents, réluctance variable, hybrides.

Permettent de convertir directement un signal électrique numérique en un positionnement angulaire de caractère incrémental. Chaque impulsion envoyée par le système de commande au module de puissance se traduit par la rotation d'un pas du moteur. La résolution angulaire d'un moteur pas à pas va de 4 à 400 pas. On peut distinguer trois catégories technologiques :

- Moteur à reluctance variable.

- Moteur à aimants permanents.

- Moteur hybride.

Les moteurs pas à pas sont utilisé dans de nombreux appareils (imprimantes, fax, photocopieurs, traceurs ....) le but étant  de faire déplacer des ensembles mobiles avec une grande précisions par rapport à des moteurs a courant continu classique.

En effet les moteurs pas à pas sont constitués de manières différentes et comportent plusieurs bobines ainsi l’on peut déterminer l’angle exact de rotation, l’accélération ou le sens de rotation en modifiant l’alimentation des bobines. De plus, en laissant une ou plusieurs bobines alimentées, on obtient un maintien : le moteur est figé.

#### Moteur à courant continue

Les moteurs à courant continues sont Utilisés dans le domaine des très puissances (jouets, micro-outillage..), dans l’industrie automobile (lève-vitres, ventilateurs) et dans le domaine des fortes puissances (chariots élévateurs..).

Figure 2.10 : Moteurs à courant continue

### Les pré-actionneurs

Les ordres émis par la PC sont généralement sous forme d’un signal électrique de faible puissance. D’ou la nécessité d’avoir recours à des organes chargés de traduire et d’amplifier les ordres émis par la PC, appelés pré-actionneurs. Le rôle général d’un pré-actionneur est distribuer l’énergie.

En fonction des grandeurs d’entrée et de sortie, on peut établir une classification des pré-actionneurs les plus utilisés.

#### Contacteur

Un contacteur est un appareil de coupure automatique. Il permet d’ouvrir et de fermer un circuit électrique à distance via l’excitation d’une bobine de commande.

Figure 2.11 : Contacteur

Le choix d'un contacteur est fonction de la nature et de la valeur de la tension du réseau, de la puissance installée, des caractéristiques de la charge, des exigences du service désiré.

#### Distributeur

Le distributeur est un élément de la chaîne de transmission d'énergie utilisé pour commuter et contrôler la circulation des fluides sous pression. Bien que certains capteurs fonctionnent sur les mêmes principes, on réserve plus particulièrement ce terme au pré-actionneur alors équivalent du relais pour l'électricité.

Figure 2.12 : Différents types de distributeurs

#### Variateur de vitesse

Le variateur de vitesse devient l’un des composants essentiels dans tous les systèmes d’automatisation modernes. Il commande le moteur pour faire varier sa vitesse de manière continue jusqu’à sa vitesse nominale. La valeur de la vitesse peut être proportionnelle à un signal analogique fourni par, soit un potentiomètre, soit une source d’alimentation externe. Des vitesses présélectionnées peuvent être également exploitées…

L’ensemble variateur + moteur standard remplace avantageusement un moteur bi vitesse et sa séquence électromécanique. Les autres avantages sont nombreux : réduction des courants de démarrage, limitation des usures mécaniques, souplesse de l’entraînement, possibilité de tourner à des vitesses supérieures à la vitesse nominale, économie d’énergie…

Figure 2.13 : Variateur de vitesse

#### Démarreur

C'est un moteur électrique auxiliaire alimenté par la batterie d'accumulateurs et destiné à lancer un moteur à combustion interne pour lui permettre de démarrer. Ce dernier ne pouvant démarrer par lui-même comme le moteur à vapeur, un régime de rotation suffisant doit lui être imprimé pour alimenter les cylindres. Le couple à transmettre par le démarreur dépend des forces de frottement, du rapport volumétrique du moteur, du nombre de cylindres et de la température ambiante.

Figure 2.14 : Démarreur

Chapitre 3 :

Etude AMDEC du broyeur

# Introduction

Dans ce chapitre, on va traiter le cycle de production du ciment avec ces différentes opérations, ensuite, une description détaillée du broyeur ciment sur laquelle on va appliquer l’étude d’analyse des modes des défaillances, leurs effets et leurs criticités. [6]

# Le Ciment

## Définition du ciment

D’après l’étude technique du ciment et de ses applications, le ciment est un liant hydraulique c’est-à-dire une matière inorganique, finement moulue qui, gâchée avec de l’eau, forme une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et processus d’hydratation et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l’eau. [6]

Figure 3.1 : Schéma des constituants du ciment

## Production de ciment dans l’usine de Gabes

Le procédé de fabrication du ciment consiste à «cuire», à haute température (1400 °C), un mélange de calcaire et d’argile, convenablement dosé et broyé sous la forme d’une «farine crue», pour le transformer en «clinker». Le clinker est un produit granuleux qui, après broyage fin avec des ajouts convenablement choisis (du gypse, notamment), devient le ciment bien connu de tous, pour les maçonneries, les travaux du bâtiment et les ouvrages d’art.

La figure suivante présente un schéma simplifié du processus de la fabrication du ciment. [6]

Figure 3.2 : Schéma simplifié du processus de la fabrication du ciment

Le cycle de production du ciment suit les opérations suivantes :

- La carrière

C’est ou se fait l’explosion, l’expédition et le transport pour le concassage.

Figure 3.3 : Exploitation de matières premières

- Le concassage

La matière abattue est déversée dans trois trémies équipées de tabliers métalliques qui déversent dans le concasseur. Un premier mélange se fait ainsi au concasseur.

Figure 3.4 : Concasseur HAZEMAG AP7

- Le stockage

C’est la phase d’alimentation dans laquelle se fait le stockage de matière après le concassage.

Figure 3.5 : phase de l'alimentation

- L’homogénéisation

Cette étape du processus de fabrication à pour but de faire un premier pré homogénéisation des matières premières concassées, pour homogénéiser cette matière.

Figure 3.6 : Silo de stockage et homogénéisation

- Le séchage et broyage cru

Le séchage et le broyage est l'étape visant à favoriser les réactions chimiques ultérieures. Les matières premières sont séchées et broyées très finement (de l'ordre du micron) dans des broyeurs à boulets.

- Le préchauffage

La farine est introduite dans la partie supérieure de la tour préchauffeur. La farine introduite fait un brassage avec les gaz chauds. Cette opération se répète autant de fois que des étages de cyclones.

- Le refroidissement

Pour la trempe à l’air, on fait passer de l'air frais tiré de l'atmosphère à travers la grille du refroidisseur sur laquelle a été déposé le clinker. Ainsi, cet air se réchauffe ; il sera ensuite conduit dans le four pour y permettre la combustion. Ce procédé constitue une récupération optimale de l'énergie calorifique.

Figure 3.7 : Refroidisseurs planétaires

- Le broyage clinker

Le taux de remplissage et l’échelonnement de la taille des boulets de broyage sont aussi un moyen d’améliorer l’efficacité de l’installation. Dans la phase de broyage fin, les tailles de boulets plus petites utilisées permettent d'améliorer cette phase finale du broyage.

Figure 3.8 : Le broyage du clinker

- Le stockage

Cette opération est réalisée dans des silos identiques d’une capacité unitaire de 5000 tonnes.

Figure 3.9 : Les Silos de stockage de Ciment et Chaux

- L’ensachage

C’est le remplissage de sacs de ciment, à travers des vannes et de turbines.

Figure 3.10 : Remplissage des sacs

- L’expédition

L'expédition en sacs peut être effectuée, à travers :

  - L’Autopack, où s’effectue le chargement direct sur les camions;

  - Le palettiseur en palettes avec ou sans houssage.

  - La fardélisation (sans palettes), constitués de couches successives de sacs, un sac est supprimé de la première couche de manière à laisser le passage des fourches. Mise en place d’un film rétractable sur la partie haute puis sur la partie basse par renversement de la farde.

Figure 3.11 : Manche de chargement

# Etude AMDEC

Dans notre projet, on va traiter l’étude AMDEC sur la partie qui concerne le broyage clinker.

## Broyeur

Le broyeur est essentiellement composé de deux chambres. La première chambre, équipée d’un blindage releveur et remplie de gros boulets assure la première étape du broyage. Le broyage fin s’effectue dans la deuxième chambre au moyen de boulets plus petits.

Les releveurs réglables de la paroi intermédiaire assurent le transfert optimal de la matière de la première à la deuxième chambre.

La matière est extraite mécaniquement par la paroi de sortie située à l’extrémité de la deuxième chambre de broyage. Ce broyeur est bien adapte au broyage de matières sèches et friables, comme par exemple les matières premières. Le broyeur à deux chambres est particulièrement économique quand il est exploité en circuit fermé avec un séparateur.

C’est la solution à retenir de préférence pour les produits qui doivent être broyés très finement ou dans tous les cas où les particules grossières qui pourraient avoir une incidence négative sur les opérations suivantes.

La figure suivante décrit les broyeurs à boulets, à deux chambres avec séparateurs.

Figure 3.12 : Broyeur à boulets à deux chambres

## La grille AMDEC du broyeur

### Fonctionnement du broyeur

Généralement le fonctionnement du broyeur est fait en deux phases :

- Phase de lancement :

L’enclenchement des moteurs (l’alimentation du broyeur nécessite deux moteurs) se fait au même temps et dans cette phase on doit contrôler le démarreur.

- Phase fin de démarrage :

C’est une phase de fonctionnement en régime permanant dans laquelle se fait toujours avec un contrôle de différence de puissance entre les deux moteurs.

### Les principaux composants de la machine

Figure 3.13 : Principaux composants du broyeur

L’alimentation du broyeur se fait par deux moteurs électriques qui sont la source de puissance et pour assurer cette alimentation et le bon fonctionnement du broyeur, il y’on a plusieurs éléments.

Le moteur fait tourner l’accouplement flexacier qui assure de son tour la transmission hydraulique entre le moteur et le réducteur principal qui réduit la vitesse entre entrée et sortie.

L’allonge a pour rôle la liaison entre le réducteur principal et le palier « SEGOR » qui supporte l’arbre du pignon.

Une transmission par engrenage se fait entre le pignon et la couronne qui fait tourner le broyeur.

Le corps du broyeur est constitué par la virole qui supporte la charge matière et boulets du broyeur, le blindage et le fond d’entrée qui assure le passage du ciment au broyeur.

Le mouvement de rotation du broyeur est assuré par le tourillon qui support l’ensemble du broyeur à l’aide du palier porteur entrée.

Broyeur

Moteur électrique

Groupe accouplements à ressort flexible

Groupe accouplements flexidents à dentures flexibles

Groupe réducteurs principaux

Groupe de transmission par coupleur hydraulique

Groupe de transmission par pignon

Groupe réducteur de virage

Groupe paliers de type SEGOR

Groupe paliers porteurs

Groupe allonges de transmission

Groupe virole

Groupe couronne

Groupe tourillons

Groupe d’installation de graissage

Groupe de circuit d eau

Groupe fond d’entrée

### Analyse des défaillances

L’analyse a commencé par la définition précise des fonctions de la machine et l’identification de tous les modes de défaillances qui s’expriment par la manière dont un équipement vient à ne plus remplir sa fonction. Puis on effectue une décomposition organique des fonctions pour distinguer les éléments impliqués dans les défaillances fonctionnelles. L’élaboration de la liste des causes est réalisée par une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC).

La pratique de l’AMDEC s’intensifie de jour tous les secteurs industriels. Méthodes particulièrement efficace pour l’analyse prévisionnelle de la fiabilité des produits, elle progresse à grand pas dans l’industrie mécanique notamment pour l’optimisation de la fiabilité des équipements de production, pour la prise en compte de leur maintenabilité dés la conception et pour la maitrise de la disponibilité opérationnelle des machines en exploitation.

Cette méthode est inductive permettant pour chaque composant d’un système, de recenser son mode de défaillance et son effet sur le fonctionnement ou sur la sécurité du système.

| Eléments | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de défaillance | Effets de défaillance | Modes de détection | Criticité |  |  |  | Solutions correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | G | D | F | C |  |
| 1) Moteur électrique | Source de la puissance du broyeur | Mauvaise alimentation | Différence de puissance entre les deux moteurs | Pas de fonctionnement | Arrêt du moteur | 5 | 1 | 2 | 10 | Contrôle périodique de l’état général du moteur |
|  |  | Mauvais entraînement | Température d’enroulement du moteur très élevé | Pas de fonctionnement | Arrêt du moteur | 3 | 1 | 2 | 6 | Contrôle périodique de l’état général du moteur |
|  |  | Mauvais fonctionnement | Charbons de moteur détruis | Pas de fonctionnement | Arrêt du moteur | 4 | 3 | 1 | 12 | Changement des charbons |
| 2) Groupes accouplements à ressort flexible | Organe de transmission hydraulique entre moteur et réducteur | Manque de graissage | Usure interne des bagues portes roulements | Pas de fonctionnement | Pas d’entraînement | 4 | 3 | 2 | 24 | Changement des bagues |
|  |  | Surcharge de la machine | Jeux excessifs aux roulements | Pas de fonctionnement | Pas d’entraînement | 5 | 3 | 1 | 15 | Changement des roulements |
| 3) Groupes accouplements flexidents à dentures flexibles | Entraînement du broyeur | Charge de la machine réceptrice très élevée | Désalignement des deux arbres moteurs et récepteurs | Pas de fonctionnement | Pas d’entraînement | 5 | 2 | 1 | 10 | Réglage d’alignement |
|  |  | Manque d’huile | Usure des dentures d’accouplement | Pas de fonctionnement | Pas d’entraînement | 4 | 2 | 1 | 8 | Changement d’accouplement |
| 4) Groupes réducteurs principaux | Réduction de la vitesse entre entrée moteur et sortie récepteur | Impureté d’huile | Usure des dents d’engrenages et des roulements | Pas de fonctionnement | Vitesse non stable et non désirée | 5 | 3 | 1 | 15 | Changement d’huile |
|  |  | Vibration | Désalignement de la machine | Pas de fonctionnement | Vitesse non stable et non désirée | 3 | 2 | 2 | 12 | Analyse vibratoire |

Tableau 2 : Grille AMDEC du broyeur

| Eléments | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de défaillance | Effets de défaillance | Modes de détection | Criticité |  |  |  | Solutions correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | G | D | F | C |  |
| 5) Groupe de transmission par coupleur hydraulique | Liaison entre moteur et réducteur | Surcharge des alignements et fixation incomplète | Blocage de la machine réceptrice | Pas de fonctionnement | Les actions de la machine ne sont pas synchronisées et récupération difficile | 4 | 1 | 1 | 4 | Réglage d’alignement |
| 6) Groupe de transmission par pignon | Transmission par engrenage entre pignon et couronne | Surcharge de la machine | Désalignement des axes | Pas de fonctionnement | Les actions de la machine ne sont pas synchronisées et récupération difficile | 5 | 2 | 1 | 10 | Réglage d’alignement |
|  |  | Manque d’huile | Dents cassées | Pas de fonctionnement | Les actions de la machine ne sont pas synchronisées et récupération difficile | 4 | 2 | 1 | 8 | Changement du pignon |
| 7) Groupes réducteurs de virage | Réduction de la vitesse entre entrée moteur et sortie récepteur | Vibration | Désalignement de la machine | Pas de fonctionnement | Vitesse non stable et non désirée | 3 | 2 | 2 | 12 | Analyse vibratoire |
|  |  | Impureté d’huile | Usure des dents d’engrenages et des roulements | Pas de fonctionnement | Vitesse non stable et non désirée | 5 | 3 | 1 | 15 | Changement d’engrenages et des roulements |

Tableau 3 : Grille AMDEC du broyeur

| Eléments | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de défaillance |  | Effets de défaillance |  | Modes de détection |  |  | Criticité |  |  |  | Solutions correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | D | F | C |  |
| 8) Groupes paliers de type SEGOR | Supporte l’arbre du pignon | Béton détruit | Désalignement de l'arbre du pignon |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 5 | 2 | 1 | 10 | Contrôle périodique de l’état du béton |
|  |  | Vibration | Desserrage des boulons de fixations |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 3 | 2 | 2 | 12 | Changement des boulons périodiquement |
|  |  | Manque d’huile | Température très élevée |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 5 | 2 | 2 | 20 | Changement d’huile |
|  |  | Mauvais entraînement | Niveau d’huile insuffisant |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 3 | 3 | 3 | 27 | Contrôle périodique de niveau d’huile |
|  |  | Grippage du groupe palier | Défaut du débitmètre d’eau |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 3 | 1 | 2 | 6 | Contrôle périodique avec un débitmètre |
| 9) Groupes paliers porteurs | Supportant l’ensemble du broyeur par l’intermédiaire des fonds entrés et sorties | Grippage du groupe palier | Débit bas eau |  | Pas de fonctionnement |  | Fuite d’eau |  |  | 2 | 1 | 3 | 6 | Contrôle périodique avec un débitmètre |
|  |  | Arrachement du métal | Fusion du régule |  | Pas de fonctionnement |  | Fuite d’eau |  |  | 5 | 2 | 1 | 10 | Contrôle périodique de l’état du métal |
|  |  | Manque d’huile | Température élevée d’huile |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 2 | 2 | 1 | 4 | Changement d’huile |
|  |  | Mauvais entraînement | Niveau d’huile insuffisant |  | Pas de fonctionnement |  | Pas d’entraînement |  |  | 2 | 3 | 1 | 6 | Contrôle périodique de niveau d’huile |
| Tableau 4 : Grille AMDEC du broyeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eléments | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de défaillance |  | Effets de défaillance |  | Modes de détection |  |  | Criticité |  |  |  | Solutions correctives |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | D | F | C |  |
| 10) Groupes allonges de transmission | Liaison entre réducteur et pignon d’entraînement couronne pour transmettre le mouvement de rotation du broyeur | Désalignement | Soudure crassée |  | Pas de fonctionnement |  | Organe récepteur ne tourne pas |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 | Contrôle périodique |
|  |  | Affaissement | Boulons desserrés |  | Pas de fonctionnement |  | Organe récepteur ne tourne pas |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 | Changement des boulons |
| 11) Groupe virole | Supporte la charge matière et boulets du broyeur | Arrêt du broyeur à haute température et sans virage | Déformation et fissure sur la tôle |  | Pas de fonctionnement |  | Arrêt du broyeur |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | Contrôle périodique de l’état de la tôle |
| 12) Groupe couronne | Rotation du broyeur | Manque de graissage | Déformation de la couronne |  | Pas de fonctionnement |  | Pas de rotation du broyeur |  |  | 2 | 2 | 2 | 8 | Changement du couronne |
|  |  | Vibration | Perte de concentricité |  | Pas de fonctionnement |  | Pas de rotation du broyeur |  |  | 3 | 2 | 2 | 12 | Analyse vibratoire |
| 13) Groupes tourillons | Supportent l’ensemble du broyeur en lui assurant le mouvement de rotation | Corps étranger dans l’huile et chute de tension huile | Rayure des tourillons |  | Pas de fonctionnement |  | Le broyeur ne tourne pas |  |  | 4 | 2 | 2 | 16 | Changement d’huile |
|  |  | Usure des portées | Température élevée |  | Pas de fonctionnement |  | Le broyeur ne tourne pas |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | Changement des portées |
|  |  | Tableau 5 : Grille AMDEC du broyeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eléments | Fonctions | Modes de défaillance | Causes de défaillance |  | Effets de défaillance |  | Modes de détection |  |  | Criticité |  |  |  | Solutions correctives |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | D | F | C |  |
| 14) Groupe d’installation de graissage | Graissage des paliers porteurs du broyeur | Huile polluée | Filtre encrassé |  | Pas de fonctionnement |  | Le broyeur ne fonctionne pas |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 | Changement de filtre |
|  |  | Viscosité d’huile perdue | Chute de pression d’huile |  | Pas de fonctionnement |  | Le broyeur ne fonctionne pas |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | Changement d’huile |
| 15) Groupe de circuit d’eau | Refroidissement des paliers porteurs et des paliers SEGOR | Tartre dans les conduites | Conduites d’eau bouchées |  | Pas de fonctionnement |  | Fuite d’eau |  |  | 5 | 3 | 1 | 15 | Contrôle périodique |
|  |  | Raccord à la conduite cassée | Casse de la conduite et fuite d’eau |  | Pas de fonctionnement |  | Fuite d’eau |  |  | 5 | 2 | 2 | 20 | Changement de la conduite d’eau |
| 16) Groupe fond d’entrée du broyeur | Le passage du ciment au broyeur | vibration | Desserrage des boulons |  | Pas de fonctionnement |  | Fuite de matière |  |  | 3 | 2 | 2 | 12 | Analyse vibratoire |

Tableau 6 : Grille AMDEC du broyeur

## La loi de Pareto

### Principe

Nous devons cet principe à Vilfredo Federico Samoso, un économiste italien, auteur d’une loi statistique originale, développée dans son « Traité de sociologie générale »en 1916. Cette loi affirme en effet qu’un faible nombre de facteurs permet d’expliquer la majeure partie des phénomènes.

C’est le principe des 80/20 :

- 80% des richesses sur la planète sont détenu par 20% des individus.

- 20% des pièces stockées dans une entreprise représentent 80% de la valeur du stock.

- 70% des dépenses de la sécurité sociale concernent 10% des malades.

Cette loi fut transposée dans le domaine de la qualité en affirmant qu’un nombre restreint de causes peuvent être à l’origine d’une majorité de défauts.

L’analyse de Pareto présente l’intérêt de permettre la visualisation des dysfonctionnements et surtout, au terme d’une action pour l’amélioration de la qualité, de visualiser les résultats, donc les gains obtenus, c'est-à-dire les progrès.

### La méthode

Le diagramme indique clairement par ou doit commencer l’action : c’est le but de la démarche : visualiser de la façon la plus claire l’importance hiérarchique des problèmes dans la gestion d’un projet par exemple.

L’analyse de Pareto est une méthode très stimulante pour les groupes responsable de l’organisation, de suivi de projet. Elle permet de prendre des décisions dans des situations délicates, d’évaluer sur le terrain les mesures correctives.

En qualité de démarche pragmatique elle progresse selon une méthode rigoureuse.

- Il s’agit en premier lieu de relever les observations qui sont les criticités des éléments du broyeur dans le cas de notre projet.

- D’organiser ces observations dans un ordre décroissant.

- De calculer le pourcentage de la criticité de chaque élément par rapport à l’ensemble des criticités.

- Construire les courbes de pourcentages et de pourcentages cumulés.

- Si la première colonne est significative, s’attaquer aux problèmes.

- Etablir le graphe et observer les groupes les plus critiques.

### Application de la méthode au système étudié

#### Tableau de criticité

| Rangement | Elément | Criticité | Pourcentage | %Cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groupes paliers de type « SEGOR » | 27 | 13 | 13 |
| 2 | Groupes accouplements à ressort flexible | 24 | 11.5 | 24.5 |
| 3 | Groupe de circuit d’eau | 20 | 9.6 | 34.1 |
| 4 | Groupes tourillons | 16 | 7.7 | 41.8 |
| 5 | Groupes réducteurs principaux | 15 | 7.2 | 49 |
| 6 | Groupes réducteurs de virage | 15 | 7.2 | 56.2 |
| 7 | Moteur électrique | 12 | 5.7 | 61.9 |
| 8 | Groupe couronne | 12 | 5.7 | 67.6 |
| 9 | Groupe fond d'entrée du broyeur | 12 | 5.7 | 73.3 |
| 10 | Groupes accouplements à dentures flexibles | 10 | 4.8 | 78.1 |
| 11 | Groupe de transmission par pignon | 10 | 4.8 | 82.9 |
| 12 | Groupes paliers porteurs | 10 | 4.8 | 87.7 |
| 13 | Groupes allonges de transmission | 8 | 3.9 | 91.6 |
| 14 | Groupe d'installation de graissage | 8 | 3.9 | 95.5 |
| 15 | Groupe virole | 5 | 2.4 | 97.9 |
| 16 | Groupe de transmission par coupleur hydraulique | 4 | 2.1 | 100 |

Tableau 7 : Tableau de criticité

#### Courbe ABC

Cette courbe tracée suivant les données du tableau.

D'après la courbe précédente, les éléments critiques sont :

- Groupes paliers de type "SEGOR".

- Groupes accouplements à ressort flexible.

- Groupe de circuit d'eau.

- Groupes tourillons.

- Groupes réducteurs principaux.

- Groupes réducteurs de virage.

- Moteur électrique.

- Groupe couronne.

- Groupe fond d'entrée du broyeur.

- Groupes accouplements à dentures flexibles.

C’est sur ces éléments qu’il faut concentrer les efforts pour chercher les causes de non-conformité et trouver les solutions adéquates pour éliminer ces causes.

## Elaboration d’un plan de maintenance

Cette étape conduit à déterminer les tâches de maintenance préventive. Il est à noter que le choix de la périodicité se fait de manière empirique (la plupart du temps aucune valeur de référence précise n’est connue). Pour la sélection des taches, trois critères sont pris en compte : le critère économique, l’efficacité et l’applicabilité.

Pour chaque tache, il est indiqué la fréquence, le temps alloué, la personne responsable et les pièces de rechange associées.

| Eléments | Taches proposées | Intervalle | Fait par | Pièces de rechange |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupes paliers de type "SEGOR" | Appoint d'huile et mise à niveau | 45 jours | Mécanicien+ aide |  |
| Groupes accouplements à ressort flexible | Changement des bagues portes roulements | 4 mois | Mécanicien+ aide | Bagues portes roulements |
| Groupe de circuit d'eau | Changement conduite | 6 mois | Mécanicien+ aide | Tube |
| Groupes tourillons | Polissage | 4 mois | Mécanicien+ aide |  |
| Groupes réducteurs principaux | Changement des roulements et retournement des engrenages | 1 an | Mécanicien+ aide | Roulements et joints d'étanchéités |
| Groupes réducteurs de virage | Changement des roulements et retournement des engrenages | 1 an | Mécanicien+ aide | Roulements et joints d'étanchéités |
| Moteur électrique | Changement des charbons | 1 an | Electricien | Charbons |
| Groupe couronne | Centrage | 5 mois | Mécanicien+ aide | Groupe couronne |
| Groupe fond d’entrée du broyeur | Changement des boulons | 3 mois | mécanicien | boulons |
| Groupes accouplements à dentures flexibles | Réglage de l'alignement | 1 an | Mécanicien+ aide | Groupes accouplements à dentures flexibles |

Conclusion générale

L’objectif de ce projet est d’analyser les modes de défaillances d’un système automatisé, leurs effets et leurs criticités. Dans notre projet le système automatisé choisi est le broyeur de la chaîne de production de ciment qui est l’un des ateliers et une opération nécessaire dans la société de ciments de Gabès.

Notre étude consiste au début à chercher les différents modes de défaillance et de trouver des solutions pour minimiser les criticités à partir de l’étude AMDEC. Cette étude fait pour la détection de la gravité des pannes, puis on analyse les éléments les plus critiques en adaptant la loi de PARETO, enfin on fait une élaboration d’un plan de maintenance en choisissant les taches proposées et les pièces de rechanges.

Toutes ces étapes consistent à facilité le travail de service maintenance et assurer la rapidité de la prévention pour minimiser le temps des pannes pour limiter les grandes pertes matérielles de la société.

Bibliographie

[1] : http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/MAIN-003/chap_deux/index.html

[2] : Cours : Gestion de la maintenance assistée par ordinateur :

Mr SOUISSI AHMED SAADEDDINE : Institut supérieur des systèmes industriels de GABES

[3] : http://pagesperso-orange.fr/jacques.boudier/c_online/Informatique_industrielle/automate/cours%20001.htm

[4] : http://microtechnica.free.fr/automatisme2/preacti.htm

[5] : http://philippe.berger2.free.fr/automatique/cours/cpt/les_capteurs.htm

[6] : Document interne du SCG :

Notions basiques de processus de fabrication

Annexes

| ETAT DE MARCHE BK 1 Année 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATE | SEQ. | ARRET | DEM. | Nb.At | Déles | IMP. | PRE. | H.M. | TYP | CAUSES |  |
|  |  |  |  | Delestage de 17.50H-21.50H |  |  |  |  |  |  |  |
| Janv.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/01/2008 | 621 | 5,00 | 22,17 | 1 | 4,00 |  | 17,17 | 6,83 | pré | silo plein + délestage |  |
| 02/01/2008 | 621 | 5,50 | 22,33 | 1 | 4,00 |  | 16,83 | 7,17 | pré | silo plein + délestage |  |
| 03/01/2008 | 621 | 6,00 | 22,41 | 1 | 4,00 |  | 16,41 |  | pré | arrêt suivant consigne + délestage |  |
| 03/01/2008 | 604 | 3,25 | 4,67 | 1 |  | 1,42 |  | 6,17 | cmr | décl broyeur par défaut débit huile réducteur intervention CMR et éléctrique |  |
| 04/01/2008 | 621 | 6,42 | 21,67 | 1 | 4,00 |  | 15,25 | 8,75 | pré | arrêt suivant consigne + délestage |  |
| 05/01/2008 | 621 | 6,00 | 22,25 | 1 | 4,00 |  | 16,25 | 7,75 | pré | arrêt suivant consigne + délestage |  |
| 06/01/2008 | 604 | 13,25 | 13,83 | 1 | Dim | 0,58 |  |  | méc | intervention méc sur graissage palier de sortie cause pression faible | 9 |
| 06/01/2008 | 604 | 13,92 | 16,17 | 1 | // | 2,25 |  | 21,17 | méc | défaut graissage palier de sortie, changement pompe HP | 9 |
| 07/01/2008 | 621 | 7,41 | 21,58 | 1 | 4,00 |  | 14,17 | 9,83 | pré | silo plein + délestage |  |
| 08/01/2008 | 621 | 6,00 | 21,67 | 1 | 4,00 |  | 15,67 |  | pré | arrêt suivant consigne + délestage |  |
| 08/01/2008 | 604 | 21,83 | 24,66 | 1 |  | 2,83 |  | 5,50 | cmr | décl broy par T° palier ségor côté virôle mot 1, changt thermo-couple palier |  |
| 09/01/2008 | 621 | 6,00 | 21,83 | 1 | 4,00 |  | 15,83 | 8,17 | pré | arrêt suivant consigne + délestage |  |
| 10/01/2008 | 621 | 17,33 | 21,66 | 1 | 4,00 |  | 4,33 | 19,67 | pré | délestage |  |
| 11/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 12/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 13/01/2008 | 604 | 12,67 | 14,59 | 1 | Dim | 1,92 |  | 22,08 | élé | décl broyeur par défaut température palier ségor moteur 1 côté virôle | 8 |
| 14/01/2008 | 620 | 17,00 | 18,00 | 1 | 0,50 |  | 1,00 | 23,00 | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 15/01/2008 | 603 | 8,00 | 9,58 | 1 |  | 1,58 |  | 22,42 | méc | montage deux palettes longue sép dyn |  |
| 16/01/2008 | 619 | 7,75 | 10,58 | 1 |  |  | 2,83 |  | méc | difficulté de basculement sur silo 5 intervention mécanique |  |
| 16/01/2008 | 102 | 17,50 | 17,59 | 1 | 0,09 | 0,09 |  | 21,08 | élé | décl broy par défaut arrêt local actif ventilateur aéro de sortie broyeur |  |
| 17/01/2008 | 605 | 15,08 | 16,50 | 1 |  | 1,42 |  | 22,58 | méc | vibration importante sur moteur broyeur fixation et serrage boulons | 1 |
| 18/01/2008 | 605 | 8,00 | 11,25 | 1 |  | 3,25 |  | 20,75 | méc | décl broyeur et intervention méc sur accouplement moteur 1 | 2 |
| 19/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 20/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/01/2008 | 605 | 2,08 | 2,41 | 1 |  | 0,33 |  | 23,67 | méc | élimination fuite matères au campartiment 1 broyeur suite boulons lâchées |  |
| 22/01/2008 | 620 | 6,25 | 13,25 | 1 |  |  | 7,00 | 17,00 | pré | basculement sur silo chaux |  |
| 23/01/2008 | 620 | 20,25 | 21,50 | 1 | 1,25 |  | 1,25 | 22,75 | pré | fin rinçage et basculement sur silo 5 |  |
| 24/01/2008 | 504 | 12,59 | 13,67 | 1 |  | 1,08 |  |  | méc | manque matière gypse suite des travaux méc sur tapis P024 |  |
| 24/01/2008 | 606 | 1,08 | 2,00 | 1 |  | 0,92 |  | 22,00 | méc | pression différentielle filtre redecam élevée |  |
| 25/01/2008 | 604 | 11,00 | 11,42 | 1 |  | 0,42 |  | 23,58 | méc | décl broyeur, intervention sur palier ségor moteur 1 | 8 |
| 26/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 27/01/2008 | 100 | 9,17 | 9,42 | 1 | Dim | 0,25 |  |  | fab | bourrage goulotte sous doseur clinker |  |
| 27/01/2008 | 620 | 12,83 | 13,50 | 1 | // |  | 0,67 |  | pré | silo plein + basculement sur silo 6 |  |
| 27/01/2008 | 100 | 15,00 | 15,33 | 1 | // | 0,33 |  | 22,75 | fab | bourrage goulotte sous doseur clinker |  |
| 28/01/2008 | 603 | 11,42 | 12,50 | 1 |  | 1,08 |  |  | cmr | Refus élevé intervention CMR sur registre sép dyn |  |
| 28/01/2008 | 603 | 12,50 | 14,17 |  |  | 1,67 |  |  | méc | intervention méc sur palettes de sélection sép dyn |  |
| 28/01/2008 | 605 | 19,58 | 19,66 | 1 | 0,08 | 0,08 |  | 21,17 | élé | décl broyeur sans défaut apparent |  |
| 29/01/2008 | 620 | 8,41 | 9,08 | 1 |  |  | 0,67 | 23,33 | pré | fin rinçage et basculement sur silo 5 |  |
| 30/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 31/01/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
|  |  |  |  | 32 | 37,92 | 21,50 | 145,33 | 577,17 |  | 744,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 17.50H-21.50H |  |  |  |  |  |  |  |
| Février.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 02/02/2008 | 601 | 9,25 | 10,25 | 1 |  | 1,00 |  |  | méc | travaux de soudure sur fuite goulotte en escalier entrée broy Sq: 601 | 16 |
| 02/02/2008 | 610 | 14,08 | 15,83 | 1 |  | 1,75 |  | 21,25 | fab | arrêt par manque gypse |  |
| 03/02/2008 | 603 | 9,41 | 9,58 | 1 | Dim | 0,17 |  |  | élé | décl broyeur suite décl sép dyn niveau compte goutte (défaut iréel) |  |
| 03/02/2008 | 620 | 22,83 | 23,33 | 1 | // |  | 0,50 | 23,33 | pré | silo plein + basculement sur 6 |  |
| 04/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 05/02/2008 | 620 | 8,67 | 9,50 | 1 |  |  | 0,83 | 23,17 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 06/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 07/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 08/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 09/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 10/02/2008 | 620 | 17,42 | 17,84 | 1 | Dim |  | 0,42 | 23,58 | pré | silo plein + basculement sur silo 6 |  |
| 11/02/2008 | 620 | 6,00 | 9,50 | 1 |  |  | 3,50 | 20,50 | pré | silo plein + basculement sur silo 5 |  |
| 12/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 13/02/2008 | 620 | 0,17 | 0,84 | 1 |  |  | 0,67 | 23,33 | pré | silo plein + basculement sur silo 4 IIAL |  |
| 14/02/2008 | 620 | 9,00 | 10,50 | 1 |  |  | 1,50 |  | pré | basculement sur silo 3 Chaux |  |
| 14/02/2008 | 605 | 18,67 | 18,92 | 1 | 0,25 | 0,25 |  | 22,25 | élé | décl broyeur fin de course lâché de l'électro-frein |  |
| 15/02/2008 | 609 | 10,00 | 11,75 | 1 |  | 1,75 |  |  | fab | trémie calcaire vide |  |
| 15/02/2008 | 609 | 14,75 | 16,75 | 1 |  | 2,00 |  |  | fab | trémie calcaire vide |  |
| 15/02/2008 | 620 | 18,67 | 21,34 | 1 | 2,67 |  | 2,67 | 17,58 | pré | bascult s/silo 5, difficul d'ouvert porte sép suite échaffaudage (chantier sis) |  |
| 16/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 17/02/2008 | 603 | 11,50 | 12,00 | 1 | Dim | 0,50 |  | 23,50 | méc | démontage deux palettes longues sép dyn suite refus élevée |  |
| 18/02/2008 | 620 | 8,50 | 9,75 | 1 |  |  | 1,25 |  | pré | basculement sur silo 3 chaux |  |
| 18/02/2008 | 620 | 1,50 | 2,17 | 1 |  |  | 0,67 | 22,08 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 19/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 20/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/02/2008 | 603 | 8,50 | 9,91 | 1 |  | 1,41 |  | 22,59 | méc | répartition palettes sélection sép dyn |  |
| 22/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 23/02/2008 | 620 | 8,50 | 9,33 | 1 |  |  | 0,83 | 23,17 | pré | basculement sur silo5 |  |
| 24/02/2008 | 601 | 7,67 | 15,00 | 1 | Dim | 7,33 |  | 16,67 | méc | arret boroyeur suite tambour de renvoi tapis gypse cassé et tapis déchirée |  |
| 25/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 26/02/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 27/02/2008 | 620 | 23,17 | 23,58 | 1 |  |  | 0,41 |  | pré | silo plein + basculement sur silo 6 |  |
| 27/02/2008 | 250 | 0,00 | 0,33 | 1 |  | 0,33 |  |  | élé | décl broyeur par abscence de choix de silo 6 |  |
| 27/02/2008 | 250 | 1,83 | 2,67 | 1 |  | 0,84 |  | 22,42 | méc | décl broyeur par abscence de choix, suite coincement vanne dessus silo 6 |  |
| 28/02/2008 | 250 | 6,75 | 9,17 | 1 |  | 2,42 |  |  | méc | défaut choix silo |  |
| 28/02/2008 | 250 | 10,16 | 11,58 | 1 |  | 1,42 |  | 20,16 | méc | défaut choix silo, suite coincement vanne dessus silo 6 |  |
| 29/02/2008 | 620 | 9,75 | 10,50 | 1 |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 4 IIAL |  |
| 29/02/2008 | 250 | 10,50 | 12,75 |  |  | 2,25 |  |  | méc | difficulté de changer sur silo 4 travaux méc sur vanne (coincé) |  |
| 29/02/2008 | 620 | 20,75 | 21,50 | 1 | 0,75 |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 29/02/2008 | 250 | 21,50 | 24,00 |  |  | 2,50 |  | 17,75 | méc | difficulté de changer sur silo 5 travaux méc sur vanne dessus silo 5 (coincé) |  |
|  |  |  |  | 26 | 3,67 | 25,92 | 14,75 | 655,33 |  | 696,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 17.50H-21.50H |  |  |  |  |  |  |  |
| MARS.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/03/2008 | 615 | 14,33 | 14,58 | 1 |  | 0,25 |  | 23,75 | méc | pression différentielle élevée suite pression d'air faible |  |
| 02/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 03/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 04/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 05/03/2008 | 604 | 23,75 | 24,00 | 1 |  | 0,25 |  | 23,75 | méc | arret pour verification pression huile palier 2 | 8 |
| 06/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 07/03/2008 | 620 | 7,92 | 9,42 | 1 |  |  | 1,50 |  | pré | silo plein, et basculement sur silo 3 CHAUX |  |
| 07/03/2008 | 800 | 13,17 | 16,42 | 1 |  | 3,25 |  | 19,25 | cmr | decl atelier ciment, travaux sur systeme numérique |  |
| 08/03/2008 | 620 | 21,00 | 21,66 | 1 | 0,50 |  | 0,66 | 23,34 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 09/03/2008 | 250 | 9,33 | 13,17 | 1 | Dim | 3,84 |  |  | méc | arret broyeur pour travaux sure vanne fond silo |  |
| 09/03/2008 | 250 | 19,08 | 24,82 | 1 | // | 5,74 |  | 14,42 | méc | arret broyeur pour elimination fuite matiere vanne fond silo |  |
| 10/03/2008 | 250 | 7,83 | 16,25 | 1 |  | 8,42 |  | 15,58 | méc | arret broyeur pour travaux sure vanne fond silo |  |
| 11/03/2008 | 604 | 18,25 | 18,75 | 1 | 0,50 | 0,50 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute huile palier 1 | 9 |
| 11/03/2008 | 604 | 22,42 | 23,00 | 1 |  | 0,58 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute huile palier 1 | 9 |
| 11/03/2008 | 604 | 23,83 | 24,42 | 1 |  | 0,59 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute huile palier 1 | 9 |
| 11/03/2008 | 604 | 2,75 | 3,50 | 1 |  | 0,75 |  | 21,58 | méc | décl broyeur par temperature haute huile palier 1 | 9 |
| 12/03/2008 | 250 | 8,83 | 9,50 | 1 |  | 0,67 |  | 23,33 | méc | arret broyeur travaux sur bride fond silo |  |
| 13/03/2008 | 102 | 10,17 | 10,33 | 1 |  | 0,16 |  |  | élé | décl broyeur par arret local actif aero sortie elevateur chapuis |  |
| 13/03/2008 | 100 | 16,75 | 17,50 | 1 |  | 0,75 |  | 23,09 | fab | arret broyeur, bourrage jetée doseur clinker |  |
| 14/03/2008 | 620 | 8,33 | 8,83 | 1 |  |  | 0,50 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 14/03/2008 | 607 | 18,17 | 18,67 | 1 | 0,50 | 0,50 |  | 23,00 | méc | décl broyeur defaut air de barrage 607 |  |
| 15/03/2008 | 620 | 7,83 | 8,33 | 1 |  |  | 0,50 | 23,50 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 16/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 17/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 18/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 19/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 20/03/2008 | 620 | 14,58 | 15,25 | 1 |  |  | 0,67 | 23,33 | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 21/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 22/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 23/03/2008 | 620 | 8,67 | 9,34 | 1 | Dim |  | 0,67 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 23/03/2008 | 604 | 1,67 | 2,00 | 1 |  | 0,33 |  | 23,00 | méc | décl broyeur par températur haute huile palier 1 | 9 |
| 24/03/2008 | 603 | 4,00 | 5,00 | 1 |  | 1,00 |  | 23,00 | méc | décl elevateur chappuis par rotation, usure sur bandage d'accouplement |  |
| 25/03/2008 | 603 | 5,00 | 10,25 |  |  | 5,25 |  |  | méc | décl elevateur chappuis par rotation, bandage d'accouplement déchiré |  |
| 25/03/2008 | 603 | 11,25 | 12,75 | 1 |  |  | 1,50 |  | pré | arret broyeur pour contrôler la vibration du séparateur 3G ligne 2 |  |
| 25/03/2008 | 604 | 15,00 | 15,25 | 1 |  | 0,25 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | 9 |
| 25/03/2008 | 604 | 20,00 | 20,42 | 1 | 0,42 | 0,42 |  | 16,58 | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | 9 |
| 26/03/2008 | 604 | 12,25 | 12,33 | 1 |  | 0,08 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | 9 |
| 26/03/2008 | 604 | 12,42 | 12,75 | 1 |  | 0,33 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | ivertuelle |
| 26/03/2008 | 604 | 14,83 | 14,92 | 1 |  | 0,09 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | 9 |
| 26/03/2008 | 604 | 15,25 | 15,67 | 1 |  | 0,42 |  |  | cmr | décl broyeur par temperature haute palier 1 intervention CMR | 6h+ chaux |
| 26/03/2008 | 604 | 16,58 | 17,00 | 1 |  | 0,42 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | 9 |
| 26/03/2008 | 604 | 17,67 | 18,17 | 1 | 0,50 | 0,50 |  |  | méc | décl broyeur par temperature haute palier 1 | 9 |
| 26/03/2008 | 604 | 20,67 | 23,83 | 1 | 0,83 | 3,16 |  | 19,00 | méc | arrêt pour changement réfrigérant palier 1 | 9 |
| 27/03/2008 | 612 | 5,25 | 5,58 | 1 |  | 0,33 |  | 23,67 | méc | décl. 607, pression de décharge compresseur Aerzen |  |
| 28/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 29/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 23,00 |  | RAS |  |
| 30/03/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 31/03/2008 | 605 | 8,00 | 29,00 | 1 | 4,00 | 21,00 |  | 3,00 | méc | arrêt broyeur pour entretien |  |
|  |  |  |  | 34 | 7,25 | 59,83 | 6,00 | 677,17 |  | 743,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 19.00H-23.00H |  |  |  |  |  |  |  |
| AVRIL.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/04/2008 | 605 | 5,00 | 13,16 |  |  | 8,16 |  | 15,84 | méc | entretien broyeur |  |
| 02/04/2008 | 607 | 1,41 | 1,83 | 1 |  | 0,42 |  | 23,58 | méc | élimination fuite matière sur clapet pompe 607 |  |
| 03/04/2008 | 620 | 7,92 | 9,08 | 1 |  |  | 1,16 | 22,84 | pré | basculement sur silo 3 chaux |  |
| 04/04/2008 | 620 | 8,50 | 10,00 | 1 |  |  | 1,50 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 04/04/2008 | 615 | 10,00 | 10,50 |  |  | 0,50 |  | 22,00 | méc | difficulté démarrage compr Aerzen suite problème vanne air de barrage |  |
| 05/04/2008 | 504 | 19,83 | 20,83 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  | méc | trémie gypse vide suite arrêt 504, changt tamb désacouplé |  |
| 05/04/2008 | 606 | 20,83 | 24,83 |  | 2,17 | 4,00 |  | 19,00 | méc | Vis s/filtre 606 désacouplé |  |
| 06/04/2008 | 604 | 19,58 | 20,00 | 1 | Dim | 0,42 |  | 23,58 | méc | appoint huile palier ségor moteur 1 côté rallonge | 8 |
| 07/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 08/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 09/04/2008 | 606 | 5,33 | 5,92 | 1 |  | 0,59 |  |  | méc | décl broy par température élevée filtre à manches |  |
| 09/04/2008 | 606 | 9,17 | 9,75 | 1 |  | 0,58 |  |  | méc | décl broy par température élevée filtre à manches |  |
| 09/04/2008 | 604 | 9,75 | 10,58 |  |  | 0,83 |  | 22,00 | méc | appoint huile palier ségor moteur 1 | 8 |
| 10/04/2008 | 620 | 8,08 | 8,83 | 1 |  |  | 0,75 | 23,25 | pré | silo plein + basculement sur silo 6 IIAL |  |
| 11/04/2008 | 620 | 7,67 | 9,17 | 1 |  |  | 1,50 | 22,50 | pré | basculement sur silo 3 chaux + changt boulons cône fond d'entrée broy |  |
| 12/04/2008 | 620 | 15,83 | 16,91 | 1 |  |  | 1,08 | 22,92 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 13/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 14/04/2008 | 900 | 7,83 | 29,00 | 1 | 4,00 |  | 21,17 | 2,83 | pré | Arrêt suivant consigne pour arrêt technique |  |
| 15/04/2008 | 900 | 5,00 | 17,50 |  |  |  | 12,50 |  | pré | Arrêt suivant consigne pour arrêt technique |  |
| 15/04/2008 | 615 | 19,00 | 19,17 | 1 | 0,16 | 0,17 |  |  | méc | décl broy par défaut air de barrage |  |
| 15/04/2008 | 603 | 0,83 | 0,91 | 1 |  | 0,08 |  |  | élé | décl broy par niveau bas compte goutte sép dyn |  |
| 15/04/2008 | 616 | 3,33 | 3,50 | 1 |  | 0,17 |  | 11,08 | élé | décl broy par défaut débit bas eau palier 2 | 8 |
| 16/04/2008 | 603 | 8,75 | 8,92 | 1 |  | 0,17 |  | 23,83 | élé | décl 603 par niveau bas compte goutte sép dyn |  |
| 17/04/2008 | 250 | 7,92 | 12,83 | 1 |  | 4,91 |  |  | méc | entretien vanne fond silos, sondage boulons et nettoy aéro s/broy |  |
| 17/04/2008 | 603 | 22,50 | 23,67 | 1 | 0,50 | 1,17 |  | 17,92 | méc | démontage deux palettes longues sép dyn suite refus bas |  |
| 18/04/2008 | 606 | 17,25 | 18,33 | 1 |  | 1,08 |  | 22,92 | méc | décl broy par température élevée filtre à manche |  |
| 19/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 20/04/2008 | 605 | 7,33 | 7,41 | 1 | Dim | 0,08 |  |  | élé | décl broyeur sans défaut apparent |  |
| 20/04/2008 | 603 | 12,00 | 12,25 | 1 | // | 0,25 |  | 23,67 | méc | décl 603 défaut rotation élévateur chapuis |  |
| 21/04/2008 | 616 | 10,58 | 10,75 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | décl broyeur par débit bas eau palier 2 | 8 |
| 21/04/2008 | 616 | 17,25 | 17,50 | 1 |  | 0,25 |  | 23,58 | méc | décl broyeur par débit bas eau palier 2 | 8 |
| 22/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 23/04/2008 | 605 | 10,00 | 10,50 | 1 |  | 0,50 |  |  | élé | décl broy suite fin de course moteur pple 1 lâché |  |
| 23/04/2008 | 603 | 10,50 | 11,00 |  |  | 0,50 |  |  | méc | montage deux palettes séléction sép dyn |  |
| 23/04/2008 | 250 | 11,00 | 11,50 |  |  | 0,50 |  | 22,50 | méc | élimination fuite dessus silo 5 |  |
| 24/04/2008 | 250 | 7,00 | 9,25 | 1 |  | 2,25 |  |  | méc | élimination fuite matière conduite d'évacuation + répartition palettes sep dyn |  |
| 24/04/2008 | 616 | 18,58 | 18,75 | 1 |  | 0,17 |  | 21,58 | méc | décl broyeur par débit bas eau palier 2 | 8 |
| 25/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 26/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 27/04/2008 | 620 | 7,17 | 8,09 | 1 | Dim |  | 0,92 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 27/04/2008 | 100 | 2,33 | 2,67 | 1 | // | 0,34 |  | 22,74 | fab | bourrage goulotte doseur gypse |  |
| 28/04/2008 | 250 | 8,17 | 12,58 | 1 |  | 4,41 |  |  | méc | trav sur fond silos, sondage boulons, appoint huile réduc.et changt manches filtre 606 |  |
| 28/04/2008 | 620 | 17,58 | 19,00 | 1 |  |  | 1,42 | 18,17 | pré | travaux méc sur palettes sép dyn et basculement sur silo 5 |  |
| 29/04/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 30/04/2008 | 606 | 22,50 | 23,25 | 1 | 0,50 | 0,75 |  | 23,25 | méc | décl broy suite température filtre 606 élevée |  |
|  |  |  |  | 30 | 8,33 | 34,42 | 42,00 | 643,58 |  | 720,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 19.00H-23.00H |  |  |  |  |  |  |  |
| MAI.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/05/2008 | 603 | 20,67 | 20,92 | 1 | 0,25 | 0,25 |  | 23,75 | méc | décl 603 par défaut rotation élévateur chapuis |  |
| 02/05/2008 | 606 | 6,08 | 6,75 | 1 |  | 0,67 |  | 23,33 | méc | température élevée filtre 606 |  |
| 03/05/2008 | 100 | 18,50 | 20,00 | 1 | 1,00 | 1,50 |  |  | fab | bourrage goulotte sortie doseur clinker par une tôle (extraction de la tôle) |  |
| 03/05/2008 | 620 | 20,00 | 21,50 |  | 1,50 |  | 1,50 | 21,00 | pré | basculement sur silo 6 et changt 2 palettes longues sép dyn |  |
| 04/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 05/05/2008 | 615 | 13,08 | 13,33 | 1 |  | 0,25 |  |  | méc | décl 607 par défaut air de barrage |  |
| 05/05/2008 | 620 | 14,67 | 15,42 | 1 |  |  | 0,75 | 23,00 | pré | basculement sur silo 3 Chaux, répartition palettes sélection sép dyn |  |
| 06/05/2008 | 620 | 8,67 | 9,67 | 1 |  |  | 1,00 | 23,00 | pré | rinçage circuit et basculement sur silo 5 |  |
| 07/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 08/05/2008 | 620 | 18,75 | 19,42 | 1 | 0,42 |  | 0,67 | 23,33 | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 09/05/2008 | 620 | 8,83 | 9,50 | 1 |  |  | 0,67 | 23,33 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 10/05/2008 | 250 | 9,25 | 11,50 | 1 |  | 2,25 |  |  | méc | entretien vanne fonds de silos |  |
| 10/05/2008 | 605 | 11,50 | 14,83 |  |  | 3,33 |  | 18,42 | méc | soudure fissure virôle broyeur | 11 |
| 11/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 12/05/2008 | 250 | 14,75 | 16,00 | 1 |  | 1,25 |  | 22,75 | méc | élimination fuite importante sur conduite évacuation |  |
| 13/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 14/05/2008 | 620 | 21,17 | 21,67 | 1 | 0,50 |  | 0,50 | 23,50 | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 15/05/2008 | 100 | 9,25 | 9,75 | 1 |  | 0,50 |  |  | fab | défaut bourrage doseur clinker |  |
| 15/05/2008 | 620 | 11,42 | 12,00 | 1 |  |  | 0,58 | 22,92 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 16/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 17/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 18/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 19/05/2008 | 616 | 8,25 | 8,50 | 1 |  | 0,25 |  |  | méc | décl broyeur par débit bas eau palier 2 | 8 |
| 19/05/2008 | 620 | 8,50 | 9,75 |  |  |  | 1,25 | 22,50 | pré | basculement sur silo 3 chaux |  |
| 20/05/2008 | 620 | 9,50 | 10,75 | 1 |  |  | 1,25 |  | pré | rinçage circuit et basculement sur silo 5 |  |
| 20/05/2008 | 603 | 19,33 | 20,00 | 1 | 0,67 | 0,67 |  | 22,08 | méc | R40 démontage deux palettes longues sép dyn. |  |
| 21/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 22/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 23/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 24/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 25/05/2008 | 103 | 3,00 | 3,33 | 1 | Dim | 0,33 |  | 23,67 | méc | vérification circuit aéro sortie broyeur (toile déchirée) |  |
| 26/05/2008 | 103 | 5,50 | 16,00 | 1 |  | 10,50 |  |  | méc | changement toile aéro sortie broyeur, basculement sur silo 6 |  |
| 26/05/2008 | 607 | 16,50 | 16,92 | 1 |  | 0,42 |  | 13,08 | élé | décl par thermique pompe FLS |  |
| 27/05/2008 | 620 | 16,25 | 16,83 | 1 |  |  | 0,58 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 27/05/2008 | 606 | 17,00 | 19,58 | 1 | 0,58 | 2,58 |  |  | méc | décl ventilateur filtre par température haute enroulement mot (changt courroies) |  |
| 27/05/2008 | 607 | 19,91 | 20,08 | 1 | 0,16 | 0,17 |  | 20,67 | méc | refoulement pompe suite coincement clapet |  |
| 28/05/2008 | 606 | 5,00 | 5,75 | 1 |  | 0,75 |  |  | méc | décl broy par température élevée filtre à manches suite CK chaude |  |
| 28/05/2008 | 100 | 10,92 | 19,92 | 1 | 0,92 | 9,00 |  |  | fab | défaut bourrage entrée sép dyn changement toile aéro et vidange réducteur broyeur |  |
| 28/05/2008 | 607 | 20,17 | 20,42 | 1 | 0,25 | 0,25 |  |  | élé | décl par thermique pompe 607 |  |
| 28/05/2008 | 607 | 21,50 | 21,66 | 1 | 0,16 | 0,16 |  |  | élé | décl par thermique pompe 607 |  |
| 28/05/2008 | 607 | 22,33 | 22,75 | 1 | 0,42 | 0,42 |  |  | élé | refoulement pompe 607 |  |
| 28/05/2008 | 607 | 23,33 | 25,00 | 1 |  | 1,67 |  | 11,75 | méc | décl par thermique pompe 607 et intervention sur clapet pompe |  |
| 29/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 30/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 31/05/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
|  |  |  |  | 28 | 6,83 | 37,17 | 8,75 | 698,08 |  | 744,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 19.00H-23.00H |  |  |  |  |  |  |  |
| JUIN.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/06/2008 | 601 | 21,25 | 21,67 | 1 | Dim | 0,42 |  | 23,58 | méc | patinage tapis doseur CK suite rouleau coincé |  |
| 02/06/2008 | 605 | 8,50 | 14,92 | 1 |  | 6,42 |  |  | méc | Entretien préventif |  |
| 02/06/2008 | 605 | 15,17 | 15,25 | 1 |  | 0,08 |  | 17,50 | élé | décl broyeur, défaut reponse FC vireur |  |
| 03/06/2008 | 601 | 10,83 | 12,00 | 1 |  | 1,17 |  |  | méc | arret bryeur coincement doseur clinker |  |
| 03/06/2008 | 620 | 14,00 | 15,08 | 1 |  |  | 1,08 | 21,75 | pré | arret pour changement sursilo3 CHAUX |  |
| 04/06/2008 | 612 | 6,17 | 6,75 | 1 |  | 0,58 |  |  | méc | décl 607, défaut pression de decharge compresseur |  |
| 04/06/2008 | 620 | 8,00 | 9,83 | 1 |  |  | 1,83 |  | pré | basculement vers silo 6 |  |
| 04/06/2008 | 620 | 19,75 | 20,26 | 1 | 0,50 |  | 0,51 | 21,08 | pré | basculement vers silo 5 |  |
| 05/06/2008 | 603 | 9,92 | 10,84 | 1 |  | 0,92 |  | 23,08 | méc | démontage palettes de selection |  |
| 06/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 | 1 |  | 0,00 |  | 24,00 |  |  |  |
| 07/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 08/06/2008 | 620 | 6,75 | 8,09 | 1 | Dim |  | 1,34 | 22,66 |  | basculement vers silo 3 |  |
| 09/06/2008 |  | 9,34 | 10,42 | 1 |  |  | 1,08 | 22,92 |  | basculement vers silo 5 |  |
| 10/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 11/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 12/06/2008 | 605 | 13,17 | 14,00 | 1 |  | 0,83 |  |  | élé | Echauffement départ broyeus ciments S/3 |  |
| 12/06/2008 | 606 | 14,00 | 20,67 | 1 |  | 6,67 |  | 16,50 | méc | entretien moto-reducteur vis sous filtre 606 |  |
| 13/06/2008 | 603 | 10,83 | 11,33 | 1 |  | 0,50 |  | 23,5 | élé | décl ventilateur aero sortie élevateur V6 |  |
| 14/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 15/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 16/06/2008 | 620 | 9,58 | 11,75 | 1 |  |  | 2,17 | 21,83 | pré | basculement vers silo6 et vidange vis sous filtre606 |  |
| 17/06/2008 | 620 | 8,42 | 11,67 | 1 |  |  | 3,25 |  | pré | basculement vers silo5 et travaux mécanique sur vanne FLS sur silo5et vent aero produit finie |  |
| 17/06/2008 | 605 | 13,75 | 15,58 | 1 |  | 1,83 |  | 18,92 | méc | dec broyeur T° enroulement moteur 2 élevée | 1 |
| 18/06/2008 | 600 | 8,50 | 9,17 | 1 |  | 0,67 |  | 23,33 | élé | décl broyeur au moment de basculement transfo 1 à 2 |  |
| 19/06/2008 | 601 | 8,58 | 10,50 | 1 |  | 1,92 |  | 22,08 | méc | réparation tapis doseur clinker |  |
| 20/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 | 1 |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/06/2008 | 620 | 15,75 | 17,16 | 1 |  |  | 1,41 |  | pré | Basculement vers silo3 |  |
| 21/06/2008 | 604 | 1,66 | 4,83 | 1 |  | 3,17 |  | 19,42 | méc | dec broyeur par débit bas huile reducteur1, pompe désaccouplée | 4 |
| 22/06/2008 | 604 | 6,42 | 6,50 | 1 | Dim | 0,08 |  |  | élé | dec broyeur sans défaut apparent |  |
| 22/06/2008 | 605 | 7,00 | 7,66 | 1 | // | 0,66 |  |  | élé | dec broyeur sans défaut apparent |  |
| 22/06/2008 | 605 | 8,33 | 9,08 | 1 | // | 0,75 |  |  | méc | dec broyeur pression bas huile palier2 | 8 |
| 22/06/2008 | 604 | 9,75 | 10,92 | 1 | // | 1,17 |  |  | méc | dec broyeur débit bas huile réducteur moteur1 et changement charbons M1 | 1 |
| 22/06/2008 | 620 | 13,67 | 14,50 | 1 | // |  | 0,83 | 20,51 | pré | Basculement vers silo 6 |  |
| 23/06/2008 | 620 | 8,50 | 9,42 | 1 |  |  | 0,92 | 23,08 | pré | Basculement vers silo 5 |  |
| 24/06/2008 | 103 | 13,67 | 15,00 | 1 |  | 1,33 |  |  | fab | bourrage aero sortie broyeur |  |
| 24/06/2008 | 103 | 18,00 | 22,00 | 1 | 3,00 | 4,00 |  | 18,67 | fab | bourrage aero sortie broyeur |  |
| 25/06/2008 | 103 | 18,08 | 21,66 | 1 | 2,66 | 3,58 |  |  | fab | bourrage aero sortie broyeur |  |
| 25/06/2008 | 103 | 2,84 | 3,59 | 1 |  | 0,75 |  | 19,67 | fab | bourrage aero sortie broyeur |  |
| 26/06/2008 | 700 | 7,83 | 21,00 | 1 | 2,00 |  | 13,17 | 10,83 | pré | arrêt broyeur coupure courant |  |
| 27/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 24,00 |  | RAS |  |
| 28/06/2008 | 504 | 0,83 | 3,83 | 1 |  | 3,00 |  | 21 | méc | arrêt broyeur manque gypse, changement P24 |  |
| 29/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim |  | 0,00 | 24,00 |  | RAS |  |
| 30/06/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 24,00 |  | RAS |  |
|  |  |  |  | 35 | 8,16 | 40,50 | 27,59 | 651,91 |  | 720,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 19.00H-23.00H |  |  |  |  |  |  |  |
| JUILLET.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/07/2008 | 622 | 10,16 | 15,75 | 1 |  |  | 5,59 |  | élé | arrêt pour entretien électrique, montage d'un piquage pour poussière vers filtre et basculement vers silo6 |  |
| 01/07/2008 | 601 | 19,17 | 19,50 | 1 | 0,34 | 0,33 |  | 18,08 | méc | doseur clincker coincé |  |
| 02/07/2008 | 620 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  | 0,00 | 24,00 | pré | basculement vers silo 3 |  |
| 03/07/2008 | 620 | 7,08 | 9,16 | 1 |  |  | 2,08 | 21,92 | pré | basculement vers silo 5 |  |
| 04/07/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 24,00 |  | RAS |  |
| 05/07/2008 | 620 | 22,67 | 22,75 | 1 | 0,09 |  | 0,08 |  | pré | arrêt broyeur pour basculement de silo |  |
| 05/07/2008 | 612 | 22,75 | 23,00 |  | 0,25 | 0,25 |  |  | méc | décl comp aerzen, |  |
| 05/07/2008 | 606 | 23,00 | 29,00 |  |  | 6,00 |  | 17,67 | méc | débloccage vis sous filtre 606 et débourrage |  |
| 06/07/2008 | 606 | 5,00 | 9,67 |  | Dim | 4,67 |  |  | méc | entretien vis sous filtre 606 |  |
| 06/07/2008 | 620 | 22,92 | 23,50 | 1 | // |  | 0,58 |  | pré | arrêt broyeur pour basculement sur silo 5 |  |
| 06/07/2008 | 100 | 23,83 | 24,41 | 1 | // | 0,58 |  | 18,17 | fab | décl vis sous filtre 606 par bourrage |  |
| 07/07/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 24,00 |  | RAS |  |
| 08/07/2008 | 620 | 15,33 | 16,33 | 1 |  |  | 1,00 |  | pré | basculement vers silo 6 |  |
| 08/07/2008 | 606 | 16,33 | 18,42 | 1 |  | 2,09 |  | 20,91 | méc | coincement vis sous filtre 606 |  |
| 09/07/2008 | 615 | 10,17 | 10,67 | 1 |  | 0,50 |  |  | méc | décl 607 par défaut air de barrage |  |
| 09/07/2008 | 615 | 10,84 | 11,17 | 1 |  | 0,33 |  |  | méc | même défaut |  |
| 09/07/2008 | 620 | 12,00 | 13,00 | 1 |  |  | 1,00 | 22,17 | pré | basculement vers silo 5 |  |
| 10/07/2008 | 606 | 15,17 | 15,42 | 1 |  | 0,25 |  |  | méc | décl 606 pression diff. Elevée |  |
| 10/07/2008 | 606 | 17,83 | 20,33 | 1 | 1,33 | 2,50 |  | 21,25 | méc | décl vis sous filtre 606 |  |
| 11/07/2008 | 615 | 2,17 | 2,67 | 1 |  | 0,50 |  | 23,50 | méc | décl 607, défaut air de barrage |  |
| 12/07/2008 | 620 | 9,83 | 11,58 | 1 |  |  | 1,75 | 22,25 | pré | basculement vers silo 6 |  |
| 13/07/2008 | 606 | 8,00 | 8,25 | 1 | Dim | 0,25 |  |  | élé | décl broyeur par defaut arrêt local 606 |  |
| 13/07/2008 | 620 | 8,83 | 9,83 | 1 | // |  | 1,00 | 22,75 | pré | basculement vers silo 5 |  |
| 14/07/2008 | 615 | 9,83 | 10,00 | 1 |  | 0,17 |  | 23,83 | élé | décl broyeur par defaut air de barrage |  |
| 15/07/2008 | 607 | 10,17 | 10,67 | 1 |  | 0,50 |  |  | élé | décl pompe FLS par thermique |  |
| 15/07/2008 | 607 | 10,83 | 11,33 | 1 |  | 0,50 |  |  | élé | décl pompe FLS par thermique |  |
| 15/07/2008 | 250 | 11,33 | 14,50 |  |  | 3,17 |  |  | méc | changement opercule + siège vanne fond silo |  |
| 15/07/2008 | 622 | 14,50 | 15,50 |  |  |  | 1,00 |  | méc | travaux sur conduite Alcalis |  |
| 15/07/2008 | 250 | 19,67 | 20,50 | 1 | 0,83 | 0,83 |  | 18,00 | méc | soudure fuite sur conduite fond silos |  |
| 16/07/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 17/07/2008 | 620 | 18,25 | 19,33 | 1 | 0,33 |  | 1,08 | 22,92 | pré | basculement sur silo 6 et inter sur palettes sép dyn |  |
| 18/07/2008 | 603 | 23,50 | 24,50 | 1 |  | 1,00 |  |  | méc | changement combinaison palettes sélection sép dyn N° 4/16 et 14 |  |
| 18/07/2008 | 250 | 0,50 | 1,00 |  |  | 0,50 |  |  | méc | dépannage et rép fuite fond silo, appoint huile réducteur serrage flasque |  |
| 18/07/2008 | 620 | 1,00 | 1,42 |  |  |  | 0,42 | 22,08 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 19/07/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 20/07/2008 | 102 | 16,00 | 16,33 | 1 | Dim | 0,33 |  | 23,67 | élé | entretien contacteur vent aéro sortie broyeur |  |
| 21/07/2008 | 620 | 8,33 | 9,33 | 1 |  |  | 1,00 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 21/07/2008 | 603 | 9,33 | 10,00 | 1 |  | 0,67 |  | 22,33 | méc | répartition palettes sélection sép dyn + appoint huile réducteur |  |
| 22/07/2008 | 250 | 7,67 | 9,42 | 1 |  | 1,75 |  |  | méc | élimination fuite matière vanne fond silos |  |
| 22/07/2008 | 800 | 12,67 | 12,92 | 1 |  | 0,25 |  | 22,00 | cmr | décl système numérique |  |
| 23/07/2008 | 700 | 7,83 | 11,25 | 1 |  | 3,42 |  |  | élé | arrêt suivant consigne coupure courant STEG |  |
| 23/07/2008 | 620 | 11,25 | 12,17 |  |  |  | 0,92 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 23/07/2008 | 603 | 16,17 | 17,33 | 1 |  | 1,16 |  | 18,50 | méc | intervention méc sur séparateur changt combinaison 4-16-14 |  |
| 24/07/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 25/07/2008 | 604 | 12,58 | 12,75 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | échauffement température palier ségor côté rallonge, (changement huile) | 8 |
| 25/07/2008 | 606 | 12,75 | 18,83 |  |  | 6,08 |  | 17,75 | méc | décl et réparation vis sous filtre 606 cassé au niveau du tourteau |  |
| 26/07/2008 | 620 | 8,50 | 9,00 | 1 |  |  | 0,50 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 26/07/2008 | 604 | 9,00 | 11,75 |  |  | 2,75 |  | 20,75 | méc | travaux d'entretien méc et déchapotage palier M2 | 9 |
| 27/07/2008 | 620 | 19,00 | 19,50 | 1 | Dim |  | 0,50 |  | pré | basculement sur silo 3 Chaux |  |
| 27/07/2008 | 606 | 19,50 | 20,33 |  | // | 0,83 |  | 22,67 | méc | nettoyage vis filtre 606 suite avalanche matières |  |
| 28/07/2008 | 620 | 8,25 | 8,84 | 1 |  |  | 0,59 | 23,41 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 29/07/2008 | 604 | 18,25 | 24,08 | 1 | 4,00 | 5,83 |  | 18,17 | méc | vibration sur palier ségor et couronne par manque graisse et trav méc sur | 8+12 |
| 30/07/2008 | 604 | 8,58 | 10,00 | 1 |  | 1,42 |  |  | méc | entretien palier ségor | 8 |
| 30/07/2008 | 606 | 10,00 | 11,50 |  |  | 1,50 |  | 21,08 | méc | entretien vis s/filtre à manches, changement goupille |  |
| 31/07/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
|  |  |  |  | 37 | 7,17 | 51,08 | 19,09 | 673,83 |  | 744,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 19.00H-23.00H |  |  |  |  |  |  |  |
| AOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 02/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 03/08/2008 | 620 | 15,00 | 16,33 | 1 | Dim |  | 1,33 | 22,67 | pré | basculement silo 6 |  |
| 04/08/2008 | 605 | 15,00 | 15,25 | 1 |  | 0,25 |  |  | méc | décl broyeur par différence puissance | 1 |
| 04/08/2008 | 620 | 15,25 | 16,67 |  |  |  | 1,42 |  | pré | basculement sur silo 3 chaux |  |
| 04/08/2008 | 620 | 3,00 | 5,00 | 1 |  |  | 2,00 | 20,33 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 05/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 06/08/2008 | 604 | 1,00 | 5,00 | 1 |  | 4,00 |  | 20,00 | méc | cisaillement des boulons assise palier ségor Moteur 1 côté rallonge | 8 |
| 07/08/2008 | 604 | 5,00 | 29,00 |  |  | 24,00 |  | 0,00 | méc | entretien palier ségor M1 broyeur | 8 |
| 08/08/2008 | 604 | 5,00 | 10,25 |  |  | 5,25 |  | 18,75 | méc | fin travaux d'entretien palier ségor M1 broyeur | 8 |
| 09/08/2008 | 604 | 9,33 | 10,50 | 1 |  | 1,17 |  |  | méc | vibration sur palier ségor | 8 |
| 09/08/2008 | 604 | 10,75 | 10,83 | 1 |  | 0,08 |  | 22,75 | méc | défaut graissage couronne broyeur | 12 |
| 10/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 11/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 12/08/2008 | 250 | 6,00 | 7,50 | 1 |  | 1,50 |  |  | méc | fuite importante au vanne fond de silos |  |
| 12/08/2008 | 620 | 7,50 | 8,75 |  |  |  | 1,25 |  | pré | basculement sur silo 3 chaux |  |
| 12/08/2008 | 604 | 8,75 | 10,17 |  |  | 1,42 |  | 19,83 | méc | entretien palier de sortie broyeur | 9 |
| 13/08/2008 | 620 | 9,17 | 10,50 | 1 |  |  | 1,33 | 22,67 | pré | basculement sur silo 5 et répartition palettes sélection |  |
| 14/08/2008 | 607 | 11,50 | 11,83 | 1 |  | 0,33 |  |  | méc | déclenchement 607, pompe FLS |  |
| 14/08/2008 | 250 | 11,83 | 14,00 |  |  | 2,17 |  | 21,50 | méc | entretien et changement opercule vanne fond de silos |  |
| 15/08/2008 | 607 | 8,75 | 9,00 | 1 |  | 0,25 |  |  | méc | déclenchement 607, pompe FLS |  |
| 15/08/2008 | 604 | 15,17 | 15,58 | 1 |  | 0,41 |  |  | méc | décl broyeur par défaut débit huile réducteur moteur 2 | 1 |
| 15/08/2008 | 605 | 16,00 | 17,42 | 1 |  | 1,42 |  | 21,92 | élé | décl broyeur par température haute enroulement moteur 2 | 1 |
| 16/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 17/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 18/08/2008 | 615 | 11,67 | 12,17 | 1 |  | 0,50 |  |  | méc | décl broyeur par défaut air de barrage |  |
| 18/08/2008 | 250 | 12,17 | 13,00 |  |  | 0,83 |  | 22,67 | méc | vanne conduite d'air cisaillée |  |
| 19/08/2008 | 250 | 8,00 | 10,67 | 1 |  | 2,67 |  | 21,33 | méc | entretien vanne fond de silos |  |
| 20/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 22/08/2008 | 620 | 7,17 | 8,84 | 1 |  |  | 1,67 |  | pré | silo plein + entretien pompe FLS 607A et basculement sur silo 3 chaux |  |
| 22/08/2008 | 607 | 10,33 | 11,75 | 1 |  | 1,42 |  | 20,91 | élé | décl 607 par abscence de choix |  |
| 23/08/2008 | 620 | 7,00 | 8,75 | 1 |  |  | 1,75 |  | pré | basculement sur silo 5 + répartition palettes de sélection |  |
| 23/08/2008 | 250 | 9,50 | 10,67 | 1 |  | 1,17 |  | 21,08 | méc | élimination fuite matière au fond de silos |  |
| 24/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 25/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 26/08/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 27/08/2008 | 612 | 12,58 | 14,17 | 1 |  | 1,59 |  |  | méc | décl compresseur Aerzen par pression de décharge, visite vanne fond silo |  |
| 27/08/2008 | 612 | 14,34 | 16,42 | 1 |  | 2,08 |  |  | méc | décl compresseur Aerzen par pression de décharge |  |
| 27/08/2008 | 612 | 16,67 | 20,25 | 1 | 1,25 | 3,58 |  |  | méc | // // |  |
| 27/08/2008 | 612 | 20,50 | 21,17 | 1 | 0,67 | 0,67 |  |  | méc | // // |  |
| 27/08/2008 | 612 | 2,50 | 2,83 | 1 |  | 0,33 |  |  | méc | // // |  |
| 27/08/2008 | 612 | 3,00 | 3,50 | 1 |  | 0,50 |  | 15,25 | méc | // // |  |
| 28/08/2008 | 612 | 5,92 | 11,83 | 1 |  | 5,91 |  | 18,09 | méc | décl comp. Aerzen par pression de décharge, entretien vanne fond silo |  |
| 29/08/2008 | 603 | 8,92 | 13,67 | 1 |  | 4,75 |  |  | méc | entretien sep dy. Registre lâché |  |
| 29/08/2008 | 605 | 1,08 | 5,00 | 1 |  | 3,92 |  | 15,33 | méc | rallonge d'entraînement broyeur côté route cisaillé |  |
| 30/08/2008 | 605 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 | 24,00 |  | 0,00 | méc | rallonge d'entraînement broyeur côté route cisaillé |  |
| 31/08/2008 | 605 | 5,00 | 8,50 |  | Dim | 3,50 |  |  | méc | fin travaux sur rallonge d'entraînement broyeur côté route cisaillé |  |
| 31/08/2008 | 604 | 16,50 | 16,67 | 1 | // | 0,17 |  |  | méc | défaut débit bas huile réducteur 1 broyeur | 4 |
| 31/08/2008 | 605 | 2,17 | 2,25 | 1 | // | 0,08 |  | 20,25 | élé | déclenchement broyeur |  |
|  |  |  |  | 29 | 5,92 | 99,92 | 10,75 | 633,33 |  | 744,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 19.00H-23.00H |  |  |  |  |  |  |  |
| SEPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/09/2008 | 503 | 8,34 | 10,17 | 1 |  | 1,83 |  |  | méc | T.CK Vide, suite 503B débit faible et entretien tapis 25PL12 |  |
| 01/09/2008 | 503 | 18,75 | 20,58 | 1 |  | 1,83 |  | 20,34 | méc | T.CK Vide, suite 503B débit faible et entretien tapis 25PL12 |  |
| 02/09/2008 | 604 | 6,83 | 7,00 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | décl broy par débit huile réducteur N°1 | 4 |
| 02/09/2008 | 620 | 7,50 | 8,67 | 1 |  |  | 1,17 |  | pré | basculement sur silo 6 et réparation palettes sép dyn |  |
| 02/09/2008 | 604 | 10,08 | 10,58 | 1 |  | 0,50 |  |  | méc | décl broy par débit huile réducteur N°1 | 4 |
| 02/09/2008 | 604 | 11,58 | 12,41 | 1 |  | 0,83 |  | 21,33 | cmr | décl broy par débit huile réducteur N°1, intervention CMR |  |
| 03/09/2008 | 620 | 7,83 | 8,91 | 1 |  |  | 1,08 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 03/09/2008 | 604 | 0,50 | 1,08 | 1 |  | 0,58 |  |  | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 1 | 9 |
| 03/09/2008 | 604 | 2,17 | 3,08 | 1 |  | 0,91 |  |  | cmr | décl broy par défaut température haute huile palier 1 | 9 |
| 03/09/2008 | 100 | 4,00 | 4,67 | 1 |  | 0,67 |  | 20,76 | fab | défaut bourrage aéro produit fini |  |
| 04/09/2008 | 100 | 5,00 | 7,50 | 1 |  | 2,50 |  |  | fab | bourrage aéro produit fini |  |
| 04/09/2008 | 103 | 7,50 | 12,08 |  |  | 4,58 |  |  | méc | changement toile aéro |  |
| 04/09/2008 | 607 | 12,33 | 12,50 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | refoulement pompe 607 suite coincement clapet |  |
| 04/09/2008 | 100 | 13,83 | 17,58 | 1 |  | 3,75 |  |  | fab | bourrage et entretien vis sous filtre 606 |  |
| 04/09/2008 | 604 | 20,00 | 21,33 | 1 | 1,33 | 1,33 |  |  | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 2 | 8 |
| 04/09/2008 | 604 | 22,67 | 23,67 | 1 | 0,33 | 1,00 |  |  | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 2 | 8 |
| 04/09/2008 | 604 | 1,17 | 2,09 | 1 |  | 0,92 |  |  | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 2 | 8 |
| 04/09/2008 | 604 | 3,50 | 5,00 | 1 |  | 1,50 |  | 8,25 | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 2 | 8 |
| 05/09/2008 | 604 | 5,00 | 5,17 |  |  | 0,17 |  |  | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 2 | 8 |
| 05/09/2008 | 604 | 7,92 | 10,08 | 1 |  | 2,16 |  |  | méc | décl broy par défaut température haute huile palier 2 | 8 |
| 05/09/2008 | 503 | 1,75 | 3,42 | 1 |  | 1,67 |  | 20,00 | méc | trémie ck vide, débit 503 faible et tapis 25PL12 indispo |  |
| 06/09/2008 | 250 | 9,00 | 14,58 | 1 |  | 5,58 |  |  | méc | entretien vanne fond silo, fuite vers silo 3 |  |
| 06/09/2008 | 503 | 3,83 | 5,00 | 1 |  | 1,17 |  | 17,25 | méc | trémie ck vide, débit 503 faible et tapis 25PL12 indispo |  |
| 07/09/2008 | 503 | 5,00 | 7,00 |  | Dim | 2,00 |  |  | méc | trémie ck vide, débit 503 faible et tapis 25PL12 indispo |  |
| 07/09/2008 | 601 | 19,00 | 19,17 | 1 | // | 0,17 |  | 21,83 | méc | décl doseur clinker |  |
| 08/09/2008 | 503 | 12,75 | 13,83 | 1 |  | 1,08 |  |  | méc | trémie ck vide, débit 503 faible et tapis 25PL12 indispo |  |
| 08/09/2008 | 604 | 16,25 | 17,75 | 1 |  | 1,50 |  |  | méc | temp haute huile palier 2 | 8 |
| 08/09/2008 | 603 | 19,50 | 21,25 | 1 | 1,75 | 1,75 |  |  | méc | R40 élevé, visite separateur dynamique |  |
| 08/09/2008 | 103 | 21,25 | 29,00 |  | 1,75 | 7,75 |  | 11,92 | méc | aero sortie élevateur déchiré, changement toile |  |
| 09/09/2008 | 603 | 5,00 | 13,00 |  |  | 8,00 |  |  | méc | entretien accouplement élevateur chappuis |  |
| 09/09/2008 | 604 | 15,17 | 15,84 | 1 |  | 0,67 |  |  | méc | temp haute huile palier 2 | 8 |
| 09/09/2008 | 605 | 16,17 | 16,75 | 1 |  | 0,58 |  |  | élé | défaut demarreur AOIP |  |
| 09/09/2008 | 604 | 19,00 | 19,09 | 1 | 0,09 | 0,09 |  |  | méc | temp haute huile palier 2 | 8 |
| 09/09/2008 | 604 | 19,75 | 20,17 | 1 | 0,42 | 0,42 |  |  | méc | temp haute huile palier 2 | 8 |
| 09/09/2008 | 604 | 20,75 | 21,42 | 1 | 0,67 | 0,67 |  | 13,57 | méc | temp haute huile palier 2 | 8 |
| 10/09/2008 | 604 | 14,83 | 16,00 | 1 |  | 1,17 |  |  | méc | décl broy par temp haute huile palier 2 | 8 |
| 10/09/2008 | 604 | 19,50 | 20,83 | 1 | 1,33 | 1,33 |  | 21,50 | méc | décl broy par temp haute huile palier 2 | 8 |
| 11/09/2008 | 603 | 6,67 | 13,42 | 1 |  | 6,75 |  | 17,25 | méc | débit extrac faible 503A, tapis 25PL12 indisp, trav / registre sép Dyn et Rex 503A |  |
| 12/09/2008 | 503 | 5,92 | 15,00 | 1 |  | 9,08 |  |  | méc | trémie gypse vide suite entretien tapis P024 |  |
| 12/09/2008 | 604 | 1,25 | 1,83 | 1 |  | 0,58 |  | 14,34 | méc | décl broy par temp haute huile palier 2 | 8 |
| 13/09/2008 | 604 | 8,08 | 8,91 | 1 |  | 0,83 |  |  | méc | décl broy par temp haute huile palier 2 | 8 |
| 13/09/2008 | 604 | 11,67 | 12,92 | 1 |  | 1,25 |  |  | méc | décl broy par temp haute huile palier 2 | 8 |
| 13/09/2008 | 604 | 16,08 | 17,00 | 1 |  | 0,92 |  | 21,00 | méc | décl broy par temp haute huile palier 2 | 8 |
| 14/09/2008 | 620 | 22,92 | 24,42 | 1 | Dim |  | 1,50 | 22,50 | pré | basculement sur silo 6 IIAL et répartition palettes (8-14-14) sép dyn |  |
| 15/09/2008 | 611 | 4,33 | 5,00 | 1 |  | 0,67 |  | 23,33 | fab | T.CK.Vide suite débit extraction faible |  |
| 16/09/2008 | 611 | 5,00 | 5,33 |  |  | 0,33 |  |  | fab | T.CK.Vide suite débit extraction faible |  |
| 16/09/2008 | 606 | 10,58 | 11,00 | 1 |  | 0,42 |  |  | cmr | intervention CMR sur indications pression différentielle du filtre 606 |  |
| 16/09/2008 | 620 | 15,17 | 16,17 | 1 |  |  | 1,00 | 22,25 | pré | basculement sur silo 5 et répartition palettes sélections sép dyn |  |
| 17/09/2008 | 613 | 11,00 | 12,67 | 1 |  | 1,67 |  |  | fab | visite sép dyn, suite R40 élevée et répartition paletttes sép (8-14-14) |  |
| 17/09/2008 | 620 | 15,25 | 16,00 | 1 |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 3 chaux pour correction R40 élevée |  |
| 17/09/2008 | 620 | 19,67 | 21,50 | 1 | 1,83 |  | 1,83 |  | pré | basculement sur silo 5 et visite sép dyn, |  |
| 17/09/2008 | 800 | 2,42 | 5,00 | 1 |  | 2,58 |  | 17,17 | cmr | décl broy suite décl système numérique |  |
| 18/09/2008 | 605 | 8,33 | 13,00 | 1 |  | 4,67 |  | 19,33 | méc | visite broyeur |  |
| 19/09/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 20/09/2008 | 620 | 8,58 | 10,00 | 1 |  |  | 1,42 |  | pré | basculement vers silo 3 |  |
| 20/09/2008 | 606 | 16,92 | 17,67 | 1 |  | 0,75 |  | 21,83 | cmr | décl ventilateur 606, défaut sonde moteur |  |
| 21/09/2008 | 620 | 14,67 | 16,83 | 1 | Dim |  | 2,16 | 21,84 | pré | basculement vers silo 5 |  |
| 22/09/2008 | 621 | 10,83 | 23,33 | 1 | 4,00 |  | 12,50 | 11,50 | pré | silos pleins + délestage |  |
| 23/09/2008 | 621 | 18,75 | 25,67 | 1 | 4,00 |  | 6,92 | 17,08 | pré | silos pleins + délestage |  |
| 24/09/2008 | 621 | 7,50 | 24,75 | 1 | 4,00 |  | 17,25 | 6,75 | pré | silos pleins + délestage |  |
| 25/09/2008 | 621 | 18,83 | 29,00 | 1 | 4,00 |  | 10,17 | 13,83 | pré | silos pleins + délestage |  |
| 26/09/2008 | 621 | 5,00 | 9,25 |  |  |  | 4,25 |  | pré | silo plein + basculement sur silo 1 IIBL |  |
| 26/09/2008 | 621 | 15,00 | 25,25 | 1 | 4,00 |  | 10,25 | 9,50 | pré | basculement sur silo 5 + délestage + silo plein |  |
| 27/09/2008 | 621 | 12,00 | 23,50 | 1 | 4,00 |  | 11,50 |  | pré | silo plein + délestage |  |
| 27/09/2008 | 607 | 3,42 | 4,00 | 1 |  | 0,58 |  | 11,92 | méc | coincement clapet pompe FLS |  |
| 28/09/2008 | 607 | 5,00 | 9,33 | 1 | Dim | 4,33 |  |  | méc | coincement clapet pompe FLS (entretien) |  |
| 28/09/2008 | 620 | 12,00 | 24,83 | 1 | // |  | 12,83 | 6,84 | pré | silo plein, basculement sur silo 3 chaux + répartirion palettes sép dyn |  |
| 29/09/2008 | 600 | 7,58 | 12,50 | 1 |  | 4,92 |  |  | élé | décl BT16 moteur ventilateur 07 à la masse , changt moteur |  |
| 29/09/2008 | 621 | 13,50 | 29,00 | 1 | 4,00 |  | 15,50 | 3,58 | pré | silo plein + basculement sur silo 5 + délestage |  |
| 30/09/2008 | 621 | 5,00 | 23,42 |  | 4,00 |  | 18,42 | 5,58 | pré | silo plein + basculement sur silo 5 + délestage |  |
|  |  |  |  | 61 | 41,50 | 101,33 | 130,50 | 488,17 |  | 720,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 17,30H-21,30H |  |  |  |  |  |  |  |
| OCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/10/2008 | 621 | 9,00 | 16,42 | 1 | 3,92 |  | 7,42 |  | pré | silo plein + délestage |  |
| 01/10/2008 | 503 | 21,42 | 22,00 |  |  | 0,58 |  | 16,00 | élé | réparation cable alimentation Rex 503A à la masse | virtuelle (chaux 5h de marche) |
| 02/10/2008 | 621 | 7,83 | 24,50 | 1 | 4,00 |  | 16,67 | 7,33 | pré | silo plein + délestage |  |
| 03/10/2008 | 621 | 5,00 | 21,41 |  | 4,00 |  | 16,41 | 7,59 | pré | silo plein + délestage |  |
| 04/10/2008 | 900 | 8,00 | 29,00 | 1 | 4,00 |  | 21,00 | 3,00 | pré | arrêt technique |  |
| 05/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | Dim |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 06/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 07/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 08/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 09/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 10/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 11/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 12/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | Dim |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 13/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 14/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 15/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 16/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 17/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 18/10/2008 | 900 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 |  | 24,00 | 0,00 | pré | arrêt technique |  |
| 19/10/2008 | 900 | 5,00 | 18,83 |  | Dim |  | 13,83 |  | pré | arrêt technique |  |
| 19/10/2008 | 100 | 19,17 | 20,00 | 1 | // | 0,83 |  |  | fab | bourrage aéro produit fini |  |
| 19/10/2008 | 605 | 20,00 | 23,50 |  | // | 3,50 |  |  | élé | décl broy, défaut terre ppe de graissage réducteur 2 | 7 |
| 19/10/2008 | 603 | 23,83 | 24,00 | 1 | // | 0,17 |  | 5,67 | méc | décl séparateur par température huile réducteur | 7 |
| 20/10/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/10/2008 | 611 | 6,00 | 7,00 | 1 |  | 1,00 |  |  | fab | trémie clinker vide, problème des extracteurs sous silos |  |
| 21/10/2008 | 605 | 7,00 | 8,25 |  |  | 1,25 |  |  | élé | défaut terre moteur 1 broyeur | 1 |
| 21/10/2008 | 102 | 14,50 | 15,25 | 1 |  | 0,75 |  |  | méc | vibration ventilateur 3G |  |
| 21/10/2008 | 604 | 3,83 | 5,00 | 1 |  | 1,17 |  | 19,83 | méc | vibration palier segor | 8 |
| 22/10/2008 | 604 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 | 24,00 |  | 0,00 | méc | entretien palier segor et pignon de commande | 8 |
| 23/10/2008 | 604 | 5,00 | 25,42 |  | 4,00 | 20,42 |  |  | méc | entretien arbre et palier ségor | 8 |
| 23/10/2008 | 604 | 1,42 | 2,25 |  |  | 0,83 |  |  | méc | décl broy par pression huile palier 2 | 8 |
| 23/10/2008 | 604 | 3,00 | 4,33 | 1 |  | 1,33 |  | 1,42 | méc | intervention méc sur palier ségor suite vibration palier côté rallonge | 8 |
| 24/10/2008 | 604 | 7,42 | 9,75 | 1 |  | 2,33 |  |  | méc | arrêt pour entretien suite vibration de 3 paliers ségor | 8 |
| 24/10/2008 | 604 | 10,83 | 11,50 | 1 |  | 0,67 |  |  | méc | intervention méc sur paliers ségor | 8 |
| 24/10/2008 | 604 | 12,91 | 13,33 | 1 |  | 0,42 |  |  | méc | intervention méc sur paliers ségor | 8 |
| 24/10/2008 | 604 | 21,42 | 29,00 | 1 | 0,08 | 7,58 |  | 13,00 | méc | démontage paliers et pignon de commande | 8 |
| 25/10/2008 | 604 | 5,00 | 27,42 |  | 4,00 | 22,42 |  | 2,58 | méc | travaux méc sur palier ségor et pignon | 8 |
| 26/10/2008 | 616 | 7,58 | 7,83 | 1 | Dim | 0,25 |  |  | méc | élimination fuite d'eau conduite refroidissement palier ségor | 8 |
| 26/10/2008 | 604 | 11,42 | 12,00 | 1 | // | 0,58 |  | 23,17 | méc | serrage boulons de fixation palier ségor | 8 |
| 27/10/2008 | 620 | 7,67 | 8,42 | 1 |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 6 + serrage boulons palier ségor |  |
| 27/10/2008 | 102 | 10,67 | 10,83 | 1 |  | 0,16 |  |  | élé | décl ventilateur 3G suite arrêt local actif |  |
| 27/10/2008 | 604 | 16,08 | 29,00 | 1 | 4,00 | 12,92 |  | 10,17 | méc | travaux méc sur palier ségor moteur 1 | 8 |
| 28/10/2008 | 604 | 5,00 | 29,00 |  | 4,00 | 24,00 |  | 0,00 | méc | travaux méc sur palier ségor moteur 1 | 8 |
| 29/10/2008 | 604 | 5,00 | 8,00 |  |  | 3,00 |  |  | méc | travaux méc sur palier ségor moteur 1 | 8 |
| 29/10/2008 | 604 | 8,17 | 8,67 | 1 |  | 0,50 |  |  | méc | travaux méc sur palier ségor moteur 1 | 8 |
| 29/10/2008 | 604 | 8,92 | 19,17 | 1 | 1,67 | 10,25 |  |  | méc | travaux méc sur palier ségor moteur 1 | 8 |
| 29/10/2008 | 600 | 4,00 | 4,34 | 1 |  | 0,34 |  | 9,91 | élé | décl BT 26 |  |
| 30/10/2008 | 603 | 7,83 | 8,00 | 1 |  | 0,17 |  |  | élé | décl 603 défaut rotation élévateur |  |
| 30/10/2008 | 620 | 9,25 | 10,58 | 1 |  |  | 1,33 | 22,50 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 31/10/2008 | 605 | 8,50 | 9,75 | 1 |  | 1,25 |  | 22,75 | méc | sondage boulons broyeur et tension courroies ppe FLS |  |
|  |  |  |  | 24 | 85,67 | 142,67 | 413,41 | 188,92 |  | 745,00 |  |
|  |  |  |  | Delestage de 17.30H-21.30H |  |  |  |  |  |  |  |
| NOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/11/2008 | 604 | 6,00 | 8,58 | 1 |  | 2,58 |  | 21,42 | méc | bruit anormal et vibration sur palier ségor côté L2 | 8 |
| 02/11/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 03/11/2008 | 102 | 6,17 | 6,59 | 1 |  | 0,42 |  |  | élé | décl ventilateur 3G |  |
| 03/11/2008 | 606 | 7,25 | 7,50 | 1 |  | 0,25 |  |  | élé | décl ventilateur 606 |  |
| 03/11/2008 | 620 | 7,50 | 8,25 |  |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 03/11/2008 | 600 | 9,50 | 9,83 | 1 |  | 0,33 |  | 22,25 | élé | chûte de tension | 1 |
| 04/11/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 05/11/2008 | 700 | 7,25 | 14,00 | 1 |  | 6,75 |  |  | élé | coupure courant, appoint boulets Campt N° 2 + interv sur P.Ségor + bascul s/s5 |  |
| 05/11/2008 | 700 | 14,00 | 15,25 |  |  | 1,25 |  | 16,00 | élé | changement armoir électrique du basculeur BT 12-22 |  |
| 06/11/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 07/11/2008 | 620 | 18,00 | 18,75 | 1 |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 2 HRS |  |
| 07/11/2008 | 603 | 19,17 | 19,33 | 1 | 0,16 | 0,16 |  |  | élé | décl 603 par défaut protection moteur séparateur 3G |  |
| 07/11/2008 | 603 | 19,58 | 20,08 | 1 | 0,50 | 0,50 |  |  | élé | décl 603 par défaut protection moteur séparateur 3G |  |
| 07/11/2008 | 603 | 22,33 | 22,50 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | décl broyeur par température huile réducteur séparateur |  |
| 07/11/2008 | 603 | 2,33 | 2,42 | 1 |  | 0,09 |  | 22,33 | méc | décl broyeur par température huile réducteur séparateur |  |
| 08/11/2008 | 606 | 12,58 | 12,75 | 1 |  | 0,17 |  |  | élé | décl filtre 606 sans défaut apparent |  |
| 08/11/2008 | 606 | 13,00 | 13,58 | 1 |  | 0,58 |  |  | élé | décl sas sous filtre 606 par discordance de marche |  |
| 08/11/2008 | 600 | 13,58 | 14,16 |  |  | 0,58 |  |  | élé | chûte de tension | 4,00 |
| 08/11/2008 | 603 | 15,58 | 15,75 | 1 |  | 0,17 |  |  | élé | décl 603 sans défaut apparent |  |
| 08/11/2008 | 603 | 18,75 | 18,91 | 1 | 0,16 | 0,16 |  |  | élé | décl 603 sans défaut apparent |  |
| 08/11/2008 | 620 | 20,25 | 20,75 | 1 | 0,50 |  | 0,50 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 08/11/2008 | 607 | 0,08 | 0,25 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | refoulement pompe 607 FLS |  |
| 08/11/2008 | 607 | 1,25 | 2,75 | 1 |  | 1,50 |  | 20,17 | méc | refoulement pompe 607 FLS |  |
| 09/11/2008 | 607 | 6,75 | 8,58 | 1 | Dim | 1,83 |  |  | méc | refoulement pompe 607 FLS et graissage clapet (changt cartouch graisse) |  |
| 09/11/2008 | 615 | 19,75 | 20,25 | 1 | // | 0,50 |  |  | méc | décl 607 par défaut air de barrage |  |
| 09/11/2008 | 600 | 1,66 | 2,00 | 1 | // | 0,34 |  | 21,33 | élé | décl broyeur par défaut chûte de tension | 1 |
| 10/11/2008 | 620 | 7,67 | 8,17 | 1 |  |  | 0,50 | 23,50 | pré | basculement sur silo 3 Chaux |  |
| 11/11/2008 | 620 | 7,00 | 7,67 | 1 |  |  | 0,67 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 11/11/2008 | 250 | 11,25 | 12,42 | 1 |  | 1,17 |  |  | méc | réparation fuite au dessus silo 6 |  |
| 11/11/2008 | 615 | 15,50 | 16,75 | 1 |  | 1,25 |  | 20,91 | méc | décl 607 par défaut air de barrage |  |
| 12/11/2008 | 615 | 20,00 | 20,25 | 1 | 0,25 | 0,25 |  |  | méc | décl broyeur par défaut pression air de barrage |  |
| 12/11/2008 | 606 | 20,75 | 21,17 | 1 | 0,42 | 0,42 |  |  | méc | décl broyeur par défaut pression air de barrage suite fuite d'air filtre 606 |  |
| 12/11/2008 | 615 | 0,25 | 0,50 | 1 |  | 0,25 |  | 23,08 | méc | décl broyeur par défaut pression air de barrage |  |
| 13/11/2008 | 620 | 7,50 | 8,00 | 1 |  |  | 0,50 |  | pré | basculement sur silo 2 HRS |  |
| 13/11/2008 | 603 | 8,58 | 8,92 | 1 |  | 0,34 |  |  | méc | décl 603 par température huile réducteur séparateur 3G |  |
| 13/11/2008 | 600 | 9,17 | 9,75 | 1 |  | 0,58 |  |  | élé | décl broyeur par défaut chûte de tension | 1 |
| 13/11/2008 | 600 | 11,50 | 12,00 | 1 |  | 0,50 |  | 22,08 | élé | décl 603 par défaut chûte de tension | 1 |
| 14/11/2008 | 620 | 12,50 | 13,00 | 1 |  |  | 0,50 | 23,50 | pré | basculement sur silo 1 IIBL |  |
| 15/11/2008 | 620 | 17,58 | 18,17 | 1 | 0,59 |  | 0,59 |  | pré | basculement sur silo 6 IIAL |  |
| 15/11/2008 | 615 | 18,42 | 18,75 | 1 | 0,33 | 0,33 |  |  | méc | décl 607 suite défaut air de barrage et refoulement pompe 607 |  |
| 15/11/2008 | 607 | 0,17 | 1,08 | 1 |  | 0,91 |  | 22,17 | méc | refoulement pompe 607 et intervention méc sur clapet |  |
| 16/11/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 17/11/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 18/11/2008 | 600 | 23,83 | 24,41 | 1 |  | 0,58 |  | 23,42 | élé | chûte de tension | 1 |
| 19/11/2008 | 620 | 8,25 | 9,25 | 1 |  |  | 1,00 | 23,00 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 20/11/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/11/2008 | 100 | 9,42 | 10,33 | 1 |  | 0,91 |  |  | fab | bourrage jetée doseur clinker |  |
| 21/11/2008 | 612 | 16,00 | 17,67 | 1 | 0,17 | 1,67 |  |  | méc | décl broy par manque air élimination fuite d'air et changt vanne compr GA 75 |  |
| 21/11/2008 | 612 | 19,75 | 21,33 | 1 | 1,58 | 1,58 |  |  | méc | décl broy par manque air nettoyage filtre compresseur GA 75 |  |
| 21/11/2008 | 606 | 21,58 | 24,42 | 1 |  | 2,84 |  |  | méc | décl broy suite vis 606 désacouplé (réparation vis 606) |  |
| 21/11/2008 | 615 | 0,58 | 0,92 | 1 |  | 0,34 |  |  | méc | décl broy par défaut air de barrage |  |
| 21/11/2008 | 615 | 1,33 | 2,41 | 1 |  | 1,08 |  | 15,58 | méc | décl broy par défaut air de barrage |  |
| 22/11/2008 | 604 | 5,83 | 6,00 | 1 |  | 0,17 |  | 23,83 | méc | défaut pression huile palier 1 | 9 |
| 23/11/2008 | 620 | 9,84 | 10,50 | 1 | Dim |  | 0,66 |  | pré | basculement sur silo 2 HRS |  |
| 23/11/2008 | 603 | 4,92 | 5,00 | 1 | // | 0,08 |  | 23,26 | méc | bandage élastique élévateur chapuis ésquinté |  |
| 24/11/2008 | 603 | 5,00 | 8,83 |  |  | 3,83 |  |  | méc | changement bandage élastique élévateur chapuis |  |
| 24/11/2008 | 605 | 11,33 | 11,50 | 1 |  | 0,17 |  |  | élé | décl broyeur sans défaut apparent |  |
| 24/11/2008 | 620 | 15,25 | 15,75 | 1 |  |  | 0,50 | 19,50 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 25/11/2008 | 604 | 21,50 | 21,67 | 1 |  | 0,17 |  |  | méc | défaut pression huile palier 1 | 9 |
| 25/11/2008 | 103 | 4,00 | 5,00 | 1 |  | 1,00 |  | 22,83 | méc | puissance élévateur élevée suite toile aéro sortie broyeur déchiré |  |
| 26/11/2008 | 103 | 5,00 | 10,00 |  |  | 5,00 |  |  | méc | changement toile aéro 1èr tronçon sortie broyeur |  |
| 26/11/2008 | 605 | 10,00 | 13,00 |  |  | 3,00 |  |  | méc | entretien cône fond d'entré broy | 16 |
| 26/11/2008 | 620 | 13,00 | 13,75 |  |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 1 IIBL |  |
| 26/11/2008 | 102 | 13,75 | 14,42 |  |  | 0,67 |  |  | méc | décl sas aéro produit fini |  |
| 26/11/2008 | 605 | 16,75 | 17,00 | 1 |  | 0,25 |  |  | élé | décl broyeur sans défaut |  |
| 26/11/2008 | 604 | 17,33 | 17,83 | 1 | 0,33 | 0,50 |  |  | méc | défaut pression huile palier 1 | 9 |
| 26/11/2008 | 604 | 19,67 | 20,50 | 1 | 0,83 | 0,83 |  | 13,00 | méc | défaut pression huile palier 1, appoint huile | 9 |
| 27/11/2008 | 620 | 6,75 | 7,41 | 1 |  |  | 0,66 | 23,34 | pré | basculement sur silo 6, et décl sép 3G |  |
| 28/11/2008 | 620 | 8,09 | 9,00 | 1 |  |  | 0,91 |  | pré | basculement sur silo 2 HRS |  |
| 28/11/2008 | 603 | 9,00 | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | méc | montage d'un prise d'échantillon sur la gaine de rejet sép dyn |  |
| 28/11/2008 | 603 | 12,50 | 12,75 | 1 |  | 0,25 |  | 21,84 | méc | décl 603 par température huile sép dyn |  |
| 29/11/2008 | 620 | 7,33 | 8,00 | 1 |  |  | 0,67 | 23,33 | pré | basculement sur silo 6 II/AL |  |
| 30/11/2008 | 607 | 2,00 | 3,75 | 1 | Dim | 1,75 |  | 22,25 | méc | élimination fuite sur clapet pompe |  |
|  |  |  |  | 58 | 5,82 | 52,17 | 9,91 | 657,92 |  | 720,00 |  |
| DEC |  |  |  | Delestage de 17.30H-21.30H |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/12/2008 | 620 | 7,42 | 8,25 | 1 |  |  | 0,83 | 23,17 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 02/12/2008 | 601 | 14,83 | 15,42 | 1 |  | 0,59 |  |  | méc | travaux méc sur P03 |  |
| 02/12/2008 | 620 | 18,17 | 18,50 | 1 | 0,33 |  | 0,33 | 23,08 | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 03/12/2008 | 620 | 8,83 | 9,08 | 1 |  |  | 0,25 | 23,75 | pré | basculement sur silo 2 HRS | Modifié |
| 04/12/2008 | 620 | 14,67 | 15,50 | 1 |  |  | 0,83 | 23,17 | pré | basculement sur silo 1 IIBL |  |
| 05/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 06/12/2008 | 620 | 8,58 | 9,25 | 1 |  |  | 0,67 |  | pré | basculement suir silo 5 |  |
| 06/12/2008 | 601 | 9,25 | 12,25 |  |  | 3,00 |  | 20,33 | méc | changement tapis P03 |  |
| 07/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 08/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 09/12/2008 | 607 | 9,00 | 10,00 | 1 |  | 1,00 |  |  | méc | coincement clapet pompe FLS 607 |  |
| 09/12/2008 | 606 | 10,00 | 10,50 |  |  | 0,50 |  |  | élé | intervention éléctrique sur rotation vis filtre 606 |  |
| 09/12/2008 | 620 | 17,83 | 18,67 | 1 | 0,83 |  | 0,84 | 21,66 | pré | basculement sur silo 4 (42,5N) |  |
| 10/12/2008 | 620 | 15,17 | 15,67 | 1 |  |  | 0,50 |  | pré | basculement sur silo 6 |  |
| 10/12/2008 | 606 | 15,66 | 15,83 |  |  | 0,17 |  |  | élé | intervention éléctrique sur rotation vis filtre 606 |  |
| 10/12/2008 | 607 | 2,50 | 2,83 | 1 |  | 0,33 |  | 23,00 | méc | coincement clapet pompe FLS 607 |  |
| 11/12/2008 | 603 | 8,17 | 12,25 | 1 |  | 4,08 |  |  | méc | travaux méc sur aéro alimentation sép dyn |  |
| 11/12/2008 | 620 | 22,50 | 23,00 | 1 |  |  | 0,50 | 19,42 | pré | basculement sur silo 1 IIBL |  |
| 12/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 13/12/2008 | 621 | 17,33 | 21,83 | 1 | 4,00 |  | 4,50 | 19,50 | pré | délestage |  |
| 14/12/2008 | 620 | 17,92 | 18,42 | 1 | Dim |  | 0,50 | 23,50 | pré | basculement sur silo 4 42,5N |  |
| 15/12/2008 | 620 | 9,00 | 14,50 | 1 |  |  | 5,50 | 18,50 | pré | silo plein + basculement sur silo 5 | Modifié |
| 16/12/2008 | 601 | 20,83 | 23,16 | 1 | 0,67 | 2,33 |  | 21,67 | fab | extraction d'un bar de fer du tapis doseur CK | Modifié |
| 17/12/2008 | 620 | 10,42 | 12,42 | 1 |  |  | 2,00 |  | pré | basculement sur silo 3 chaux et vérification de la vanne vers silo 2 | Modifié |
| 17/12/2008 | 620 | 23,33 | 24,91 | 1 |  |  | 1,58 | 20,42 | pré | basculement sur silo 6 | Modifié |
| 18/12/2008 | 620 | 3,08 | 3,75 | 1 |  |  | 0,67 | 23,33 | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 19/12/2008 | 611 | 21,42 | 24,00 | 1 | 0,09 | 2,58 |  |  | fab | trémie clincker vide |  |
| 19/12/2008 | 611 | 2,00 | 4,00 | 1 |  | 2,00 |  |  | fab | trémie clincker vide (silo CK vide) |  |
| 19/12/2008 | 620 | 4,00 | 4,42 |  |  |  | 0,42 | 19,00 | pré | basculement sur silo 1 IIBL |  |
| 20/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 21/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  | Dim | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 22/12/2008 | 620 | 8,00 | 8,75 | 1 |  |  | 0,75 |  | pré | basculement sur silo 6 II/AL |  |
| 22/12/2008 | 621 | 17,25 | 21,75 | 1 | 4,00 |  | 4,50 | 18,75 | pré | délestage |  |
| 23/12/2008 | 620 | 14,67 | 15,25 | 1 |  |  | 0,58 |  | pré | basculement sur silo 5 |  |
| 23/12/2008 | 601 | 15,75 | 16,17 | 1 |  | 0,42 |  | 23,00 | élé | mauvais contact tapis P02 (tapis sous doseur gypse) |  |
| 24/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 25/12/2008 | 607 | 17,25 | 20,08 | 1 | 2,58 | 2,83 |  |  | méc | changement courroies pompe FLS |  |
| 25/12/2008 | 607 | 22,58 | 24,92 | 1 |  | 2,34 |  | 18,83 | méc | mise en place et tension courroies pompe FLS |  |
| 26/12/2008 | 601 | 8,33 | 11,83 | 1 |  | 3,50 |  | 20,50 | méc | changement tapis doseur CK dechirée ( corps étranger ) |  |
| 27/12/2008 | 607 | 5,17 | 11,17 | 1 |  | 6,00 |  | 18,00 | méc | décl 607 pompe FLS, travaux méc sur courroies (lâchés) |  |
| 28/12/2008 | 620 | 15,25 | 15,83 | 1 | Dim |  | 0,58 | 23,42 | pré | basculement sur silo 6 II/AL |  |
| 29/12/2008 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 24,00 |  | RAS |  |
| 30/12/2008 | 620 | 14,00 | 23,75 | 1 | 4,00 |  | 9,75 | 14,25 | pré | silo plein + basculement sur silo 2 HRS + délestage |  |
| 31/12/2008 | 605 | 11,34 | 11,50 | 1 |  | 0,16 |  |  | élé | décl broyeur suite fin de course moteur lâché | 1 |
| 31/12/2008 | 620 | 16,41 | 16,83 | 1 |  |  | 0,42 | 23,42 | pré | silo plein + basculement sur silo 1 II/BL |  |
|  |  |  |  | 33 | 16,50 | 31,83 | 36,50 | 675,67 |  | 744,00 |  |

- Remarque :

Le temps de prévention n’est pas le même que le temps horaire

| Temps utilisé dans l'historique des pannes | Temps horaire |
| --- | --- |
| 0.08 | 5 min |
| 0.17 | 10 min |
| 0.25 | 15 min |
| 0.33 | 20 min |
| 0.42 | 25 min |
| 0.5 | 30 min |
| 0.58 | 35 min |
| 0.67 | 40 min |
| 0.75 | 45 min |
| 0.83 | 50 min |
| 0.92 | 55 min |
| 1 | 1 heure |

Annexe supplémentaire

Cette annexe donne une idée sur les pannes qui ne sont pas traités dans l’historique des pannes du broyeur ciment.

| Eléments | Modes de défaillance | Fréquence d’occurrence | Durée | Fait par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupes accouplements à ressort flexible | Manque de graissage | Moins d’une défaillance par trimestre | 2h | Opérateur Mécanicien |
|  | Surcharge de la machine | Moins d’une défaillance par an | 4h | Mécanicien |
| Groupes accouplements flexidents à dentures flexibles | Charge de la machine réceptrice très élevée | Moins d’une défaillance par an | 5h | Opérateur Mécanicien |
|  | Manque d’huile | Moins d’une défaillance par an | 1h | Opérateur |
| Groupes réducteurs principaux | Impureté d’huile | Moins d’une défaillance par an | 6h | Opérateur Mécanicien |
|  | vibration | Moins d’une défaillance par trimestre | 30min | Opérateur |
| Groupe de transmission par pignon | Surcharge de la machine | Moins d’une défaillance par an | 4h | Mécanicien |
|  | Manque d’huile | Moins d’une défaillance par an | 1h | Opérateur |
| Groupes réducteurs de virage | vibration | Moins d’une défaillance par trimestre | 30min | Opérateur |
|  | Impureté d’huile | Moins d’une défaillance par an | 5h | Opérateur Mécanicien |
| Groupes paliers de type SEGOR | Béton détruit | Moins d’une défaillance par an | 8h | Mécanicien |
|  | vibration | Moins d’une défaillance par trimestre | 30min | Opérateur |
| Groupes paliers porteurs | Arrachement du métal | Moins d’une défaillance par an | 12h | Mécanicien |
| Groupe d’installation de graissage | Huile polluée | Moins d’une défaillance par an | 2h | Mécanicien |

| Eléments | Modes de défaillance | Fréquence d’occurrence | Durée | Fait par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupes allonges de transmission | Désalignement | Moins d’une défaillance par an | 2h | Mécanicien |
|  | Affaissement | Moins d’une défaillance par an | 1h | Mécanicien |
| Groupe couronne | vibration | Moins d’une défaillance par trimestre | 30min | Opérateur |
| Groupe de circuit d’eau | Raccord à la conduite cassée | Moins d’une défaillance par an | 4h | Opérateur Mécanicien |
| Groupes tourillons | Usure des portés | Moins d’une défaillance par an | 3h | Mécanicien |
|  | Corps étranger dans l’huile et chute de tension huile | Moins d’une défaillance par trimestre | 2h | Opérateur Mécanicien |

- Remarque

La détection de ces différentes pannes se fait par une visite ou avec le dispositif de détection automatique dans la salle du contrôle.