| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale, session juillet2016

Corrigé

Filière	 : CCTP		                                                                       Epreuve : Théorique

Niveau : Technicien                                                                                    Barème: /20

Durée : 3 heures 			V1					coefficient: 2

Problème 01 :

- quel est le rôle de la niveleuse ?

- l’excavation de terrain en pente avec remblayage simultané à contre-pente (construction de terrasse), à la manière de l’angledozer ;

- le mélange homogène de matériaux routiers différents disposés en cordons parallèles au tracé de la route, par la déplacement des cordons d’un bord à l’autre de la route ;

- l’épandage et le réglage des lits de matériaux routiers ;

- l’élargissement de route par talutage successifs, etc.

2) Quelles sont les différentes sortes de briques utilisées dans la construction ? Indiquer leurs modes de fabrication et leurs utilisations particulières.

Les briques :

Ce sont des éléments de construction formés avec de l’argile obtenue pour cuisson et destinés à l’exécution de la maçonnerie.

Fabrication :

- L’extraction de l’argile s'effectue actuellement et le plus souvent avec des excavateurs à godets et des grues à grappin.

- Etape 1

- Le malaxage de l’argile avec des produits divers a pour but de parfaire le mélange et de fournir une pâte aussi homogène que possible.

- Etape 2

- Ainsi le moulage des briques peut se faire de différentes façons :

- Le Moulage à la main

- Moulage semi mécanique

- Moulage mécanique :

- Etape 3

- Après le moulage des briques, celles-ci aboutissent au stade de séchage de deux manières:

- Séchage à l’air libre

- Séchage artificiel

- Etape 4

- Cuisson :

- La cuisson s’effectue dans des fours tunnels de section environ 93 (m) et d’une longueur variante de 60 à 120 m.

- Différentes sortes de briques

- briques pleines perforées et creuses :

- Briques légères :

- Briques réfractaires :

3) Quelles sont les trois classes des pierres naturelles d’après leurs modes de formation        ?

Les roches se classent en trois grandes familles suivant leur origine :

- Roches ignées :

- Roches sédimentaire

- Roches métamorphique

4) Quels sont les granulats qui entrent dans la composition du mortier et du béton ? Indiquer leurs classes et leurs provenances ?

Mortier   sable / origine sédimentaire

Béton    sable /origine sédimentaire

+ Graviers (gravillons) / origine éruptive (Roches ignées)

Problème 02 :

Soit la poutre encastrée en A chargée avec une charge uniforme comme indiquée sur la figure ci jointe.

1)  Calculer la réaction de l’encastrement A  (RA et MA )

La somme des force =o implique que

RA= 6KN

La somme des moments au point A=0

Implique que MA=9KNM

- Déterminer l’expression de l’effort tranchant T(x) et du moment M(x)

3) Tracer les diagrammes T(x) et M(x)

4) Calculer Mmax, Tmax

Problème 03 :

Les échantillons provenant d’un sondage carotté dans la région de Casablanca, nous

Ont fournis les résultats suivants :

 Le poids volumique sec14.30 kN/m3 ; la teneur en eau (=33.56% ; le poids volumique des grains solides s= 26.8KN/m3 ; L= 80% p= 20% ; Le poids volumique de l’eau = 10KN /m3.

- Déterminer ;

  - Le poids volumique total=  Le poids volumique sec*( 1+W)=  19.1kn/M3

  - L’indice des vides,  E= s/d   -1  =0.87

  - Le  degré de saturation  du sol= 1

- Calculer ;

2-1 L’indice de plasticité, IP = L -p =0.6

  - L’indice de consistance.     IC = wl –w/ip =0.8-0.3356/0.60=0.774

Sol plastique

En déduire L’état de consistance du sol. (ANNEXE 1)

3) Classer ce sol d’après la classification LPC (ANNEXE 2).

Ip=0.6= 60% et wl = 0.8  implique que on a un sol :ARGILES TRES PLASTQUE

Barème :

Problème 01 :

1) 1pt

2) 1.5pt

3) 1pt

4) 1.5pt

Problème 02 :

- 3pt

- 3pt

- 2pt

- 2pt

Problème 03 :

  - 0.5pt

  - 0.5pt

  - 0.5pt

2-1)    0.5pt

2-2)   1pt

3)      2pt