| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 16

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,50 x3, 30 m

- Porte intérieure de75x 210 cm et extérieure de 80 x 230 cm

- Fenêtre de 220 x110 cm avec deux meneaux de 20 x25 cm

Pour la chambre n° 1 :

- Dimensions intérieures : 3,30x 3,30 m

- Porte de 75x210cm et fenêtre de 130x130 cm

Pour  le W.C. :

- Dimensions intérieures : 0 ,80x1,20m

- Porte de 70x210cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 2,16x2, 30 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 100x100 cm

Pour  la chambre n°2 :

- Dimensions intérieures : 4,10 x 3, 30 m

- Porte de 75 x 210 cm et fenêtre de 130x 130 cm

Pour  la chambre n°3 :

- Dimensions intérieures : 3,00 x 4,22 m

- Porte de 80 x 210 cm et porte-fenêtre de  140 x 230 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 7,00 x 3,00 m et 2,00 x 1 ,50 m

- Porte de 80 x 210 cm et deux fenêtres de  180x 100 cm, avec un meneau de 20 x 25cm

Pour  l’entrée : Dimensions intérieures : 1,72x 1 ,42 m

- Porte intérieure de 140x 210 cm et extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

1/3

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Murs : 0,25m

- Cloison :0 ,08m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon  et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?..............................

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,544 m | Ht = 1,602 m |
| HA = 60,235 Grades | HB = 95,345 Grades |
| VA = 75, 384 Grades | VB= 67,324 Grades |
| Dist AB = c = 45,265 m | DistAB = c = 45,265 m |
| ZA= 30220 | ZB = 26558 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 17

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,04 x3, 20 m

- Porte intérieure de75x 210 cm

- Fenêtre de 60 x100 cm

Pour la chambre n° 1 : à cote de la cuisine

- Dimensions intérieures : 2,76x 3,60 m

- Porte de 80x210cm

- Deux Fenêtre de 100x100 cm

Pour la chambre n° 2 :

- Dimensions intérieures : 2,90x 2,85 m

- Porte de 75x210cm

- 2 fenêtres  de 120x100 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,60x2, 00 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 80x100 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures :5,00 x 2,85 m

- Porte de 120 x 210 cm et trois fenêtres de  150x 100 cm,

Pour  l’entrée :

- Dimensions intérieures : 1,10x 1 ,30 m

- Porte extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

1/3

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur : 0.20 m

- Epaisseur de cloison : 0.10 m et 0.15 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,600 m | Ht = 1,490 m |
| HA = 79,183 Grades | HB = 106,270 Grades |
| VA = 75,595 Grades | VB= 74,580Grades |
| Dist AB= c= 17,550 m | DistAB= c=17,550 m |
| ZA= 25120 | ZB = 25365 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 18

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

- Porte de 80 x 210 cm

- Deux  Fenêtres de 160 x120 cm

Pour la chambre de séjour :

- Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

- Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

- fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

- Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

- Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m

- Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur du mur : 0.30 m

- Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,764m | Ht = 1,826 m |
| HA = 64,320 Grades | HB = 46,840 Grades |
| VA = 45,824 Grades | VB= 74,420 Grades |
| Dist AB= c= 36,482 m | DistAB= c=36,482 m |
| ZA= 50150 | ZB = 65116 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 19

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

- Porte de85x 210 cm

- Fenêtre de 120 x120 cm

Pour la chambre:

- Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

- Porte de 90x210cm

- Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

- Porte de 70x210 cm

- Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m

- Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse :

- Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

- Porte extérieur de 100x 210 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

1/3

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur :0.20 m

- Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,544 m | Ht = 1,602 m |
| HA = 60,235 Grades | HB = 95,345 Grades |
| VA = 75, 384 Grades | VB= 67,324 Grades |
| Dist AB = c = 45,265 m | DistAB = c = 45,265 m |
| ZA= 30220 | ZB = 26558 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 20

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,50 x3, 30 m

- Porte intérieure de75x 210 cm et extérieure de 80 x 230 cm

- Fenêtre de 220 x110 cm avec deux meneaux de 20 x25 cm

Pour la chambre n° 1 :

- Dimensions intérieures : 3,30x 3,30 m

- Porte de 75x210cm et fenêtre de 130x130 cm

Pour  le W.C. :

- Dimensions intérieures : 0 ,80x1,20m

- Porte de 70x210cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 2,16x2, 30 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 100x100 cm

Pour  la chambre n°2 :

- Dimensions intérieures : 4,10 x 3, 30 m

- Porte de 75 x 210 cm et fenêtre de 130x 130 cm

Pour  la chambre n°3 :

- Dimensions intérieures : 3,00 x 4,22 m

- Porte de 80 x 210 cm et porte-fenêtre de  140 x 230 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 7,00 x 3,00 m et 2,00 x 1 ,50 m

- Porte de 80 x 210 cm et deux fenêtres de  180x 100 cm, avec un meneau de 20 x 25cm

Pour  l’entrée : Dimensions intérieures : 1,72x 1 ,42 m

- Porte intérieure de 140x 210 cm et extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

1/3

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Murs : 0,25m

- Cloison :0 ,08m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,600 m | Ht = 1,490 m |
| HA = 79,183 Grades | HB = 106,270 Grades |
| VA = 75,595 Grades | VB= 74,580Grades |
| Dist AB= c= 17,550 m | DistAB= c=17,550 m |
| ZA= 25120 | ZB = 25365 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 21

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,04 x3, 20 m

- Porte intérieure de75x 210 cm

- Fenêtre de 60 x100 cm

Pour la chambre n° 1 : à cote de la cuisine

- Dimensions intérieures : 2,76x 3,60 m

- Porte de 80x210cm

- Deux Fenêtre de 100x100 cm

Pour la chambre n° 2 :

- Dimensions intérieures : 2,90x 2,85 m

- Porte de 75x210cm

- 2 Fenêtres  horizontale de 120x100 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,60x2, 00 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 80x100 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures :5,00 x 2,85 m

- Porte de 80 x 210 cm et trois fenêtres de  150x 100 cm,

Pour  l’entrée :

- Dimensions intérieures : 1,10x 1 ,30 m

- Porte extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

1/3

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur : 0.20 m

- Epaisseur de cloison : 0.10 m et 0.15 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,764m | Ht = 1,826 m |
| HA = 64,320 Grades | HB = 46,840 Grades |
| VA = 45,824 Grades | VB= 74,420 Grades |
| Dist AB= c= 36,482 m | DistAB= c=36,482 m |
| ZA= 50150 | ZB = 65116 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème :  /60

Variante 22

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

- Porte de 80 x 210 cm

- Deux  Fenêtres de 160 x120 cm

Pour la chambre de séjour :

- Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

- Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

- fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

- Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

- Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m

- Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

1/3

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur du mur : 0.30 m

- Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,544 m | Ht = 1,602 m |
| HA = 60,235 Grades | HB = 95,345 Grades |
| VA = 75, 384 Grades | VB= 67,324 Grades |
| Dist AB = c = 45,265 m | DistAB = c = 45,265 m |
| ZA= 30220 | ZB = 26558 |

Barème de notation :

Sujet 1 :

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2 : .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème :  /60

Variante 23

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

- Porte de85x 210 cm

- Fenêtre de 120 x120 cm

Pour la chambre :

- Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

- Porte de 90x210cm

- Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

- Porte de 70x210 cm

- Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m

- Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse :

- Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

- Porte extérieur de 100x 210 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

1/3

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur :0.20 m

- Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,600 m | Ht = 1,490 m |
| HA = 79,183 Grades | HB = 106,270 Grades |
| VA = 75,595 Grades | VB= 74,580Grades |
| Dist AB= c= 17,550 m | DistAB= c=17,550 m |
| ZA= 25120 | ZB = 25365 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 24

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,50 x3, 30 m

- Porte intérieure de75x 210 cm et extérieure de 80 x 230 cm

- Fenêtre de 220 x110 cm avec deux meneaux de 20 x25 cm

Pour la chambre n° 1 :

- Dimensions intérieures : 3,30x 3,30 m

- Porte de 75x210cm et fenêtre de 130x130 cm

Pour  le W.C. :

- Dimensions intérieures : 0 ,80x1,20m

- Porte de 70x210cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 2,16x2, 30 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 100x100 cm

Pour  la chambre n°2 :

- Dimensions intérieures : 4,10 x 3, 30 m

- Porte de 75 x 210 cm et fenêtre de 130x 130 cm

Pour  la chambre n°3 :

- Dimensions intérieures : 3,00 x 4,22 m

- Porte de 80 x 210 cm et porte-fenêtre de  140 x 230 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 7,00 x 3,00 m et 2,00 x 1 ,50 m

- Porte de 80 x 210 cm et deux fenêtres de  180x 100 cm, avec un meneau de 20 x 25cm

Pour  l’entrée : Dimensions intérieures : 1,72x 1 ,42 m

- Porte intérieure de 140x 210 cm et extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

1/3

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Murs : 0,25m

- Cloison :0 ,08m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,764m | Ht = 1,826 m |
| HA = 64,320 Grades | HB = 46,840 Grades |
| VA = 45,824 Grades | VB= 74,420 Grades |
| Dist AB= c= 36,482 m | DistAB= c=36,482 m |
| ZA= 50150 | ZB = 65116 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 25

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,04 x3, 20 m

- Porte intérieure de75x 210 cm

- Fenêtre de 60 x100 cm

Pour la chambre n° 1 : à cote de la cuisine

- Dimensions intérieures : 2,76x 3,60 m

- Porte de 80x210cm

- Deux Fenêtre de 100x100 cm

Pour la chambre n° 2 :

- Dimensions intérieures : 2,90x 2,85 m

- Porte de 75x210cm

- 2 fenêtres horizontales de 120x100 cm

- Fenêtre  verticale de100x100 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,60x2, 00 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 80x100 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures :5,00 x 2,85 m

- Porte de 80 x 210 cm et trois fenêtres de  150x 100 cm,

Pour  l’entrée :

- Dimensions intérieures : 1,10x 1 ,30 m

- Porte extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

1/3

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur : 0.20 m

- Epaisseur de cloison : 0.10 m et 0.15 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,600 m | Ht = 1,490 m |
| HA = 79,183 Grades | HB = 106,270 Grades |
| VA = 75,595 Grades | VB= 74,580Grades |
| Dist AB= c= 17,550 m | DistAB= c=17,550 m |
| ZA= 25120 | ZB = 25365 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 26

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

- Porte de 80 x 210 cm

- Deux  Fenêtres de 160 x120 cm

Pour la chambre de séjour :

- Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

- Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

- fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

- Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

- Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m

- Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

1/3

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur du mur : 0.30 m

- Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,600 m | Ht = 1,490 m |
| HA = 79,183 Grades | HB = 106,270 Grades |
| VA = 75,595 Grades | VB= 74,580Grades |
| Dist AB= c= 17,550 m | DistAB= c=17,550 m |
| ZA= 25120 | ZB = 25365 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 27

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 4 ,20 x2, 00 m

- Porte de85x 210 cm

- Fenêtre de 120 x120 cm

Pour la chambre:

- Dimensions intérieures : 4,10x 3,00 m

- Porte de 90x210cm

- Fenêtre de 200x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x2, 35 m

- Porte de 70x210 cm

- Deux fenêtres de 50x100 cm avec meneau de 15x 20 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 4,70 x 3,55 m

- Fenêtre de  300x 120 cm

Pour  la terrasse :

- Dimensions : 3,70x 1 ,20 m

- Porte extérieur de 100x 210 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

1/3

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur :0.20 m

- Epaisseur de cloison :0.15 m et 0.10 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,764m | Ht = 1,826 m |
| HA = 64,320 Grades | HB = 46,840 Grades |
| VA = 45,824 Grades | VB= 74,420 Grades |
| Dist AB= c= 36,482 m | DistAB= c=36,482 m |
| ZA= 50150 | ZB = 65116 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 28

Sujet 1: Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,50 x3, 30 m

- Porte intérieure de75x 210 cm et extérieure de 80 x 230 cm

- Fenêtre de 220 x110 cm avec deux meneaux de 20 x25 cm

Pour la chambre n° 1 :

- Dimensions intérieures : 3,30x 3,30 m

- Porte de 75x210cm et fenêtre de 130x130 cm

Pour  le W.C. :

- Dimensions intérieures : 0 ,80x1,20m

- Porte de 70x210cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 2,16x2, 30 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 100x100 cm

Pour  la chambre n°2 :

- Dimensions intérieures : 4,10 x 3, 30 m

- Porte de 75 x 210 cm et fenêtre de 130x 130 cm

Pour  la chambre n°3 :

- Dimensions intérieures : 3,00 x 4,22 m

- Porte de 80 x 210 cm et porte-fenêtre de  140 x 230 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 7,00 x 3,00 m et 2,00 x 1 ,50 m

- Porte de 80 x 210 cm et deux fenêtres de  180x 100 cm, avec un meneau de 20 x 25cm

Pour  l’entrée : Dimensions intérieures : 1,72x 1 ,42 m

- Porte intérieure de 140x 210 cm et extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

1/3

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur :0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Murs : 0,25m

- Cloison :0 ,08m

Vue en plan

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,544 m | Ht = 1,602 m |
| HA = 60,235 Grades | HB = 95,345 Grades |
| VA = 75, 384 Grades | VB= 67,324 Grades |
| Dist AB = c = 45,265 m | DistAB = c = 45,265 m |
| ZA= 30220 | ZB = 26558 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 29

Sujet1 : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 2 ,04 x3, 20 m

- Porte intérieure de75x 210 cm

- Fenêtre de 60 x100 cm

Pour la chambre n° 1 : à cote de la cuisine

- Dimensions intérieures : 2,76x 3,60 m

- Porte de 80x210cm

- Deux Fenêtre de 100x100 cm

Pour la chambre n° 2 :

- Dimensions intérieures : 2,90x 2,85 m

- Porte de 75x210cm

- Fenêtre  horizontale de 120x100 cm

- Fenêtre  verticale de100x100 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,60x2, 00 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 80x100 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures :5,00 x 2,85 m

- Porte de 120 x 210 cm et trois fenêtres de  150x 100 cm,

Pour  l’entrée :

- Dimensions intérieures : 1,10x 1 ,30 m

- Porte extérieure de 80x 230 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

1/3

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur de mur : 0.20 m

- Epaisseur de cloison : 0.10 m et 0.15 m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,600 m | Ht = 1,490 m |
| HA = 79,183 Grades | HB = 106,270 Grades |
| VA = 75,595 Grades | VB= 74,580Grades |
| Dist AB= c= 17,550 m | DistAB= c=17,550 m |
| ZA= 25120 | ZB = 25365 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3

| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

# Direction Recherche et Ingénierie de la formation

Examen de passage, formation initiale

Session Juin  2010

Filière	 : Chef de chantier travaux publics                        		Epreuve : Pratique

Niveau : Technicien

Durée : 5 heures 								Barème:  /60

Variante 30

Sujet : Maison individuelle à simple rez de chaussée avec terrasse inaccessible

Renseignements techniques

Pour la cuisine :

- Dimensions intérieures : 3 ,10 x 4, 80 m

- Porte de 80 x 210 cm

- Deux  Fenêtres de 160 x120 cm

Pour la chambre de séjour :

- Dimensions intérieures : 2,90x 3,80 m

- Porte extérieur de 80x230cm et porte intérieure de 80x 210 cm

- fenêtre de 240x120 cm et fenêtre 160x120 cm

Pour la salle de  bain

- Dimensions intérieures : 1,90x1, 40 m

- Porte de 70x210 cm et fenêtre de 60x100 cm

Pour  le hall :

- Dimensions intérieures : 2,60 x 8, 80 m

- Porte de 110 x 230 cm et fenêtre de 160x 120 cm

Pour le salon :

- Dimensions intérieures : 3,10 x 3,80 m

- Porte de 110 x 210 cm et deux fenêtres de  160x 120 cm

- Niveau  intérieur du R.D.C. est le niveau de référence+0,00

- Niveau extérieur :-0,20 (niveau du sol naturel)

- Hauteur sous-plafond :2,90 m

- Hauteur du mur d’acrotère : 0,60m, épaisseur de 0,10m

- Hauteur de l’allège : 1,00 mesurée du niveau +0,00

- Semelles continues en béton d’une épaisseur de 0,20 m, et d’un empattement de

0,10 m .

1/3

- Niveau inférieur : -1,20 m par rapport au niveau du sol naturel

- Mur de fondation en maçonnerie de moellons épaisseur : 0,40 m

- Chainage sous les dalles en B.A. épaisseur : 0,30m y compris la dalle en B.A. de 0,10m

- Hérissonnage de 0,40m

- Epaisseur du mur : 0.30 m

- Epaisseur de cloison : 0.20 m et 0.10m

REMARQUE : Les renseignements non fournis sont laissés à l’initiative des stagiaires

Travail demandé :

D’après les renseignements techniques et la vue en plan, on vous demande de dessiner sur  format A3, au crayon et à l’échelle  avec cotation complète :

1°) La vue en plan

2°) La coupe verticale représenté sur la vue en plan

2/3

Sujet 2 : D’après les données du tableau ci- dessous calculer l’altitude Z’C’ d’un ouvrage dont  la base est inaccessible par rapport à ZA  et par rapport à ZB ?

| Station A | Station B |
| --- | --- |
| Ht = 1,764m | Ht = 1,826 m |
| HA = 64,320 Grades | HB = 46,840 Grades |
| VA = 45,824 Grades | VB= 74,420 Grades |
| Dist AB= c= 36,482 m | DistAB= c=36,482 m |
| ZA= 50150 | ZB = 65116 |

Barème de notation :

Sujet 1:

1°)…………………………./25 pts

2°)…………………………./25pts

Sujet 2: .…………………./10 pts

3/3