Diagnostic réseau

- En se référant à la figure ci-dessous, si tous les routeurs exécutent le protocole RIP version 2, pourquoi n’ya t’il pas aucune route pour le réseau 192.168.1.32/27 (3pt)

- Le protocole RIPv2 n’envoient pas les masques de sous réseau dans les mises à jour

- Le routeur A n’est pas configuré avec le protocole RIP comme protocole de routage

- Le protocole RIPv2 résume automatiquement les routes par défaut

- Le routeur B n’est pas configuré pour annoncer le réseau 192.168.1.64/30

- Un administrateur réseau obtient la sortie « Serial is up, line protocol is down » à l’aide de la commande show interface s0. Au niveau de quelle couche si situe probablement l’origine du problème ? (3pt)

- La couche physique

- La couche liaison de données

- La couche réseau

- La couche transport

- Faites glisser chaque élément de gauche sur le type de schéma correspondant de droite (3pt)

- lisez l’exposé. Le routeur R2 est configuré en tant que serveur DHCP. Que se passe t-il si l’hôte A envoie une requête DHCP au serveur DHCP ? (3pt)

- la requête est ignorée par le routeur R1

- la requête est transmise au serveur DHCP

- la requête est transmise au serveur DHCP, mais celui-ci ne répond pas par une adresse IP

- le routeur R1 répond par une adresse IP.

- Quels sont les trois protocoles qui peuvent être impliqués dans des problèmes de couche réseau ? (choisir trois réponses) (2pt)

- DNS

- EIGRP

- IP

- RIP

- TCP

- UDP

- Quelles sont les trois questions qu’il convient de poser à un utilisateur lors de la collecte d’informations  (choisir trois réponses) (2pt)

- Qu’est ce qui fonctionne ?

- A qui avez-vous fait appel quand le problème est apparu ?

- Quand le problème se pose t-il ?

- Quel est votre mot de passe ?

- Qu’avez-vous fait lorsque le problème s’est posé ?

- Quels sont les trois documents nécessaires pour diagnostiquer et corriger efficacement des problèmes réseau ? (2pt)

- La référence de commande de gestion du réseau

- Les tables de configuration du réseau

- Le manuel d’installation du périphérique réseau

- Les schémas de la topologie réseau

- Les tables de configuration des systèmes d’extrémité

- La documentation du fournisseur de services

- Qu’est ce qui est associé à la première étape de la résolution des problèmes de couche application ? (2pt)

- L’analyse des symptômes existants

- La sauvegarde des configurations

- La modification du matériel ou logiciel de l’origine

- Le test ping de la passerelle par défaut pour vérifier la fonctionnalité des couches 1 à 3

- La figure ci-dessous affiche les résultats partiels de la commande debug ip rip events  sur le routeur B. quelle est la cause probable des messages de débogage ? (3pt)

- Les routeurs A et E envoient des messages des mises à jour déformées

- La configuration du protocole RIP sur le routeur B n’inclut pas les réseaux connectés aux interfaces série

- Les interfaces série du routeur B ne sont pas configurées correctement

- Le routeur B exécute une version du protocole RIP différente de celle des routeurs A et E

- Examinez la présentation. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces informations ? (3pt)

- une commande show ip route  sur un routeur situé à deux sauts détecte le réseau 192.168.1.32/27 dans sa table de routage

- L’interface Serial0/0/0 est configurée avec la commande passive interface

- le routeur transmet le masque de sous réseau avec le réseau dans ses mises à jour

- tous les routeurs doivent être des routeurs cisco car le réseau utilise le protocole RIP version 2

- Selon les informations affichées, quelle est l’affirmation vraie relative à cet échange DHCP ? (3pt)

- Le client a été configuré avec succès avec l’adresse 10.1.0.3

- Le serveur DHCP a offert l’adresse 10.1.0.3 au client

- Le client a demandé l’adresse 10.1.0.3 au serveur

- Le serveur DHCP n’est pas parvenu à effectuer un test ping sur 10.1.0.3

- Quel est le symptôme significatif d’un problème de couche physique ? (2pt)

- Une utilisation élevée de l’unité centrale (UC)

- Un nombre excessif de diffusions

- Une convergence STP lente

- Des boucles de routage

- Quelle est l’affirmation vraie relative aux modèles de réseau ? (2pt)

- Bien que similaire au modèle OSI en termes de construction, le modèle TCP/IP  possède un plus grand nombre de couches

- La couche accès réseau du modèle OSI incorpore à la fois la couche liaison de données et la couche physique dans le modèle TCP/IP

- Les processus des utilisateurs et de la couche application interagissent avec les applications logicielles qui contiennent un composant de communication dans le modèle OSI

- Les communications TCP/IP ne sont associées qu’au modèle TCP/IP

- Quel est l’outil de dépannage qui peut être utilisé pour tester le support physique et détecter tout défaut ? (2pt)

- Un analyseur de câble

- Un testeur de câble

- Un multimètre numérique

- Un outil de planification initiale

- Faites correspondre chaque protocole de couche application de gauche au numéro de port auquel il est généralement associé sur la droite : (2pt)

- Quelles sont les trois étapes de l’établissement d’une ligne de base du réseau ? (choisir trois réponses) (3pt)

- Détermination du type de trafic de gestion du réseau à collecter et évaluer

- Détermination des types de données à collecter et évaluer

- Identification des périphériques et ports à surveiller

- Identification des interfaces virtuelles, des réseaux locaux virtuels et des tables de routage à surveiller

- Détermination du nombre de tests de ligne de base pour établir une image type du réseau

- Détermination de la durée des tests de ligne de base pour établir une image type du réseau