|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Institut Spécialisé de Technologie Appliquée (ISTA) Laâyoune |
| --- | --- |

| FILIERE : Technicien Spécialisé Gros Œuvres NIVEAU : Technicien Spécialisé | MODULE : Essais Labo-Béton Durée : 03 heurs |
| --- | --- |
| ETABLISSEMENT : ISTA LAAYOUNE | MODE DE FORMATION : INITIAL |

Laâyoune le : 26/03/2008

EXAMEN DE FIN DE MODULE

| Epreuve | Barème |
| --- | --- |
| Questions de cours - Qu’est ce que le facteur E/C et comment varie la résistance de béton à la compression en fonction de sa variation ? - Qu’est ce que l’ouvrabilité du béton et par qu’elle moyen peut-on la mesuré ? - Donner les valeurs moyennes de l’ouvrabilité des différents types de béton. - Décrire l’opération de vibration de béton. - Quel est la différence au niveau des constituants d’un béton usuel pour béton courant et le béton haute performance ? - Décrire les étapes que peut réaliser un laboratoire pour déterminer le dosage du béton courant nécessaire à la réalisation d’un ouvrage de bâtiment. - Quel sont les différents contrôles qui doivent être effectués sur le béton. - Décrire l’opération d’hydratation et de prise de ciment. et donner l’abréviation des ciments CPJ 35 et CPA 325 - Qu’est que la norme ISO 9812 ? Exercice A fin de réaliser un ouvrage de bâtiment en béton armé, le laboratoire se confie de réaliser des essais et le contrôle stricte du béton. Ainsi il a choisi un sable propre de masse volumique apparente γaps=1,55kg/ dm3 et de masse volumique absolue γabs=2,55kg/ dm3 le laboratoire se propose de déterminer les masses volumiques apparente et absolue du Gravier pour ce faire, il a utilisé les mesures suivantes : - Dans un récipient vide de volume = 1litre et de masse = 250g après remplissage de Gravier ce récipient à une masse total = 1850g. - Dans un récipient on met un volume d’eau = 320 millilitres après remplissage de 312g du granulat ce récipient à un volume total = 440 millilitres. - En se basant sur les mesures ci-dessus déterminer les masses volumiques apparente γapG et absolue γabG du Gravier. - Calculer l’indice des vides et la porosité de ce Gravier. - Une étude de composition de béton avec ce Gravier a donné la composition suivante : On utilise un ciment de masse volumique apparente γapc=1,1g/ cm3 et de masse volumique absolue γabc=3,1g/ cm3 1m3 de béton en place; Ciment; 350 kg. Sable normal; 400 L. Gravier; 740 L. eau; 185 L. - Donner le dosage pondéral de ce béton. - Calculer le pourcentage de réduction entre le volume de béton en place et le volume de béton avant malaxage. - Après réalisation d’une gâchée d’essai, le Laboratoire a remplis 3 éprouvettes cylindriques 16x32cm. Le poids des éprouvettes vides cartons = 520g. Les poids des éprouvettes remplies de béton frais sont : 14,90kg ; 15,20kg ; 14,15kg. Après durcissement, le poids des éprouvettes de béton démoulés sont : 14,00 kg ; 14,10kg ; 13,90kg. a) Calculer la compacité du béton. b) Calculer la densité réelle du béton frais. - Calculer la densité du béton durci. - Quelle est le rôle de la densité du béton frais et du béton durci ? - Après avoir réalisé ces éprouvettes le laboratoire utilisent une presse de compression et de fendage ; les résultats sont les suivants : Béton âgé de 7 jours; 320; 200. Béton âgé de 14 jours; 360; 225. Béton âgé de 21 jours; 400; 245. Béton âgé de 28 jours; 450; 280. Essais; Essai de compression en KN; Essai de fendage en KN. a) Tracer la courbe d’évolution de la résistance à la compression et à la traction en fonction du temps. b) Calculer la résistance moyenne du béton à la compression à l’âge de 28 jours. - Après la réception provisoire du chantier le laboratoire exécute les essais au scléromètre sur le béton. Les résultats sont les suivants : Indice scléromètrique; 25; 24; 28; 27; 26; 27; 28; 25; 30; 29; 30. L’appareil reste horizontal durant l’essai. - Calculer la résistance moyenne à la compression de ce béton. - Donner une conclusion de ces essais sur ce béton. Bonne chance. | 18 Pts 2 Pts 2 Pts 1 Pts 2 Pts 1 Pts 3 Pts 3 Pts 3 Pts 1 Pts 22 Pts 3 Pts 3 Pts 4 Pts 4 Pts 4 Pts 4 Pts |

| EMARGEMENT : |  |
| --- | --- |
| FORMATEUR | DIRECTEUR PEDAGOGIQUE |
| Abdelouahid El Atmioui. |  |